ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ СУСАНИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Часть 1. Положения о территориальном 
планировании

Заказ:	0828-ПИ.00

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СУСАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Часть 1. Положения о территориальном 
планировании

Заказ:		0828-ПИ.00

Заказчик:	Администрация Северного

сельского поселения

Генеральный директор	В.В. Волк

Заместитель главного инженера 	Н.А. Деревишов

Главный архитектор института	А.И. Серобаба

Главный архитектор проекта	Г.А. Шувалова

Авторский коллектив:

| Главный инженер проекта | Н.А. Деревишов |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Г.А. Шувалова |
| Архитектурно-планировочные решения: | Г.А. Шувалова |
|  | Ю.Н. Черкасова |
| Основные разделы выполнены: |  |
| Градостроительная экономика: | Л.А. Шалыгина |
| Системный анализ и комплексная оценка территории: | В.И. Мохов |
| Транспортная инфраструктура: | Ю.Н. Черкасова |
| Инженерная инфраструктура: | О.А.Данилова |
|  | С.В. Меньщикова |
|  | Л.В. Дорогова |
|  | Е.В. Лебедев |
|  | А.Н. Богачев |
|  | Е.А. Васильева |
|  | Н.И. Горчакова |
| Инженерная подготовка и защита территории: | В.П. Жукова |
| Экологическая ситуация и охрана окружающей среды: | О.А. Миронова |
| Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров: | А.В. Осипова |

Авторы выражают благодарность администрации Северного сельского поселения и Сусанинского муниципального района Костромской области за представленные материалы и помощь в работе. В проекте учтены все предложения и замечания, полученные в процессе рассмотрения и обсуждения на предварительных совещаниях по рассмотрению проекта.

Состав проекта генерального плана Северного сельского поселения 
Сусанинского муниципального района Костромской области

Материалы территориального планирования

Часть 1. Положения о территориальном планировании.

Часть 2. Схемы территориального планирования.

Материалы по обоснованию проекта

Часть 1. Описание обоснований.

Часть 2. Схемы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	8

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

РАЗДЕЛ 1	13

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	13

3. ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	16

4. ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	17

4.1	Задачи по развитию и совершенствованию архитектурно-планировочной  структуры поселения	19

4.2	Задачи по развитию и реконструкции жилых территорий	19

4.3 Задачи по развитию общественных территорий	20

4.4	Задачи по развитию социальной инфраструктуры	20

4.5	Задачи по реорганизации и развитию производственных территорий	23

4.6	Задачи по сохранению, регенерации и использованию объектов  и территорий историко-культурного наследия	23

4.7	Задачи по развитию улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры	24

4.8	Задачи по развитию сетей и объектов инженерной инфраструктуры	24

4.9	Задачи по улучшению экологической обстановки и оздоровлению  окружающей среды	25

4.10	Задачи по инженерной подготовке и защите территорий от негативных  воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	26

РАЗДЕЛ 2	27

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	27

5	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЙ БАЗЫ	29

5.1	Природные ресурсы	29

5.2	Инженерно-строительное районирование	32

5.3	Природно-ресурсный потенциал	33

6	ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	35

6.1	Расчет перспективной численности населения	36

6.2	Прогнозная оценка трудовых ресурсов	39

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА	41

7.1	Промышленность	41

7.2	Агропромышленный комплекс	42

7.3	Малое предпринимательство	43

8	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕРРИТОРИИ	44

8.1	Основные направления совершенствования и развития планировочной структуры	44

8.2	Функциональное развитие.	47

9	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ	55

9.1	Предложения по развитию жилищного строительства	55

9.1.1	Основные направления жилищного строительства	55

9.1.2	Прогнозная оценка объемов жилищного строительства на проектные сроки	56

9.2	Современные проблемы и тенденции развития сферы социально-культурного обслуживания	57

9.3	Предложения по развитию социально-культурного потенциала поселения	60

9.3.1	Предложения по развитию дошкольного образования	60

9.3.2	Предложения по развитию образования	61

9.3.3	Предложения по развитию здравоохранения	62

9.3.4	Предложения по развитию культурного обслуживания и спорта	62

9.3.5	Предложения по развитию розничной торговли	64

9.3.6	Предложения по развитию общественного питания	64

9.3.7	Предложения по развитию бытового обслуживания	65

9.3.8	Предложения по равитию организаций  и учреждений управления и  предприятий связи	66

9.3.9	Предложения по равитию  учреждений жилищно-коммунальногохозяйства.	66

10	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО  ПОТЕНЦИАЛА	66

11	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ	67

12	ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	68

12.1	Охрана атмосферного воздуха	69

12.2	Охрана водных ресурсов	70

12.2.1	Охрана поверхностных вод	70

12.2.2	Охрана подземных вод	71

12.3	Охрана почв	73

12.4	Управление отходами производства и потребления	75

12.5	Санитарно-защитные зоны объектов	76

12.6	 Охрана лесов	78

13	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	79

13.1	Предложения по развитию объектов и сетей энергоснабжения.	79

13.2	Предложения по развитию объектов и сетей газоснабжения.	80

13.3	Предложения по развитию объектов и сетей водоснабжения.	81

13.4	Предложения по развитию объектов и сетей водоотведения.	84

13.5	Предложения по развитию объектов и сетей связи.	86

13.6	Предложения по развитию источников и сетей теплоснабжения.	87

13.7	Предложения по защите территорий и инженерной подготовке.	88

13.7.1	Перечень мероприятий по инженерной подготовке территории, отводу и очистке 
поверхностных вод, защите территорий от подтоплений.	88

13.7.2	Этапы реализации предложений по инженерной подготовке и защите территории.	89

13.7.3	Рекультивация месторождений строительных материалов и торфа	90

14	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ	90

15	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.	93

16	ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  СЕВЕРНОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	100

17	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	104

Состав схем.

| Карты (схемы) территориального планирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. | Сводная карта (схема) Генерального плана. |  |  |
|  | Схема 1 | Сводная схема Генерального плана (основной чертёж). М 1:20 000 |  |
|  | Схема 2 | Сводная схема Генерального плана (основной чертёж). |  |
|  |  | Фрагменты. Населенные пункты Медведки, Мининское. М 1:5000 |  |
|  | Схема 3 | Сводная схема Генерального плана (основной чертёж). |  |
|  |  | Фрагменты. Населенные пункты Северное, Запрудня, Починок, Макарино. М 1:5000 |  |
|  | Схема 4 | Сводная схема Генерального плана (основной чертёж). |  |
|  |  | Фрагменты. Населенные пункты Леонтьево, Сырнево, Перемилово. М 1:5000 |  |
| Раздел 2. | Схемы границ территорий, земель и ограничений. |  |  |
|  | Схема 5. | Схема границ территорий и земель. М 1: 20 000 |  |
|  | Схема 6. | Схема ограничений использования территории |  |
|  |  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1: 20 000 |  |
|  | Схема 7. | Схема ограничений использования территории | ДСП |
|  |  | Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:20 000 |  |
| Раздел 3. | Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. |  |  |
|  | Схема 8. | Схема границ зон развития объектов и сетей инженерной и транспортной инфраструктуры. М 1:20 000 | ДСП |
|  | Схема 9. | Схема границ зон развития объектов и сетей инженерной и транспортной инфраструктуры. | ДСП |
|  |  | Фрагменты. Населенные пункты Медведки, Мининское. М 1:5000 |  |
|  | Схема 10. | Схема границ зон развития объектов и сетей инженерной и транспортной инфраструктуры. | ДСП |
|  |  | Фрагменты. Населенные пункты Северное, Запрудня, Починок, Макарино. М 1:5000 |  |
|  | Схема 11. | Схема границ зон развития объектов и сетей инженерной и транспортной инфраструктуры. | ДСП |
|  |  | Фрагменты. Населенные пункты Леонтьево, Сырнево, Перемилово. М 1:5000 |  |

- ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Северного сельского поселения Сусанинского муниципального района разработан на основании задания утверждённого Главой администрации сельского поселения.

Проект выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Водного и Лесного кодексов Российской Федерации, законом Костромской области «О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области» от 28.05.2007 г., нормативных документов Российской Федерации. Состав проекта соответствует объему, установленного Постановлением администрации Костромской области от 15.01.2008 г № 11-а «Об утверждении состава и содержания карт (схем), входящих в состав документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области, состава и содержания карт (схем), входящих в состав обосновывающих материалов, проектов документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области».

Для разработки схем использовались материалы инженерно-топографических изысканий в масштабе 1:10000, предоставленных территориальным управлением Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение Генерального плана в системе документов

территориального  планирования

Генеральный план муниципального образования Северное сельское поселение является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», с учетом принятых в последующие годы дополнений и изменений к ним.

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – Правил землепользования и застройки с установлением

- градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

- В составе Генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения.

Также в составе Генерального плана содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализацииГенерального плана поселения.

Настоящие Положения о территориальном планировании Северного сельского поселения подготовлены в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части материалов в составе проекта  Генерального плана поселения, содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Территориальное планирование поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Костромской области и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Проект Генерального плана поселения разработан в пределах существующих границ Парфеньевского сельского поселения.

В проекте Генерального плана учтены ограничения по использованию территории установленные законодательством Российской Федерации.

Проект Генерального плана Северного сельского поселения подготовлен в рамках комплексного проекта по разработке градостроительной документации муниципальных образований Сусанинского муниципального района Костромской области.

В проекте Генерального плана установлены следующие сроки его реализации:

- первая очередь – 2020 год;

- расчётный срок – 2030 год.

Этапы реализации проекта определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально – экономической обстановки в поселении, финансовых возможностей местного бюджета, сроков реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ в частях, затрагивающих территорию поселения.

Реализация проекта Генерального плана осуществляется в границах поселения, на основании плана реализации, разработанного в соответствии с законодательством.

Особенности разработки Генерального плана

Требования к составу материалов Генерального плана, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего градостроительного законодательства Российской Федерации. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселения и населенных пунктов.

Проект Генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание Генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется не только из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, областного, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе Генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом Генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, а служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе Генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к применению как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта Генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Костромской области, муниципального района определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

- Раздел 1

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития поселения;

- формирование благоприятной среды жизнедеятельности;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- формирование комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения и является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения, муниципального образования и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план поселения устанавливает:

- функциональное зонирование территории поселения и ограничения на использование территории указанных зон;

- характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно – деловых центров;

- меры по защите территории поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характеров, развитие сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

- характер развития рекреационной инфраструктуры.

Генеральный план Северного сельского поселения базируется на положениях перспективных прогнозов его развития, Программ социально-экономического развития района и «Стратегии социально-экономического развития Костромской области до 2030 года», а также Схемы территориального планирования Сусанинского муниципального района, предусматривающих:

- увеличение общей численности постоянного населения за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста;

- повышение качества жизни жителей Северного  сельского поселения;

- приведение вместимости учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, культура, физкультура и спорт и т.д.) до нормативного уровня;

- стабильное развитие экономики района, увеличение объёмов промышленного производства;

- сохранение многофункционального профиля экономики Северного сельского поселения, основу которого составляют сельское хозяйство, лесозаготовка и лесообработка с приоритетным развитием объектов наиболее эффективно использующих местные ресурсы;

- обеспечение занятости населения в экономике на основе сочетания использования трудовых ресурсов (постоянного населения и временных трудовых мигрантов) с учетом повышения производительности труда в основных отраслях экономики;

- усиление потенциала и конкурентоспособности промышленного комплекса Северного  сельского поселения за счет обновления основных производственных фондов;

- развитие объектов коммерческо-деловой сферы (финансы, кредит, страхование, оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, информатизация, связь);

- увеличение объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов обслуживания, социального жилья, а также капитального ремонта жилищного фонда Северного  сельского поселения;

- создание спортивно-оздоровительных и туристско-рекреационных комплексов, обеспечивающих возможности отдыха и лечения населения.

- ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Основными целями территориального планирования при разработке Генерального плана Северного сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Костромской области, нормативными правовыми актами местного самоуправления;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию производственного, рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития градостроительной деятельности за счет совершенствования территориальной организации поселения, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования.

При этом главной стратегической целью Генерального плана Северного  сельского поселения является достижение в проектном периоде высокого уровня комплексного развития и рациональной организации территории поселения на основе максимального использования его конкурентных преимуществ, с одной стороны, и с другой стороны - при размещении объектов экономики,  социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры максимального учета установленных в Генеральном плане ограничений, направленных на оздоровления окружающей природной среды.

Стратегическая цель Генерального плана с позиций пространственного развития Северного сельского поселения заключается в разработке стратегии перспективного развития следующих составляющих:

- экономической;

- социальной;

- средовой;

- природопользовательной.

Экономическая цель достигается:

- усилением инновационной составляющей экономики;

- модернизацией производства;

- обеспечением комплексного развития производства и социальной сферы;

- улучшением использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов.

Стратегическая социальная цель заключается в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм. Это является необходимым условием инновационного роста экономики, прекращения депопуляции населения и стимулирования его расширенного воспроизводства.

Стратегическая цель формирования среды обитания связана с:

- улучшением застройки и планировки населенных пунктов;

- рациональной прокладкой коммуникаций и инфраструктурным обустройством улиц и дорог;

- охраной и улучшением окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения»);

- сохранением и реставрацией памятников архитектуры и ценных природных образований;

- улучшением архитектуры зданий и сооружений, созданием градостроительных ансамблей;

- повышением уровня благоустройства населенных пунктов, озеленением и обводнением территорий;

- улучшением ландшафтной архитектуры и малых архитектурных форм;

- инженерной защитой населенных пунктов Северного сельского поселения и коммуникаций от опасных природных и природно-техногенных процессов.

Стратегическая цель природопользования достигается рационализацией и комплексным использованием земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов. Земельный и водный факторы, в условиях возрастающей их дефицитности, выдвинулись важнейшими естественными ограничениями социально-экономического развития. Природное окружение становится решающим для рекреации населения, без которого уже нельзя обеспечить воспроизводство рабочей силы и здоровья жителей.

Основными принципами и современными подходами для реализации этих целей являются:

- обеспечение устойчивого развития поселения в условиях жесткой конкуренции, как в масштабе района, так и в контексте регионального разделения труда;

- ориентация на внутренние ресурсы, а также на современный природный, экономический и социальный потенциалы;

- формирование транспортной инфраструктуры поселения, связывающей основные территории в опорный градостроительный организм и обеспечивающей свободный выход в региональную транспортную систему и систему межрегиональных транспортных коридоров;

- комплексное решение экологических проблем, связанных с нейтрализацией последствий антропогенной деятельности.

- ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Для достижения поставленных в Генеральном плане Северного сельского поселения целей требуется предусмотреть решение следующих задач:

- разработку основных направлений устойчивого пространственного (градостроительного) развития территории района с учетом природных условий и планируемых параметров социально-экономического развития поселения, согласованных с документами территориального планирования и социально-экономического развития Сусанинского района и Костромской области;

- выявление зон различного функционального назначения и планировочных ограничений по использованию территорий в этих зонах;

- формирование зон активной градостроительной деятельности, зон планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и местного значения;

- определение основных направлений развития инженерной и транспортной инфраструктур на территории поселения;

- разработку мер по защите территории поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение основных направлений улучшения градостроительными средствами экологической обстановки в Северном сельском поселении;

- определение основных направлений сохранения территорий объектов культурного наследия.

Основной задачей территориального развития Северного сельского поселения является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития поселения путём достижения баланса экономических и экологических интересов. Эта задача включает в себя ряд направлений, основными из которых являются:

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путём создания условий для сохранения уникального природного ресурсного потенциала территории;

- увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечёт за собой создание новых рабочих мест, повышения уровня жизни населения;

- создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

- совершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие уличной сети;

- создание условий для разнообразных видов отдыха и занятий спортом.

В число основных задач Генерального плана поселения входят также:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения в целом и населённых пунктов, входящих в состав поселения, обеспечение их решениями на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- определение основных направлений и параметров территориального развития поселения и населённых пунктов, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территорией поселения на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории муниципального образования, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки Правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Северного сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Северного сельского поселения и прилегающих территорий, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития муниципального образования, а именно комплексное территориальное развитие поселения на расчетный срок (до 2010 года) и на I очередь (до 2020 года);

В результате предварительного обсуждения с администрациями муниципальных образований Сусанинский район и Северного сельское поселение было принято решение о приоритетности перспективного развития территории поселения в существующих границах.

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

  - Задачи по развитию и совершенствованию архитектурно-планировочной 
структуры поселения

Основными задачами по совершенствованию и развитию архитектурно-планировочной структуры являются:

- сохранение исторически сложившегося своеобразия застройки населенных пунктов поселения, в том числе за счёт сохранения  типичной индивидуальной жилой застройки;

- существенное повышение эффективности и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции застроенных территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечение освоенных территорий дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры;

- обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами развития экономики поселения;

- сохранение ценных природных комплексов и сопутствующих свободных пространств при градостроительном освоении под застройку новых территорий;

- развитие и преобразование функциональной структуры в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономики поселения с учетом обеспечения необходимыми территориальными ресурсами для развития основных отраслей экономики: промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма, а также коммерческо-деловой сферы;

- формирование и планировочное выделение на существующих и вновь осваиваемых территориях компактного размещения объектов жилищного, производственного, общественно-делового и иного назначения, отвечающих современным требованиям, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития существующих и вновь размещаемых на их территориях объектов капитального строительства;

- создание узлов (центров) общественно-деловых зон на реконструируемых и вновь осваиваемых территориях;

- развитие общественно-деловых функций в узлах пересечения существующих и вновь создаваемых транспортных коридоров;

- формирование общественных зон в перспективных населенных пунктах.

  - Задачи по развитию и реконструкции жилых территорий

Основными задачами по развитию и реконструкции жилых территорий являются:

- обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда до соответствия его действующим нормам и стандартам, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований к плотности, этажности и комплексности застройки жилых территорий, сохранении и приумножении исторически сложившегося своеобразия населенных мест;

- увеличение жилищного фонда с доведением средней обеспеченности жильем не менее 30 кв. м общей площади на одного жителя на I очередь и до 40 квадратных метров общей площади на человека на расчетный срок;

- ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда, сокращение объемов физически и морально устаревшего жилья за счет увеличения объемов его комплексной реконструкции и капитального ремонта;

- создание доступного, экономичного жилищного фонда, необходимого для обеспечения малообеспеченных категорий населения, пожилых и одиноких граждан, постоянно проживающих в сельском поселении, жилищным фондом по установленной норме предоставления жилых помещений;

- сохранение и развитие жилой среды посредством разнообразия категорий и типов жилых домов, конструктивных и планировочных решений, ориентированных на соблюдение интересов различных групп населения;

- достижение полного соответствия жилых территорий нормативам обеспеченности социально значимыми объектами обслуживания, озелененными территориями, нормативам комплексного благоустройства территорий, нормативам пешеходной и транспортной доступности социально значимых объектов, нормативам доступности объектов транспортного обслуживания, местных общественных центров, мест приложения труда.

- 4.3 Задачи по развитию общественных территорий

Основными задачами по развитию и реконструкции общественных территорий являются:

- формирование единой системы общественных центров, общественных пространств, главных улиц, площадей, автомобильных дорог и транспортных узлов поселения;

- повышение роли с. Северное как главного общественного, культурного и представительского центра сельского поселения;

- формирование новых и развитие существующих общественно-деловых, коммерческих и торговых территорий;

- развитие рекреационных пространств, спортивных, культурных, досуговых и медицинских учреждений, взаимосвязанных с природными и озелененными территориями, транспортной системой поселения;

- организация туристических зон, объединяющих объекты туристического посещения, гостиницы, объекты досуга, обслуживания и торговли;

- формирование в крупных населенных пунктах общественных центров и зон, сопряженных с местной пешеходной сетью и остановками общественного транспорта.

  - Задачи по развитию социальной инфраструктуры

Общими задачами по развитию социальной инфраструктуры являются:

- удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития поселения на основании документов стратегического планирования, социальных нормативов и других нормативных документов на основе развития сети учреждений обслуживания;

- достижение для всех населенных пунктов обеспеченности объектами обслуживания, соответствующих нормируемому социально-гарантированному уровню обслуживания по каждому виду;

- обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;

- оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры;

- модернизация существующей сети учреждений обслуживания, реструктуризация и интенсификация их работы в соответствии с потребностями населения с учетом новых технологий обслуживания и современного уровня развития общества;

- повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями обслуживания.

Комплекс задач по развитию социальной инфраструктуры Северного сельского поселения состоит из двух блоков: социально-гарантированного и коммерческо-делового.

Первый блок задач предполагает развитие сети социально значимых объектов, обеспечивающих нормируемый социально-гарантированный уровень обслуживания. К ним относятся такие сферы обслуживания, как образование, здравоохранение, сфера социальной защиты населения.

Образование. Основными задачами по развитию образования являются:

- обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей поселения путем реконструкции и модернизации существующих объектов образования с повышением их технической оснащенности, строительство новых объектов взамен ветхих и аварийных в объемах, соответствующих действующим нормативам с учетом демографической структуры населения;

- формирование образовательной сети, обеспечивающей возможность выбора школьных учреждений различных специализаций и организационно-правовых форм;

- детские дошкольные учреждения – до 85% от общего количества детей дошкольного возраста;

- общеобразовательные школы – до 100% детей школьного возраста;

- детскими внешкольными образовательными учреждениями – до 10 мест на 1000 жителей.

Здравоохранение. Основными задачами по развитию здравоохранения являются:

- повышение эффективности системы здравоохранения с целью создания условий по улучшению демографической ситуации в районе, сохранению и укреплению здоровья населения, поддержанию активной долголетней жизни всех категорий населения;

- сокращение затратного стационарного лечения, увеличение объемов стационарозамещающих видов медицинской помощи и приемов больных в поликнинических учреждениях и на дому;

- повышение качества и количества предоставляемых медицинских услуг, путем реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности в объемах, соответствующих действующим нормативам;

- обеспечение условий для развития специализированных медицинских центров, оказывающих высококвалифицированные медицинские услуги;

- поэтапное развитие многопрофильных и специализированных лечебных учреждений здравоохранения, в том числе за счет нового строительства;

Учреждения социальной защиты населения. Основными задачами по развитию сферы социальной защиты населения являются:

- обеспечение условий для развития сети учреждений социальной защиты населения, повышение качества и количества предоставляемых услуг группам населения, нуждающихся в социальной защите;

- развитие новых типов учреждений социальной защиты населения (домов-интернатов малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов, центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, центров социальной помощи семье и детям и др.).

При размещении новых объектов социального обслуживания с круглосуточным пребыванием в них граждан пожилого возраста, инвалидов и детей и планировании мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту таких учреждений необходимо предусматривать обеспечение беспрепятственных путей подъезда пожарной, медицинской и другой техники к зданиям и сооружениям учреждений, к местам пожарного водоснабжения этих учреждений.

При строительстве объектов социальной защиты должны быть учтены права инвалидов, лиц пожилого возраста на доступную среду обитания и предусмотрено в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации (ГОСТ 
Р 52882-20007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания») оснащение учреждений пандусами, креслами –колясками и другим оборудованием.

Второй блок задач предполагает развитие сети объектов коммерческо-деловой сферы, включающей потребительский рынок, культуру и искусство, физическую культуру и спорт, гостинично-туристический комплекс.

Потребительский рынок. Основными задачами по развитию данной сферы являются:

- обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка и повышения качества и количества предоставляемых услуг, реконструкция и модернизация существующих объектов с повышением их технической оснащенности, строительство новых объектов с учетом размещения в них предприятий социально-гарантированного уровня;

- размещение сети предприятий потребительского рынка в соответствии с принятыми уровнями обслуживания (районный, поселковый, межпоселковый);

- формирование торговых сетей, современных универсальных розничных предприятий, торговых центров и торговых комплексов;

- развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением на расчетный срок уровня обеспеченности населения на 1000 жителей:

- предприятия торговли – до 300 кв. м торговой площади;

- предприятия общественного питания – до 40 посадочных мест;

- предприятия бытового обслуживания – до 7 рабочих мест.

Культура и искусство. Основными задачами по развитию сферы культуры являются:

- обеспечение условий для развития духовного и культурного потенциала поселения, повышения качества и количества предоставляемых услуг на базе сохранения и более широкого использования историко-культурного наследия, увеличения объемов реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности, строительство новых объектов, в том числе новых типов учреждений, таких как многопрофильные центры культурно-досугового назначения, клубы по интересам, семейные, детские, развлекательные комплексы и др.;

- размещение сети учреждений культуры и искусства на территории района в соответствии с принятыми уровнями обслуживания (районный, поселковый, межпоселковый).

Физическая культура и спорт. Основными задачами по развитию физической культуры  и спорта являются:

- комплексное развитие физкультуры и спорта, направленное на создание оптимальных условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения, в первую очередь детей, к систематическим занятиям физкультурой и спортом за счет развития массовых видов спорта, в т.ч. объектов социально-гарантированного уровня обслуживания населения, приближенных к местам проживания;

- размещение сети учреждений физкультуры и спорта на территории поселения в соответствии с принятыми уровнями обслуживания (районный, поселковый, межпоселковый);

- дальнейшее совершенствование и расширение сети объектов, в том числе для новых массовых видов спорта;

- формирование двух подсистем в сфере спорта: массовый спорт и спорт высоких достижений;

- обеспечение условий для развития уникальных и специализированных спортивных сооружений, дающих возможность проведения крупных соревнований;

- развитие сети объектов физкультуры и спорта с доведением на расчетный срок уровня обеспеченности населения на 1000 жителей:

- плоскостные спортивные сооружения – до 0.9 га;

- спортивные залы – до 350 кв. м (в том числе общего пользования – 
   80 кв.м, специализированных – 220 кв.м).

  - Задачи по реорганизации и развитию производственных территорий

Основными задачами по развитию производственных территорий являются:

- комплексное развитие промышленных, производственных и других зон, обеспечивающих потребности поселения в развитии и эффективном использовании его потенциала, а так же в развитии и размещении объектов коммунального хозяйства;

- принятие мер в области безопасности, модернизации производства, повышения эффективности использования территории поселения, комплексного ее благоустройства;

- сохранение существующих и создание новых рабочих мест, перебазирование производственных объектов, размещение которых не соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим, градостроительным требованиям;

- реорганизация территорий существующих производственных зон, состояние и дальнейшее использование которых не соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим, градостроительным требованиям, путем полного или частичного освобождения указанных территорий для последующего делового, общественного, жилищного строительства, реабилитации природных объектов и озеленения территории;

- ликвидация расположенных на жилых, общественных, природных и озелененных территориях производственных объектов, размещение которых противоречит назначению указанных территорий;

- реконструкция и комплексное благоустройство существующих производственных территорий, расположенных на жилых, общественных, природных и озелененных территориях, если производственное использование таких участков необходимо для обслуживания жилых, общественных, природных и озелененных территорий.

  - Задачи по сохранению, регенерации и использованию объектов 
и территорий историко-культурного наследия

Основными задачами по сохранению, регенерации и использованию объектов и территорий историко-культурного наследия являются:

- обеспечение безусловного сохранения объектов историко-культурного наследия, предметов градостроительной охраны, ценных средовых характеристик с возможностью проведения мероприятий для преобразования объектов недвижимости, которые необходимы для их соответствия требованиям современной жизни;

- установление на территориях объектов историко-культурного наследия, на иных исторических территориях, а также на территориях зон охраны объектов историко-культурного наследия режимов охраны и режимов регулирования градостроительной деятельности, соответствующих требованиям законодательства об охране объектов историко-культурного наследия;

- реконструкция, реорганизация, ликвидация на территориях сохраняемых объектов историко-культурного наследия объектов, не соответствующих требованиям законодательства об охране объектов историко-культурного наследия и о регулировании градостроительной деятельности на исторических территориях;

- восстановление на исторических территориях утраченных или нарушенных элементов исторической планировки, застройки, ландшафта;

- комплексное решение транспортных проблем исторических мест посредством ограничения транзитных транспортных потоков, связанных с производственными и торгово-бытовыми целями, комплексной реконструкции местной транспортной сети;

- разгрузка исторических мест от неэффективно использующих территорию производственных объектов, объектов внешнего транспорта, административных, деловых, торговых объектов массового посещения;

- сохранение, восстановление и воссоздание исторических элементов природного ландшафта, садово-парковых и усадебно-парковых ансамблей и комплексов, сохранение и развитие системы озеленения жилых и общественных территорий.

  - Задачи по развитию улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры

Основными задачами модернизации и развития улично-дорожной сети населенных мест и транспортной инфраструктуры являются:

- обеспечение транспортных связей периферийных территорий с районным центром, между собой, основными зонами размещения мест приложения труда;

- сокращение средних затрат времени на трудовые поездки (не более 30 минут);

- развитие технической базы обслуживания транспорта;

- развитие улично-дорожной сети с учетом прогнозируемого на расчетный срок увеличения уровня автомобилизации населения до 220 легковых автомобилей на 1000 жителей на I очередь и до 250 легковых автомобилей на расчетный срок;

- повышение безопасности движения транспорта и пешеходов.

  - Задачи по развитию сетей и объектов инженерной инфраструктуры

Основными задачами модернизации и развития сетей и объектов инженерной инфраструктуры являются:

Водоснабжение:

- обеспечение условий для развития системы водоснабжения, включая  строительство централизованных систем (водозаборов, водоочистных станций, водопроводных сетей), обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сетей;

- повышение безопасности и надежности систем водоснабжения посредством совершенствования систем защиты поверхностных источников питьевого водоснабжения и технологий очистки питьевой воды, развитие системы подземных источников питьевого водоснабжения;

- первоочередная замена существующих изношенных водопроводных сетей, устаревшего оборудования на источниках водоснабжения;

- обеспечение бесперебойной подачи и распределения воды системами водопроводной сети;

- совершенствование водопользования посредством сокращения потерь в водопроводных сетях, сокращение удельного потребления воды в жилых домах, развитие специализированных систем промышленного водоснабжения;

- внедрение новых технологий очистки питьевой воды.

Водоотведение:

- повышение безопасности и надежности систем водоотведения посредством модернизации, реконструкции и развития систем транспортировки сточных вод, включая сохраняемую индивидуальную жилую застройку;

- обеспечение сбора и очистки поверхностных вод на всех застроенных территориях;

- достижение нормативного уровня очистки промышленных, бытовых и поверхностных стоков, применение технологий глубокой очистки стоков, промышленной обработки и утилизации осадков сточных вод.

Тепло- и электроснабжение:

- повышение безопасности и надежности систем тепло- и электроснабжения, в том числе посредством внедрения экологически чистых децентрализованных источников тепло- и электроснабжения;

- сокращение потерь тепла в сетях и потребителями, в том числе посредством модернизации тепловых сетей, сокращения теплопотерь в зданиях;

- внедрение технических средств регулирования и контроля теплопотребления.

Газоснабжение:

- газификация перспективных населенных пунктов и проведение природного газа всем потребителям;

- перевод котельных на газовое топливо;

- повышение безопасности и надежности систем газоснабжения.

Связь и информатика:

- формирование единого информационного пространства с целью обеспечения устойчивого развития поселения и повышения качества жизни населения;

- обеспечение доступности для всех категорий населения к современным массовым средствам телефонной связи;

- развитие кабельных и спутниковых сетей телевидения, систем передачи и предоставления мультимедийных услуг.

  - Задачи по улучшению экологической обстановки и оздоровлению 
окружающей среды

Основными задачами по улучшению экологической обстановки и оздоровлению  окружающей среды являются:

- обеспечение благоприятных условий для сохранения биосферы и воспроизведения природных ресурсов;

- безусловное соблюдение действующих нормативов в сфере природопользования и охраны окружающей среды;

- выявление и сохранение особо ценных природных территорий и комплексов посредством развития системы особо охраняемых природных территорий;

- обеспечение соответствия территории поселения требованиям экологической безопасности, охраны окружающей среды и санитарных норм;

- снижение интенсивности транзитных транспортных потоков через жилые и общественные территории населенных пунктов;

- защита от шумового воздействия транспорта придорожных территорий, жилых и общественных зданий, расположенных в зонах превышения нормативного уровня шума, установленного санитарными нормами;

- ограничение размещения открытых стоянок индивидуального автотранспорта на жилых и общественных территориях;

- ликвидация стационарных источников загрязнения окружающей среды, расположенных на жилых и общественных территориях, а так же природных и озелененных территориях;

- ликвидация на территориях производственных зон источников загрязнения окружающей среды, оказывающих негативное воздействие на прилегающие жилые, общественные, природные и озелененные территории;

- обеспечение инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от воздействия опасных природных и техногенных процессов;

- восстановление и очистка акваторий и водоохранных зон рек и водоемов, обеспечение в них режима санитарного водообмена;

- применение экологически безопасных технологий утилизации твердых бытовых и промышленных отходов.

  - Задачи по инженерной подготовке и защите территорий от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с принятыми архитектурно-планировочными решениями, а также с учетом инженерно-строительных особенностей рассматривается решение следующих задач по инженерной подготовке территории:

- осуществление инженерных мероприятий, способствующих улучшению экологической ситуации в населенных пунктах, повышению уровня благоустройства застроенных территорий и более комфортных условий проживания населения, а также предотвращению возможных техногенных аварий, связанных с эксплуатацией производственных и коммунальных объектов;

- создание условий по обеспечению пригодности территорий для различных видов градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий;

- устройство берегоукрепительных сооружений.

- Раздел 2

- Перечень мероприятий по территориальному планированию

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЙ БАЗЫ

  - Природные ресурсы

Географическое положение.

Муниципальное образование «Северное сельское поселение» расположено в южной части Сусанинского муниципального района Костромской области. Площадь территории  поселении составляет 18521,3 га.

На севере и северо-западе Северное сельское поселение граничит с Буяковским, на востоке с Ченцовским сельскими поселениями Сусанинского района, на западе и  юго-западе Северное сельское поселение граничит с Костромским, на юге и юго-востоке  с Судиславским районами Костромской области. Административным центром  поселения является с. Северное. Самыми крупными населенными пунктами являются с. Северное и д. Медведки. В состав поселения входят 25 населенных пунктов, с общей численностью населения на 01.01.2010г. 882 человека.

Климат.  Территория Северного сельского поселения относится к зоне умеренно континентального климата с коротким, сравнительно теплым летом и продолжительной холодной и многоснежной зимой. Существенное влияние на местные климатические условия оказывают ветры со стороны Атлантики и Средиземноморья, что определяет преобладание южного, юго-западного переноса воздуха.

В целом, климат благоприятен  для осуществления всех видов хозяйственной деятельности. Он  также благоприятен  для развития рекреации.

Почвы.

Территория Северного сельского поселения по климатическим показателям относится к южно-таежной подзоне дерново-подзолистых почв, к почвенному округу Галичско-Чухломской возвышенности, согласно почвенному районированию Костромской области. Наиболее распространенными являются дерново – подзолистые, глинистые и тяжелосуглинистые пылеватые почвы на покровных тяжелых суглинках. Кроме того здесь встречаются также глинистые и тяжелосуглинистые опесчаненые почвы на морене, а также торфяно- подзолистые оглеенные почвы, в наиболее глубоких понижениях – болотные почвы. Высокая степень распаханности территории и расчленненый рельеф обуславливает значительное развитие эрозионных процессов, особенно плоскостного смыва. Почвы приречных территорий дерново-сильноподзолистые, преимущественно в разной степени смытые. Преобладают слабосмытые, залегающие на сравнительно длинных пологих склонах. Среднесмытые почвы характерны для покатых выпуклых перегибов рельефа. Доля их значительна. Дерново-подзолистые почвы распространены практически по всей территории и сформировались под смешанными елово-березовыми, сосново-березовыми и мелколиственными лесами, которые доминируют в этом районе.

Растительность и животный мир.

В Сусанинском районе доминируют смешанные елово-березовые, сосново-березовые и мелколиственные леса.

Территория Северного сельского поселения Сусанинского района по лесорастительному зонированию относится к зоне смешанных лесов Галичско – Чухломской возвышенности. Район характеризуется самой низкой лесистостью (58%) и высокой продуктивностью плакорных ельников.

Этот лесорастительный район характеризуется довольно разнообразным составом древесных пород с преобладанием мягколиственных древостоев. Наиболее распространённая древесная порода – береза, в естественных древостоях почти не встречается пихта и отсутствует лиственница.

В лесах древесные жизненные формы растений представлены: елью обыкновенной, сосной обыкновенной, осиной, березой повислой, березой пушистой, рябиной обыкновенной, липой сердцевидной, черемухой обыкновенной. Из кустарников в лесных сообществах встречаются: крушина ломкая, можжевельник обыкновенный, жимолость Палласа, жимолость лесная, смородина черная, малина обыкновенная. Из кустарничков встречаются: черника обыкновенная, брусника обыкновенная. Из травянистых жизненных форм встречаются: купырь лесной, копытень европейский, колокольчик раскидистый, вейник лесной, таволга вязолистная, земляника лесная, подмаренник душистый, хвощ лесной, гравилат городской, герань лесная, кислица обыкновенная, разнообразные осоковые, злаковые, моховидные и папоротникообразные.

В понижениях рельефа на территории поселения имеются болота преимущественно низинного типа (черноольшанники и др.). Низинные болота с низкорослой березой пушистой, слабо развитым кустарниковым ярусом из ивы сизой, иногда ивой ушастой. В травяном покрове преобладает белокрыльник болотный, а в моховом - сфагновые мхи, по окраинам таких болот изредка встречается ольха черная. Для этих болот характерно низкое участие бореально - таежных видов и высокое участие травяно-болотных.

Фауна сформировалось под влиянием естественных географических особенностей распространения разных видов и их комплексов, климатических условий и распределения растительного покрова.

В составе фауны позвоночных присутствуют и виды типично европейской тайги и смешанных лесов, и виды, имеющие восточное и северное происхождение, а также более южные фаунистические элементы. На обширных территориях обитают редкие виды птиц и зверей, занесенных в Красную Книгу России (2001), и в список охраняемых Костромской области.

На территории Северного сельского поселения проходят границы охотничьих угодий Костромского областного общества охотников и рыболовов. Основными видами охотничьей фауны в охотоугодьях Костромской области являются: лось, кабан, куница, лисица, горностай, хорь лесной, рысь, белка, заяц-беляк, глухарь, тетерев и рябчик, которые являются типичными обитателями лесов.

Гидрографическая сеть представлена реками, болотами, прудами и ручьями. Главная водная артерия Северного сельского поселения - река Андоба, левобережный приток реки Кострома. Из других  выделяются реки Яхмонка, Орша, Макариха, Васюнинка, Кишинка, Кунинка.

Инженерно-геологические условия.

В геологическом строении Северного сельского поселения принимают участие отложения пермского, триасового, юрского, мелового и четвертичного возраста. Самыми древними из вскрытых буровыми скважинами на территории поселения являются палеозойские отложения нижнего отдела пермской системы.

Гидрогеологические условия.

В гидрогеологическом отношении территория сельского поселения находится в пределах Ветлужского артезианского бассейна. На рассматриваемой территории пресные подземные воды, принадлежащие зоне свободного водообмена, мощностью до 150 м, содержатся в четвертичных образованиях, осадках мезозоя (нижний мел, юра, нижний триас) и самой верхней части отложений верхнетатарского яруса верхней перми.

На территории Северного сельского поселения в пределах изученной глубины выявлены следующие водоносные горизонты:

- Водоносный горизонт современных торфяников занимает небольшие площади в понижениях междуречий и в долинах рек. Уровень грунтовых вод обычно совпадает с земной поверхностью, в засушливые годы уровень устанавливается на глубине до 2-3 м. Водоупором служат моренные, озерные и аллювиальные суглинки, в речных длинах – аллювиальные пески и супеси, в данном случае горизонты взаимосвязаны и имеют единый уровень. Воды пресные (до 0,6 г/л), гидрокарбонатно-сульфатного кальциевого состава. Питание — за счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых вод в пределах поймы, частично разгрузки грунтовых вод аллювиального, озерно-аллювиального, флювиогляциального горизонтов. Дренаж торфяников осуществляется реками, вытекающими из болот, значительная часть расходуется на испарение и транспирацию растениями.

- Современный аллювиальный водоносный горизонт развит в долинах рек, водовмещающими породами являются пески, супеси и песчаные прослои в толще суглинков и глин, встречаются прослои торфов и илов. Мощность обводненных пород от 0,8 до 7,5 м. Воды пресные (0,2 – 0,4 г/л), гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водоупором служат моренные суглинки, реже коренные нижнемеловые глины. В поймах рек, ручьев отмечается заболачивание. Горизонт гидравлически связан с поверхностными водотоками и нижележащим горизонтом. Питание осуществляется  за счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых вод. Воды современных аллювиальных отложений используются для водоснабжения мелких населенных пунктов.

- Верхнечетвертичный водоносный горизонт озерных и аллювиальный отложений надпойменных террас. Водовмещающим отложениями являются пески, супеси, суглинки, в основании гравийно-галечниковые отложения. Уровень грунтовых вод залегает на глубине 1,6-7,5 м, на отдельных участках приобретает местный напор. Мощность горизонта изменяется в пределах от 0,9 до 27,4 м. Водоупором служат моренные суглинки, либо коренные глины (триаса). Воды пресные и ультрапресные (до 1,0 г/л), гидрокарбонатные кальциево-магниевые, реже гидрокарбонатные кальциево-натриевые. Питание горизонта — за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка — в основании склонов в виде родников, частично перетока в нижележащий меловой водоносный горизонт, шахтными колодцами. Воды описанного горизонта используются местным населением.

- Воды спорадического распространения в камовых отложениях приурочены к небольшим по площади, часто вытянутым холмам высотою до 25 м. с очень крутыми склонами, сложенными глинисто-песчаным материалом. Вода заключается в прослойках и линзах песков, залегающих среди суглинков и глин, на глубине от 0,8 до 17,0 м, на отдельных участках приобретает местный напор. Водоупорным ложем служат суглинки московской морены. Воды камовых отложений пресные (0,3-0,6 г/л), в основном гидрокарбонатные кальциевые, реже гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Воды описанного горизонта на отдельных участках используются для хозяйственных и питьевых нужд.

- Московская спорадически обводненная морена. Подземные воды содержатся в прослоях и линзах песка и супеси преимущественно в верхней части морены. Мощность обводненных прослоев – до 5,5 м. В морене встречаются как безнапорные, так и напорные воды. Водообильность морены незначительна и непостоянна. Воды пресные, с минерализацией 0,1-0,3 г/л, гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Воды описанного горизонта используются местным населением для питьвых и хозяйственных целей.

- Водоносный комплекс днепровско-московских, флювиогляциальных, озерно-ледниковых и аллювиальных отложений развит повсеместно. Глубина залегания водоносного горизонта изменяется в пределах от 4,9 до 60,8 м. В зависимости от условий залегания водоносного горизонта, воды днепровско-московских межморенных флювиогляциальных отложений имеют как свободную, так и пьезометрическую поверхность. Горизонт представлен толщей разнозернистых песков с содержанием гальки до 30-40 %. Мощность обводненной части изменяется до 18 м. Водоупорным ложем водоносного горизонта служит днепровская морена. Данный водоносный горизонт имеет невысокую водообильность. Воды пресные, с минерализацией до 0,5 г/л, гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а так же притока из нижнемелового водоносного комплекса. Воды комплекса широко эксплуатируются для питьевых и хозяйственных целей.

- Нижнемеловой водоносный комплекс развит на всей площади поселка, представлен песками, с подчиненными прослоями алевролитов и песчаников. Мощность водосодержащих пород достигает 93 м. Водоупорным ложем нижнемелового комплекса являются юрские или  нижнемеловые глины.  Воды горизонта, как правило, напорные: пьезометрический уровень устанавливается на глубине от 9,1 до 46 м. Воды отложений пресные (до 0,4 г/л), гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Воды комплекса используются для централизованного водоснабжения.

- Водоносный келловейский  горизонт (J3cl), распространен достаточно широко на рассматриваемой территории, приурочен к пескам келловейского яруса верхней юры, мощностью от 8 до 21 м. Воды пресные, с минерализацией до 0,7 г/л, гидрокарбонатного натриевого и гидрокарбонатного кальциевого-натриевого типа. Средний дебит водозаборных скважин составляет 0,6-2,1 л/сек. Воды имеют напорный характер. Данный водоносный горизонт является основным эксплуатационным горизонтом для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- Спорадически обводненные нижнетриасовые отложения развиты на всей площади поселка, представлены мощной толщи глин с прослоями водоносных песков мощностью до 10 м. Водообильность отложений нижнего триаса невелика. Химический состав вод зависит от условий залегания нижнетриасовых отложений. По минерализации воды горизонта изменяются от пресных до сильноминерализованных.

- Карбонатно-терригенный водоносный комплекс верхней перми (Р2t2, Р2kz), мощный напорный комплекс, обладает высокой водопроводимостью, при возможности ограниченно эксплуатируется для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Ниже зоны свободного водообмена расположены солоноватые (с минерализацией воды 1-3 г/литр) и жесткие соленые воды (с минерализацией более 3 г/литр), а также рассолы, которые относятся к зоне замедленного водообмена и застойного режима. Минеральные воды повсеместно распространены и имеют различный состав и бальнеологическое значение. В воде содержится в большем количестве бор, бром. На больших глубинах в нижней части отложений карбона и девона в зоне замедленного водообмена залегают высокоминерализованные воды и рассолы. С глубиной воды обогащаются сероводородом, йодом, бромом, бором и другими микроэлементами. Минеральные воды с высоким содержанием йода, брома, бора и других макроэлементов можно рассматривать как промышленные. Значительный интерес представляют выходы на поверхность хлоридных натриевых вод. Эти выходы связаны с зонами широкого развития тектонических разломов, и с давнего времени местное население применяло эти воды для солеварения и лечебных целей.

  - Инженерно-строительное районирование

В ходе анализа инженерно-геологических условий, на  территории Северного сельского поселения можно выделить следующие зоны  для строительства:

- благоприятные и относительно благоприятные. Территории, на которых развиты водноледниковые и ледниковые (мощностью до 30 м.) отложения с невысоким залеганием уровня грунтовых вод, и на которых минимально распространены эрозионные процессы. Отложения соответственно представлены разнозернистыми песками и суглинками с гравием и галькой. Такие территории распространены повсеместно, за исключением долин рек.

- малоблагоприятные. К ним относятся аллювиальные современные, верхнее- и среднечетвертичные отложения, развитые вдоль рек и представленные мелко- и среднезернистыми песками мощностью до 20 м, где близко к поверхности залегают грунтовые воды, и, следовательно, возможно подтопление территории. Для предотвращения подтопления необходимо применять дренажные системы.

- неблагоприятные и не рекомендуемые к освоению. К ним относятся территории, занятые болотными отложениями мощностью до 7,5 м. и представленные торфом. Такие зоны встречены в основном в центральной части Северного сельского поселения вдоль рек Андобы и Орши. При строительстве зданий и сооружений на таких территориях необходимо использовать свайные фундаменты, которые бы прорезали слабые грунты, либо, при небольшой мощности болотных отложений, с помощью техники эти грунты могут изымать. Также к неблагоприятным для строительного освоения территориям относятся эоловые отложения, поскольку они представлены песками мелкими, сыпучими, что предопределяет слабую несущую способность данных грунтов.

  - Природно-ресурсный потенциал

Природный и ресурсный потенциал Северного сельского поселения складывается из минерало-сырьевых, водных, земельных, лесных, охотничье-промысловых и рекреационных ресурсов.

Минерало-сырьевые ресурсы. Северное сельское поселение небогато полезными ископаемыми. На его территории известно небольшое количество месторождений строительных материалов (гравийно-песчаные смеси). Кроме этого на территории поселения осваиваются месторождения торфа.

Водные ресурсы.

. Территория Сусанинского района относится к зоне умеренно-континентального  климата. Такому климату свойственна избыточная увлажненность. Часть атмосферных осадков не испаряется, а стекает по поверхности или фильтруется, формируя поверхностный и подземный сток. Фильтрующиеся в почву осадки образуют подземные воды, которые нередко выходят на поверхность, образуя родники и мочажины, являющиеся истоками малых рек, или питают болота. Водные ресурсы района представлены поверхностными и подземными водами.

Поверхностные воды.

Главной водной артерией территории Северного сельского поселения является река Андоба - левобережный приток реки Кострома. Длина водотока в пределах поселения составляет 32 км.

Расположение поста - с. Любимцево, в 4,5км выше устья реки Макаринка.

К правобережным притокам реки Андобы относятся реки Кишинка, Васюнинка, Горевалиха, Кунинка; к левобережным - реки  Макариха, Востырь, Ендышь. Все перечисленные притоки протекают по территории Северного сельского поселения, длина их до 10 км.

Кроме перечисленных притоков реки Андобы, на территории поселения имеются  р. Вольница -левобережный приток реки Шача, р.Яхмонка – левобережный приток р.Волжница и р. Студенец – левый приток р.Ендышь. Длина этих рек 10 км. и менее.

Второй по величине является  река Орша. Это правый приток реки Мезы. Длина реки Орши всего 28 км. а в пределах Северного сельского поселения 2км.

Водообеспеченность сельского хозяйства в районе вполне достаточная.

Температурный режим рек благоприятен для организации отдыха. Купальный сезон составляет 64-65 дней. Максимальная зафиксированная температура воды в реках района составляет +25,8 С. Максимальные температуры воды обычно отмечаются в июле.

В последние десятилетия под влиянием постоянно усиливающихся антропогенных нагрузок естественных гидрологический режим большинства рек района, морфологические характеристики русел и долин, сам ландшафт бассейнов претерпели значительные изменения, наблюдается омеление и загрязнение рек. Среди антропогенных факторов наибольшее влияние на изменение гидрологического режима рек оказывают: непродуманная вырубка леса, осушение болот, распашка пойм, развивающиеся эрозионные процессы, большие водозаборы и снижение фильтрационных свойств почвы.

Подземные воды.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение для населенных пунктов Северного сельского поселения основано на подземных водах. Действуют 7 скважин. По химическому составу подземные воды в большинстве соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Как правило, подземные воды с поверхности не защищены, что приводит к загрязненности их экологически вредными компонентами, а кроме этого, практически всегда содержат повышенные количества железа и других химических элементов.

Земельные ресурсы. Общая площадь Северного сельского поселения в административных границах составляет 18521.3 гектара, что составляет 17.15% земельного фонда района.

Характеризуя структуру земельного фонда поселения, следует отметить, что большая часть его занята землями лесного фонда – 11641.7 га (62.9%). Землями сельскохозяйственного назначения занято 6339.0 га (34.2%). Доля земель населенных пунктов составляет 1.7% или 319.3 га. В составе земельного фонда поселения имеются земли  энергетики, транспорта и иного специального назначения 183.6 га. или  1%. Земли водного фонда составляют  – 37.2 га. (0,2% ), земли особо охраняемых территорий  0.5 га.

Лесные ресурсы и ресурсы вторичного лесопользования.

В соответствии с лесорастительным районированием, утверждённым приказом МПР России от 28.03.2007 г.  № 68, леса, расположенные на территории Сусанинского района отнесены к таёжной зоне лесов, южно-таежному району  европейской части Российской Федерации. Древесный ярус таежных лесов образован в основном елью и сосной. В составе насаждений в качестве примеси преобладают мягколиственные породы – береза, осина, ольха, ива. Редко встречаются широколиственные представители лесов – дуб и липа.

Ежегодный объем заготовки древесины в лесном фонде Сусанинского лесничества, согласно Лесохозяйственного регламента составляет 184,8 тыс.м3 ликвидной древесины, из которой 115,7 тыс. м3 (63 %) составит деловая древесина. По хвойному хозяйству возможный объем заготовки составит 71,7 тыс.м3 ликвидной древесины   (39 % расчетной лесосеки). Объем деловой древесины по хвойному хозяйству составит 51,0 тыс. м3 (71 % ликвида).

Северное сельское поселение – территория с огромным потенциалом использования природных ресурсов в промышленных масштабах. Главным ресурсом его, как Сусанинского района и Костромской области в целом, является лес. Лесистость территории составляет 55.1%, что ниже аналогичного регионального показателя (лесистость Костромской области одна из самых высоких в России и составляет 74,1 %, общая площадь лесов на территории области составляет более 4 600 тыс. га).

Заготовка древесины при проведении сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных насаждений допускается на большей части территории лесов Северного сельского поселения за исключением земель заказников и памятников природы, особо защитных участков леса, выделенных лесоустройством.

Охотничье-промысловые ресурсы. Структура охотничьих угодий представлена лесами различных типов,  в том числе заболоченных, полевых и водно-болотных. Около половины охотничьих угодий являются охотничьими угодьями общего пользования.

Рекреационные ресурсы. Рекреационные ресурсы представлены лесами, реками, разнообразными природно-ландшафтными комплексами (лесными, долинными и болотными) пригодными для организации как летнего, так и зимнего отдыха.

Выводы:

Хотя Северное сельское поселение не располагает большим разнообразием природных ресурсов, тем не менее, имеющиеся ресурсы не используются в полной мере. В первую очередь это относится к лесным ресурсам, где сложившаяся структура лесопользования приводит к ухудшению породной и товарной структуры лесов, отрицательно сказывается на экономической обстановке в регионе. Причины кроются в недостатке производственных мощностей по глубокой переработке низкокачественной древесины и проблеме лесовозных дорог. В этих условиях деревообрабатывающие предприятия области предпочитают отказываться от самообеспечения сырьевыми ресурсами в пользу закупок из смежных регионов.

Ограниченный спрос наблюдается и в отношении других природных ресурсов, в частности, на торф и нерудные строительные материалы. Абсолютно неясным остается тот факт, почему при богатых запасах торфа и в условиях высокой зависимости генерирующих компаний от импорта топлива (до 95% от всего потребляемого топлива составляет доля ввозимого топлива, что ставит под угрозу безопасность жизнеобеспечения местного населения), до сих пор не осуществлен частичный перевод генерирующих мощностей на местный торф.  Оптимизация структуры топливного баланса Костромской области назрела и является одним из путей повышения освоенности природных ресурсов области.

Область традиционно славилась льняной отраслью. Однако в настоящее время в связи с отсутствием местной льняной базы широко используются давальческие схемы организации деятельности. Основными  поставщиками сырья по льну являются Смоленская и Тверская области, Алтайский край, Беларусь и ряд стран дальнего зарубежья. Это, несмотря на то, что климатические условия в принципе позволяют создать собственную базу льна и обеспечить законченный технологический цикл производства льняных изделий.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- Вовлекать уже разведанные месторождения строительных материалов, а в случае необходимости провести дополнительные поисково-разведочные работы на перспективных площадях.

- Для полного удовлетворения нужд населения и хозяйства дополнительно ввести в эксплуатацию разведанные участки подземных вод.

- Для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения и снижения нагрузки на подземный водоносный комплекс водные объекты должны быть защищены от сброса неочищенных сточных вод, заиливания и загрязнения.

- Учитывая наличие вторичных ресурсов лесопользования, наладить заготовку грибов, ягод, технического и лекарственного сырья, а также заготовку меда.

- С целью организации туристической и рекреационной деятельности, разработать формы частно-государственного партнерства в рамках полномочий органов муниципальной власти в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

К одним из основных показателей, лежащих в основе проектных решений Генерального плана, относятся перспективная численность населения, расчет объемов жилищного строительства и расчетная обеспеченность жилым фондом.

Численность населения  Северного сельского поселения на 01.01.2010 года составила 882 чел. – это более 10% от общей  численности населения Сусанинского муниципального района  (при удельном весе территории – 17.0 %).

В настоящее время в Северном сельском поселении и районе в целом сложилась крайне неблагоприятная демографическая ситуация, выражающаяся в постоянном снижении количественных и качественных характеристик демографического потенциала. Общее сокращение численности населения обусловлено, в первую очередь, негативными процессами в развитии естественного движения населения. Тенденции снижения уровня рождаемости и определенной стабилизации уровня смертности в районе совпадают с общей ситуацией в регионе, ЦФО и стране в целом. Однако Костромская область имеет более неблагополучные современные показатели естественного воспроизводства населения.

В результате неблагоприятных процессов в естественном движении населения произошла деформация возрастно-половой структуры населения. В настоящее время она носит ярко выраженный регрессивный характер со значительным преобладанием населения пенсионных возрастов над населением в возрасте моложе трудоспособного.

Сокращение численности населения обуславливается помимо естественной убыли также миграционным оттоком населения. Одной из причин отрицательной миграции является снижение общего благосостояния населения и, как следствие, отток местного населения в более благополучные районы области и за ее пределы.

Резервами улучшения демографической ситуации в Северном сельском поселении как в районе, Костромской области и в стране в целом, являются:

- улучшение репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности;

- положительные тенденции в экономическом развитии поселения;

- реализация общенациональных и региональных социальных проектов в области улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

  - Расчет перспективной численности населения

Рассмотренные в проекте Генерального плана варианты экстраполяционного расчета численности населения, указывают на вероятную его убыль (см. таблицу 6.1-1).

Таблица 6.1-1 Экстраполяционный прогноз численности населения

человек на начало года

| Численность населения |  |  | ПО ПЕРИОДУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005-2010 г.г. |  | 2007-2010 г.г. |  |
| 2005 год | 2007 год | 2010 год | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030г.) | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030г.) |
| 909 | 869 | 882 | 828 | 774 | 839 | 796 |

В целом, экстраполяционный прогноз перспективной численности населения является наименее достоверным, так как построен на основе продолжения тенденций конкретного временного периода и не учитывает демографических компонент, влияющих на движение населения. С этой точки зрения наиболее достоверным является метод передвижек (метод «передвижек возрастов» или демографический метод), учитывающий параметры естественного и механического движения населения. Данный вид прогноза, являясь наиболее достоверным и корректным методом прогноза численности населения, учитывает половозрастной состав населения, миграцию населения, среднюю продолжительность жизни и др. Методологически этот метод прогноза является наиболее полным способом оценки прогнозной численности населения.

Однако элементарный анализ состава населения показывает, что на протяжении всего периода значительных изменений в половозрастной структуре населения Северного поселения не произойдет: коэффициент демографической нагрузки  будет расти меньшими темпами, но все равно будет оставаться высоким. В период до 2030 года ожидается тенденция постоянного увеличения доли младших возрастов, сокращение доли трудоспособного населения при увеличении доли лиц пенсионного возраста. То есть, следует ожидать значительного ухудшения возрастной структуры населения района. Связано это, прежде всего, с очень деформированной половозрастной структурой населения (кризис рождаемости 90-х годов и постоянный миграционный отток трудоспособного населения, в том числе и в советский период).

Результаты анализа указывают, что в перспективном периоде все равно будет наблюдаться сокращение численности населения и дефицит трудовых ресурсов, что потребует значительного миграционного прироста. Но если учесть, что в других регионах центральной России ситуация будет схожей, то решение проблемы растянется на длительный период.

Выводы:

Таким образом, большинство расчетов дают стойкие пессимистические прогнозы, то есть численность населения по ним обречена на постоянное сокращение. Такая ситуация не может быть принята на длительный срок, ибо это означает исчезновение района. Поэтому при расчете перспективной численности населения необходимо учитывать неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

К комплексным мерам, направленным на повышение рождаемости, общее улучшение демографической обстановки, относятся следующие меры:

- поощрение более высокой рождаемости через экономические, социальные и пропагандистские воздействия. Имеются ввиду и приоритетные национальные проекты, и особые федеральные и региональные программы – ограничение доступа к методам контроля за рождаемостью, методом косвенного воздействия через религиозные установки верующей части населения;

- увеличение иммиграционных потоков в Россию на первом этапе за счет проведения ускоренной кампании предоставления гражданства не посчитанным мигрантам, которые стоят в очереди на получение гражданства (в России их насчитывается не менее трёх миллионов);

- осуществление адаптационных мер в условиях сокращения и старения населения, а именно принятие мер по созданию условий для продления трудовой деятельности и благополучной жизни пожилых людей, что является важной частью демографической политики, ибо сохранение населения – одна из форм демографического роста.

Исходя из этих соображений, выбрано направление на относительную стабилизацию численности населения, так как любая иная позиция является тупиковой, не способной к развитию и, более того, исключающая для него все пути.

Наметившееся повышение рождаемости и общее улучшение демографической ситуации, предполагаемый уровень развития хозяйственной деятельности инвестиционная привлекательность дают возможность предполагать стабилизацию численности населения уже к 2020 году.

С этих позиций наиболее приемлемым является прогноз перспективной численности населения, представленный С-Петербургским «ОАО НИИПГрадостроительства»  в проекте Схемы территориального планирования Костромской области (см. таблицу 6.1-2). По этим данным сельское население в Сусанинском районе на 01.01.2009 год составляет 4.8 тыс.чел. Увеличение населения на перспективу планируется на 0.2 тыс.чел.   Таким образом в Северном сельском поселении можно планировать увеличение населения к 2030 году на 0.037 тыс.чел.

Таблица 6.1.-2 Перспективная  численность населения

| Муниципальное образование | Численность населения, тыс.чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Современное состояние на 01.01.2009 г. | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030г.) |
| Костромская область, всего | 692.3 | 695.0 | 720.0 |
| Сусанинский район, всего: п.г.т. Сусанино сельское население, в том числе Северное сельское поселение | 8.5 3.7 4.8 0.882 | 8.5 3.7 4.8 0.888 | 8.9 3.9 5.0 0.919 |

Таблица 6.1.-3  Перспективная  численность населения  по населённым пунктам

| № | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние на 01.01.2010 г. | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030г.) |
| Северное сельское поселение, всего, в т.ч. в населенных пунктах: |  | 882 | 888 | 919 |
| 1. | с. Северное | 257 | 259 | 271 |
| 2. | д. Гульнево | 18 | 18 | 18 |
| 3. | д. Жуково | - | - | - |
| 4. | д. Запрудня | 53 | 53 | 55 |
| 5. | д.Кузьмино | 2 | 2 | сселение |
| 6. | д. Макарино | 24 | 24 | 28 |
| 7. | д. Медведки (бывш. Северное сельск. поселение) | - | - | - |
| 8. | д. Мысы | - | - | - |
| 9. | д. Перемилово | 28 | 28 | 29 |
| 10. | д. Починок | 56 | 56 | 58 |
| 11. | д.Сырнево | 53 | 53 | 57 |
| 12. | д. Шолохово | - | - | - |
| 13. | д.Медведки (бывш. Медведковское с/ поселение) | 289 | 291 | 298 |
| 14. | д. Актонаево | 3 | 3 | сселение |
| 15. | д.Головинское | - | - | - |
| 16. | д. Дьяковка | 8 | 8 | 8 |
| 17. | д. Завод | 25 | 25 | 25 |
| 18. | с. Кишино | 3 | 3 | сселение |
| 19. | д. Козино | 1 | 1 | сселение |
| 20. | д. Леонтьево | 54 | 54 | 56 |
| 21. | д. Любимцево | 8 | 8 | 8 |
| 22. | д. Мининское | - | 2 | 8 |
| 23. | д. Озеряйки | - | - | - |
| 24. | д. Паршуки | - | - | - |
| 25. | с. Троицкое | - | - | - |

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Улучшение демографической ситуации является стратегической целью, решение которой имеет кардинальное значение для перспектив социально-экономического развития района. Необходимость преодоления «демографической ямы», повышения обеспеченности экономики трудовыми ресурсами обуславливает потребность в улучшении демографической ситуации посредством реализации ряда комплексных мер.

К комплексным мерам, направленным на повышение рождаемости, общее улучшение демографической обстановки, относятся:

- поощрение более высокой рождаемости через экономические, социальные и пропагандистские воздействия;

- увеличение иммиграционных потоков в Россию на первом этапе за счет проведения ускоренной кампании предоставления гражданства не посчитанным мигрантам, которые стоят в очереди на получение гражданства (в России их насчитывается не менее трёх миллионов);

- осуществление адаптационных мер в условиях сокращения и старения населения, а именно принятие мер по созданию условий для продления трудовой деятельности и благополучной жизни пожилых людей, что является важной частью демографической политики, ибо сохранение населения – одна из форм демографического роста;

- повышение реальных денежных доходов населения;

- рост обеспеченности гарантированным жильем семей с детьми;

- совершенствование медицинского обслуживания матери и ребенка.

  - Прогнозная оценка трудовых ресурсов

Анализ состояния рынка труда объединяемых сельских поселений показывает непростую ситуацию, сложившуюся на протяжении длительного времени. Естественная убыль населения, обусловленная как снижением рождаемости, так и увеличением смертности является долговременной тенденцией и приводит к ежегодному снижению численности экономически активного населения,  ограничивает возможности ее увеличения, создает предпосылки для дефицита рабочей силы в будущем в условиях предполагаемого экономического роста.

Следует отметить, что часть трудоспособного населения не имеет постоянной работы. Такая ситуация типична для большинства сельских поселений области, где отсутствуют крупные стабильно работающие местные предприятия по добыче и лесопереработке, нет инвестиций в лесную инфраструктуру и из-за крайне малого количества лесовозных дорог круглогодичного действия  добыча леса ведется, в основном, в зимнее время. Этим чаще всего занимаются небольшие временные бригады, которые распадаются в конце сезона.

В настоящее время Северное сельское поселение обладает достаточным потенциалом трудовых ресурсов для организации новых видов производств либо расширения существующих. Однако положение осложняется тем, что ситуация на рынке труда приобретает новые черты -  повышаются требования к качеству рабочей силы, растет спрос на квалифицированные кадры, а на практике, зачастую, сохраняется профессионально-квалификационное несоответствие между требованиями работодателей и уровнем профессиональной подготовки имеющихся трудовых ресурсов, что обусловливает необходимость их обучения или переподготовки. Состав безработных изменяется в зависимости от имеющегося образования. Безработица особенно сильно затрагивает женщин, а также молодежь, на положение которой на рынке труда должно быть обращено особое внимание.

Необходимо также отметить, что значительная часть населения занята в малом бизнесе – это работа на мелких частных лесоперерабатывающих  предприятиях, в сфере торговли и  бытовых услуг.

Основные направления демографической политики, а также конкретный  комплекс программных мероприятий по развитию трудового потенциала и обеспечению стабильной ситуации на рынке труда Сусанинского района разработаны и реализуются в различных муниципальных комплексных и отраслевых программах. Мероприятия по содействию занятости населения предусматривают учёт и изучение спроса и предложения рабочей силы, формирование и обновление банков вакансий района, консультирование по вопросам занятости, сотрудничества со СМИ по вопросам занятости и т.д.

Для реализации намеченной социально-экономической и градостроительной стратегии развития Северного сельского поселения необходимо,  кроме вовлечения свободных трудовых ресурсов еще и проведение эффективной миграционной политики по привлечению трудовых мигрантов.

Кроме этого, решающим фактором, компенсирующим снижение численности трудовых ресурсов, должна стать техническая политика, направленная на внедрение высоко производительной техники и новейших технологий, существенно повышающих производительность труда и снижающих потребность в трудовых ресурсах.

Только при оптимальном сочетании эффективной демографической, миграционной и технической политики трудовые ресурсы не будут являться ограничивающим фактором развития территории Северного сельского поселения.

Выводы:

Нехватка трудовых ресурсов одинаково остро ощущается во всех секторах экономики, а потому может быть названа одним из важнейших ограничений динамичного развития района. В качестве основных причин сложившегося дефицита кадров можно выделить следующие:

- депопуляция населения в связи с ухудшающейся ситуацией в демографической сфере и миграционным оттоком, а также сокращение продолжительности жизни и старение населения;

- низкий уровень мобильности населения, территориальные и профессиональные диспропорции спроса и предложения на рынках труда. Данные проблемы невозможно решить при отсутствии доступного жилищного фонда;

- снижение качества трудовых ресурсов. В результате значительного сокращения объемов производства в 90-х годах, слабых темпов технического перевооружения и ограниченного внимания к вопросам профессиональной переподготовки снижается квалификация персонала действующих предприятий. Положение с качеством трудовых ресурсов усугубляется проблемами взаимодействия системы профессионального образования и бизнеса: несоответствием профессиональной структуры трудовых ресурсов потребностям экономики. Как результат, развитие текучести кадров на трудовых рынках отдельных городов в поисках более высоких сиюминутных зарплат, а действующие налоговое законодательство на фоне невысоких среднемесячных заработных плат делает невыгодным привлечением мигрантов.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Главные стратегические цели и задачи в развитии занятости и рынка труда на ближайшую и долгосрочную перспективу:

- сохранение и поддержание уровня (объективно возможного) трудового потенциала  области;

- обеспечение относительно высокого и стабильного уровня занятости населения, относительно низкого уровня безработицы;

- обеспечение стабильно благоприятной ситуации на рынке труда;

- преодоление структурной безработицы, достижение сбалансированности в профессиональной структуре предлагаемых на рынке труда рабочих мест и в профессиональной структуре безработного населения;

- повышение качества рабочей силы;

- ликвидация и смягчение территориальных диспропорций на рынке труда области, в первую очередь в сельской местности;

- недопущение по территории застойной, “молодежной”, “женской” безработицы и других типов тяжелой ситуации на рынке труда.

Проектом предусматриваются основные мероприятия региональной политики на рынке труда и занятости населения по следующим направлениям:

- реформирование экономической базы (в первую очередь, АПК и промышленности), реструктуризация и диверсификация рабочих мест, увеличение количества и качества рабочих мест;

- поддержание тенденции положительной динамики численности трудоспособного населения;

- улучшение условий и охраны труда;

- развитие кадрового потенциала, гибкой системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров;

- проведение миграционной политики, способствующей сбалансированному развитию рынка труда.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Главной целью социально-экономического развития  Северного  сельского поселения, как и любого другого муниципального образования,  является создание условий для комфортного проживания населения, существенное улучшение его материального и социального положения. Достижение этого во многом будет зависеть от экономических процессов, происходящих в районе, области и от государственной экономической политики.

За периоды реформирования существовавший производственный комплекс претерпел существенные структурные изменения, ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам; как и везде, в поселении сформировалась многоукладная экономика. Однако, имеющийся производственный потенциал не получил должного развития, что привело к упадку традиционных, исторически сложившихся отраслей производства.

Хорошие предпосылки для развития поселения: экономически выгодное расположение по отношению к развитой транспортной сети; энергетическая обеспеченность – гарантированное обеспечение электроэнергией и природным газом; запасы лесных и минерально-сырьевых ресурсов; наличие трудовых ресурсов; богатый и разнообразный  природный мир, не используются в должной мере и в настоящее время. Развитие экономического потенциала любого муниципального образования напрямую взаимоувязано с активностью протекающих в нем инвестиционных процессов. Экономические возможности объединенного Северного сельского поселения сводят на нет отсутствие инвестиций, неразвитая промышленность, малочисленность и низкий уровень доходности сельскохозяйственных предприятий. Поэтому важнейшей стороной деятельности администрации поселения является привлечение частных инвестиций в экономику поселения, а также координация работы с районной и областной администрациями по привлечению средств из вышестоящих бюджетов за счёт вхождения в областные и федеральные целевые программы, в том числе и в рамках реализации национальных проектов.

Как одно из первоочередных мероприятий, направленных на улучшение условий проживания населения, должно осуществляться развитие административно-хозяйственного центра поселения - с.Северное, так как. в перспективе оно должно выполнять не только административно-управленческие функции, но и обеспечивать социально–культурное обслуживание жителей, проживающих в данном сельском поселении.

  - Промышленность

Около 60% территории объединенного поселения занято лесами, где преобладает ель, сосна, из лиственных пород – береза, ольха, которые имеют ограниченное лесохозяйственное значение. Заготовкой леса и вывозом его в круглом виде занимаются сторонние организации, не использующие местные трудовые ресурсы. К тому же лес добывается в небольших количествах из-за интенсивных вырубок в прошлые годы, более значительные запасы леса сохраняются в труднодоступных  местах. Деревообработка в поселении практически не развита – единичные пилорамы работают на покупном лесе.

Единственное крупное промышленное предприятие в поселении - ЗАО «Ортат» зарегистрировано на другой территории, имеет сторонних владельцев и не является градообразующим, так как  подавляющее большинство работающих  не являются жителями поселения, а приезжают из Сусанино и Костромы. В перспективе  предприятие ЗАО «Ортат» возможно будет расширяться, в этом случае плата за землю, поступающая в бюджет поселения будет увеличиваться.

На территории объединенного Северного поселения имеются запасы ископаемых строительных ресурсов (глинистое сырье, песчано-гравийная смесь): месторождения песчано-гравийных материалов у дд.Мининское, Озеряйки и др. Песчано-гравийная смесь добывалась в карьере у д.Любимцево, в настоящее время карьер заброшен. Как местное топливо осваиваются торфяные запасы. Существенным недостатком является нехватка разведанных и утвержденных запасов, что приводит к стихийной добыче полезных ископаемых (например, песка). Для упорядочения и прироста имеющихся запасов, а также расширения минерально-сырьевой базы района и поселений рекомендуется проведение геологоразведочных и комплексных геофизических работ.

Выводы

Для использования всех имеющихся предпосылок для развития поселения необходимо иметь хорошую экономическую базу или возможности для ее развития, так как без размещения производственных мощностей трудно создать условия, стимулирующие строительство жилья и объектов социальной сферы. Вместе с тем надо отметить, что в настоящее время такой экономической базы поселение не имеет.

Проектные предложения

Создание новых производственных предприятий на территории объединенного Северного сельского поселения в районных перспективных программах и мероприятиях не предусмотрено.

При благоприятном экономическом климате приоритетами промышленного производства в долгосрочной перспективе может стать создание немногочисленных мелких частных деревоперерабатывающих производств и разведка и освоение имеющихся месторождений полезных ископаемых для создания базы строительных материалов.

  - Агропромышленный комплекс

Объединенные в Северное сельское поселение бывшие Северное и Медведковское поселения по производственному направлению также являются сельскохозяйственными, но сельское хозяйство в них развито слабо: в 2007г. их доля в районном объеме сельскохозяйственной продукции составляла 2,7%. Сельскохозяйственным производством в поселениях занимались два предприятия к-з им.Калинина в Северном сельском поселении и ОАО ПКЗ «Медведки» в Медведковском сельском поселении.

Проблемы, существовавшие в сельском хозяйстве, обострились в период кризиса, что привело к банкротству к-за им.Калинина. В настоящее время основным сельскохозяйственным предприятием объединенного Северного поселения является  ОАО ПКЗ «Медведки», занимающееся разведением племенных лошадей, что также  не является рентабельным. До недавних пор в хозяйстве содержалось довольно большое стадо крупного рогатого скота, из-за убыточности мясо-молочного животноводства в 2009 году поголовье КРС было ликвидировано. Предприятие ОАО ПКЗ «Медведки» занимается также выращиванием продукции растениеводства не только на корм лошадям, но и для продажи. На сторону продаются сено, зерновые и картофель.

Посевные площади обанкротившегося к-за им.Калинина выведены из севооборота и используются для выпаса овец и коз недавно созданным овцеводческим хозяйством ООО «Дик-Деба». Хозяйство имеет большие планы на будущее: планируется значительное увеличение поголовья.

Единственное существующее крестьянско-фермерское хозяйство Веселова на площади в 8га занимается выращиванием кормовых культур на сено и зеленый корм.

В ЛПХ населения производится значительная часть растениеводческой сельскохозяйственной продукции. На личных подсобных  участках жители поселения занимаются разведением плодово-ягодных культур, выращивают картофель и овощи. Количество голов скота, содержащееся в личных подсобных хозяйствах, не велико. Полученная продукция используется, в основном, для личных нужд Тенденцией последних лет является постепенное уменьшение ЛПХ

Выводы

Развитие поселения могло бы быть связано с привлечением инвестиций для восстановления, укрепления и развития агропромышленного комплекса, но инвестиционных проектов по организации новых сельскохозяйственных предприятий на территории объединенного поселения не предлагается. В бывшем Северном  поселении для этого нет свободных земель: значительные площади  в размере 1000га, выкупленные ООО «Магрико», по назначению (под посевы льна) не используются, зарастают кустарником и лесом. На территории бывшего Медведковского поселения создание новых сельскохозяйственных предприятий и КФХ также не предполагается, хотя для этого можно было бы найти свободные земли у населенных пунктов и в урочищах.

Проектные предложения

В сельской местности, где основным видом деятельности является производство сельхозпродукции, в целях создания сбалансированного экономического комплекса, мест приложения труда, обеспечения собственными сельскохозяйственными продуктами местного населения необходимо поддерживать сельскохозяйственные производства всех форм организации и способствовать их сохранению.

При соответствующей поддержке со стороны государства на федеральном и муниципальном уровнях, достаточном инвестировании сельское хозяйство поселения может и должно существовать и развиваться и в перспективе.

  - Малое предпринимательство

Развитие экономики поселения тесно связано с возможностями малого бизнеса - развитие малого предпринимательства могло бы способствовать решению проблемы занятости, увеличению количества товаров и услуг.

На территории объединенного Чухломского сельского поселения предприятиями малого бизнеса являются немногочисленные мелкие деревообрабатывающие и сельскохозяйственные производства. В 2009 году в поселении было зарегистрировано 24 индивидуальных предпринимателя, работающих у них насчитывалось 44 человека. Индивидуальные предприниматели занимались, в основном, лесопереработкой и торговлей, а также сельским хозяйством, грузоперевозками.

Выводы

Несмотря на принимаемые Администрациями области и района меры по поддержке малого и индивидуального предпринимательства, эти сферы бизнеса в Северном поселении характеризуются, как и в целом по России, многочисленными проблемами и трудностями. В период кризиса часть мелких предприятий и индивидуальных предпринимателей прекратило хозяйственную деятельность и числятся существующими только формально.

Проектные предложения

Поселение, как и Сусанинский район в целом, обладает туристско-рекреационным потенциалом, включающим в себя объекты культурного наследия (памятники архитектуры, истории, археологии), исторические поселения, разнообразный природно-ландшафтный комплекс (лесные, долинные и озерно-болотные ландшафты). Для успешного развития туризма в районе необходимо создание туристско-рекреационной инфраструктуры (гостиницы, рестораны, развлекательные центры), строительство качественных дорог и их обустройство сопутствующей сервисной инфраструктурой (автозаправочные станции, станции технического обслуживания, придорожные кафе и мотели, санитарно-гигиенические объекты, торговые точки). На сегодняшний день туристско-рекреационная инфраструктура района не развита. В комплексе  мероприятий по развитию различных видов туризма в Сусанинском районе, намеченных в «Программе социально-экономического развития Сусанинского муниципального района на 2008-2013 год и на перспективу до 2020 года» в Северном поселении предполагается развитие  конного туризма на базе конезавода «Медведки». Для этого потребуется привлечение большого количества инвестиций: кроме реконструкции и нового строительства производственных помещений для увеличения  поголовья лошадей до 150, необходимо создание туристической базы на 20-30 человек. Предполагается построить кемпинг, баню, столовую, благоустроить территорию, приобрести конное снаряжение, построить кемпинги на промежуточных стоянках. Всё это могло бы позволить предоставлять туристические услуги на сумму 15,0 млн.руб. и получать прибыль в размере 9 млн.руб. в год, а также создало новые рабочие места.

Увеличение потока туристов могло бы стимулировать развитие сельского хозяйства  поселения, так как  для организация питания  туристов потребовалось бы увеличение объема производства и переработки сельхозпродукции. Кроме этого можно было бы использовать дары леса - Северное сельское поселение, как и все сельские поселения Сусанинского района, обладает большими запасами экологически чистых грибов и ягод.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

  - Основные направления совершенствования и развития планировочной структуры

Характер современного использования территории Северного сельского поселения разнообразный и обусловлен целым рядом факторов. В их числе важное значение принадлежит особенностям исторического процесса заселения территории, а также природным условиям.

Основу планировочной структуры составляют автомобильные дороги, выполняющие роль планировочных осей, крупные сельские населенные пункты, являющиеся планировочными центрами различного ранга, значительные лесные массивы, реки и другие природные элементы.

Композиционным центром поселения является с. Северное и территория, примыкающая к нему. Автомобильные дороги  Кострома-Сусанино-Буй, Судиславль-Северное обеспечивают выход к  соседним районам и на внешние транспортные коммуникации: железную дорогу Москва-Киров-Дальний Восток и автомобильные дороги регионального значения Степаново-Буй-граница Ярославской области, Судиславль-Галич-Чухлома, Галич-Орехово-Буй, через которые Северное сельское поселение имеет связь с  транспортным маршрутом С-Петербург-Екатеринбург.

Автомобильная дорога Кострома-Сусанино-Буй, проходящая с северо-запада на юго-восток  определяют  осевую планировочную структуру Северного сельского поселения

Кроме этого, от с. Северное на юго-восток и от дороги Кострома-Сусанино-Буй на северо-запад проходят второстепенные транспортные оси Северное-Судиславль и Подъезд к Медведки, также образованные автодорогами межмуниципального или регионального значения.

Вдоль планировочных осей группируется основная часть населенных пунктов поселения.

Несмотря на сравнительно небольшую территорию, имеют место различия в степени освоенности территории района. Это обусловлено взаимным расположением природных и транспортных осей, значительных лесных массивов в центральных, северных и северо-восточных территориях.

Опорный каркас поселения образуют 6 населенных пунктов, два из которых являлись административными центрами бывших сельских поселений. По численности населения и уровню развития социально-экономической инфраструктуры они значительно отличаются от остальных населенных пунктов. Численность данных населенных пунктов составляет: с. Северное - 257 чел., д. Запрудня – 53 чел., д. Починок – 56 чел., д. Сырнево – 53 чел. д. Медведки – 289 чел., д. Леонтьево – 54 чел. На расчетный срок запланировано небольшое увеличение населения в этих населенных пунктах: с. Северное - 271 чел., д. Запрудня – 55 чел., д. Починок – 58 чел., д. Сырнево – 57 чел. д. Медведки – 298 чел., д. Леонтьево – 56 чел.

Село Северное является административным центром поселения и вместе с населенными пунктами Починок и Запрудня занимает доминирующее положение в структуре сельского поселения. В этих населенных пунктах проживает почти 42% населения Северного объединенного сельского поселения, сосредоточены административные учреждения, учреждения различных видов и форм культурно-бытового обслуживания и досуга.

Выводы:

Территория поселения по планировочным характеристикам находится в достаточно благоприятных условиях. Это объясняется относительной развитостью транспортной сети, которая охватывает практически всю площадь поселения, за исключением небольших локальных участков к северо-западу, югу и востоку от центральной части.

Специфику территории Северного сельского поселения отличают:

- несбалансированность расселения: наличие относительно густо населенной  части с населенными пунктами Северное, Починок, Запрудня,  д.Медведки и слабо заселенными периферийными территориями;

- сокращение населения, что характерно не только  для муниципальных образований Костромской области, но и России в целом;

- мельчание населенных пунктов как за счет централизации населения в крупных относительно благоустроенных населенных пунктах, так и за счет выбытия населения из всех типов населенных пунктов.

Основными недостатками современной системы расселения Сусанинского районаи в том числе Северного сельского поселения являются:

-  развитие в условиях общей негативной динамики численности населения;

-  мелкоселенность и разобщенность населенных пунктов;

-  высокие темпы сокращения сети населенных пунктов при одновременном снижении их людности;

-  низкий уровень социально-бытовых условий проживания.

Последние 80 лет идет процесс сокращения населения, но  слабая заселенность территории поселения делают необходимым сохранять сложившуюся систему хозяйств и центров расселения.  Современное состояние экономики поселения, развитие среднего и малого предпринимательства, возобновление интереса к традиционной культуре и возрождение веры дают основания считать, что установившаяся система расселения может сохраняться и обеспечивать жизнедеятельность населения в течение одного-двух поколений, т.е. ближайшие 25 лет.

Положительным фактором, обеспечивающим благоприятность планировочных условий поселения является наличие основных хозяйственных центров с. Северное и д. Медведки (центры бывших одноименных сельских поселений), в которых концентрированы объекты соцкультбыта, производственные предприятия, объекты энергоснабжения и другие элементы хозяйственной и социальной деятельности населения. Располагаясь равномерно по территории, они перекрывают своими зонами влияния по нормативным параметрам большую часть центральной  части поселения. В северной, юго-восточной и частичн центральной части (вдоль реки Андобы) поселения, несмотря на относительно развитую транспортную сеть и связь с административным центром, из-за больших лесных массивов планировочные предпосылки для интенсивного хозяйственного развития района значительно хуже.

Анализ предложений по перспективному развитию хозяйственного комплекса района, масштабы развития его производственно-экономического потенциала, прогнозы изменения численности населения не дают оснований для кардинального изменения планировочной структуры Северного сельского поселения.

Сеть автомобильных дорог в перспективе не изменится. Строительство реконструкции отдельных дорог и транспортных узлов, не могут существенно не могут повлиять на  сложившуюся планировочную структуру.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Из анализа градостроительной ситуации следует, что единственно возможным инструментом, способствующим улучшению функционирования производственного комплекса поселения и максимальному снятию негативных тенденций, может быть улучшение работы уже существующих функционально – планировочных элементов планировочной структуры поселения в соответствии с той ролью, которая им предназначается в связи с их территориальным положением.

Проектируемая планировочная структура муниципального образования Северное сельское поселение представляет собой единый каркас (сеть автодорог), связывающий между собой территории населенных пунктов, производственные комплексы, сельскохозяйственные и лесные территории.

В связи с тем, что большая часть территории поселения занята землями лесного фонда, которые практически со всех сторон окружают населенные пункты, сдерживая их территориальное развитие, создание системы расселения возможно только на определенных участках. Это территории вдоль автодорог  Кострома-Сусанино-Буй, Подъезд к Медведки, Мининское-Леонтьево, Перемилово-Макарино и Подъезд к Перемилово, где развитие населенных пунктов возможно в виде протяженных линейных образований.

На остальной территории района часть населенных пунктов подлежит сокращению, а часть будет развиваться локально, с учетом имеющихся территориальных резервов каждого населенного пункта.

Проектом предлагается усиление административных функций села Северное, соответствующих  его административному статусу поселения. Развитие его предлагается осуществлять за счет повышения уровня существующих и строительства новых объектов социально – культурного обслуживания районного значения.

Для улучшения условий проживания населения в поселении развитие административного центра с. Северное дополняется развитием д. Починок, Запрудня, Медведки, Леонтьево, Сырнево, Макарино, Перемилово. Населенные пункты с населением до 3 чел. предлагается  сселить на расчетный срок в развиваемые населенные пункты. Те деревни и села, где уже нет населения планируется сохранить для дачного строительства и развития фермерских хозяйств.

  - Функциональное развитие.

Функциональное зонирование территории является одним из главных результатов разработки проекта Генерального плана Северного сельского поселения. Оно представляет особый способ моделирования поселения, в результате которого вся его территория членится на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными преимущественными видами и режимами использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого она предназначена.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Функциональное зонирование, устанавливаемое Генеральным планом, опирается на законодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, обеспечивая правовые основания для осуществления градостроительного зонирования, застройки и развития территории муниципального образования Северного  сельское поселение.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- развитие территорий населенных пунктов;

- развитие рекреационных территорий и формирование новых;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории поселения.

Основная цель функционального зонирования, утверждаемого в генеральном плане:

- установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд муниципалитета;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории земель, относимых к категории особо охраняемых;

- подготовка основы для разработки Правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон, и проектов планировки отдельных территорий в составе поселения;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Функциональное зонирование Северного  сельского поселения:

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития поселения;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки.

На основе комплексной оценки территории и перспективной планировочной структуры установлены следующие функциональные зоны:

1. Зона интенсивного хозяйственного освоения. Она включает территории вдоль основных планировочных осей. Здесь возможно активное развитие существующих производств и населённых пунктов, а также размещение резервных площадок для перспективного развития.

С целью повышения экономической активности  и инвестиционной привлекательности территории определены зоны активного градостроительного освоения – «центры роста». Такими «центрами роста» являются с. Северное и имеющие с ним общие границы д.д. Запрудня и Починок, а также д. Медведки имеющие все предпосылки для активного развития, такие как:

- сосредоточение населения и трудовых ресурсов;

- концентрацию производственного потенциала;

- развитую сеть предприятий сферы обслуживания.

В проектных предложениях учитывалась следующие необходимые условия развития территории поселения:

- концентрация населения в ограниченном числе населённых пунктов. Это должно привести к преобразованию деревень и сел в крупные поселки и улучшению культурно-бытовых условий;

- стимулирование качественного развития с. Северное, как организующего центра расселения.

2. Зона преимущественного развития сельского хозяйства. К зоне преимущественного развития сельского хозяйства относятся территории, в структуре землепользования которых преобладают сельскохозяйственные угодья. Такие земли равномерно распределены по территории поселения.  Специализацию данной зоны можно определить как молочно-товарное животноводство и растениеводство.

В зоне преимущественного развития сельского хозяйства ограничивается изъятие всех видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием сельскохозяйственного производства. Особое внимание необходимо уделять обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия территории. Таким образом, в данной зоне ограничиваются все виды производственной деятельности, негативно влияющие на окружающую среду и экологическую ситуацию.

Из мероприятий, проведение которых допускается в зоне преимущественного развития сельского хозяйства, являются реконструкция и строительство мелиоративных систем, развитие противоэрозионных лесонасаждений, комплекс мероприятий по повышению плодородия почв.

На этих территориях, помимо выращивания сельскохозяйственной продукции и развития животноводства, необходимо предусматривать развитие перерабатывающей промышленности на базе малого и среднего бизнеса.

В отношении зоны преимущественного развития сельского хозяйства принципиальных изменений в течение бедующих 25 лет не предлагается, за исключением возможности окультуривания ныне заброшенных сельскохозяйственных земель.

3. Зона развития лесного хозяйства. Эта зона включает территории лесного фонда и участки лесов сельских поселений. Заготовка древесины при проведении сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных насаждений допускается на большей части территории Сусанинского лесничества.

В защитных лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов – защитных полосах лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, автомобильных дорог общего пользования регионального значения, а также в лесах зеленых зон, лесопарков допускается только  проведение рубок ухода (осветления, прочистки).

Виды разрешенного использования лесов на территории Сусанинского  лесничества, нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов, а также ограничения по видам целевого использования лесов приведены в главе «Разрешенное использование лесов» части I «Материалов по обоснованию проекта Схемы территориального планирования».

4. Зона максимального сохранения природной среды. Это зона рекреации, режим которой не допускает размещения промышленных и сельскохозяйственных производств и эксплуатации природных ресурсов, способных нанести ущерб естественному и культурному ландшафту и животному миру.

5. Зоны с особыми условиями использования территории. Комплексный анализ территории Северного сельского поселения выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями территорий. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью функционального зонирования территории.

В соответствие с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- охранные зоны особо охраняемых природных объектов.

Расположение указанных зон представлено на Схеме ограничений использования территории.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Водоохраной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.06 №74-ФЗ, устанавливаются размеры водоохранных зон (ВОЗ) и режимы их использования для всех водных объектов района. Ширина ВОЗ рек или ручьев устанавливается от их истока. Для рек или ручьев, протяженностью до десяти километров, ВОЗ устанавливается в размере пятидесяти метров; от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

В таблице 8.2-1 приведен размер водоохранных и прибрежных защитных полос рек, пересекающих территорию Северного сельского поселения.

Размер водоохранных зон и прибрежных защитных полос

Таблица 8.2.-1

| № п/п | Наименование реки | Длина в пределах области/ поселения, км | Куда впадает | Водоохранные зоны, м | Прибрежные защитные полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Андоба | 135/32 | р. Кострома (лев.) | 200 | 50 |
| 2. | р. Кишинка | до 10 км. | р. Андоба (прав.) | 50 | 50 |
| 3. | р. Васюнинка | до 10 км. | р. Андоба (прав.) | 50 | 50 |
| 4. | р. Макариха | до 10 км. | р. Андоба (лев.) | 50 | 50 |
| 5. | р. Горевалиха | до 10 км. | р. Андоба (прав.) | 50 | 50 |
| 6. | р. Востырь | до 10 км. | р. Андоба (лев.) | 50 | 50 |
| 7. | р. Вольница | до 10 км. | р. Шача (лев.) | 50 | 50 |
| 8. | р. Орша | 28/2 | р. Меза (прав.) | 100 | 50 |
| 9. | р. Яхмонка | 10 км. | р. Волжница (лев.) | 100 | 50 |
| 10. | р. Студенец | до 10 км. | р. Андоба (лев.) | 50 | 50 |
| 11. | р. Ендышь | до 10 км. | р. Андоба (лев.) | 50 | 50 |

В соответствии со ст. 65 п. 16 Водного кодекса, в границах ВОЗ допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах ВОЗ запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально отведенных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На основании ст. 6 п. 6 Водного кодекса, полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают в себя территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В соответствии с ним для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. Данные расчеты выполняются в составе отдельного проекта по установлению границ ЗСО с проведением соответствующих инженерно-геологических изысканий.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры.

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Северного сельского поселения выделяются охранные зоны: электрических сетей, газопроводов, линий и сооружений связи.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением выше 1000 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 кВ – 10 м; 35 кВ – 15 м; 110 кВ – 20 м; 150, 220 кВ – 25 м; 330, 400, 500 кВ – 30 м; 750 кВ – 40 м; 1150 кВ – 55 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. №578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченного линиями на расстоянии 2 м (3 м).

Охранные зоны магистральных трубопроводов. Охранные зоны магистральных трубопроводов в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 г. №9 (ред. от 23.11.1994 г.) составляют:

- вдоль трассы трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и перекачивающих  и наливных насосных станций, компрессорных и газораспределительных станций, станций подземного хранения газа, нефтепродуктов в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ указанных объектов на 100 м.

Охранные зоны транспортной инфраструктуры.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующих законодательством. К охранным зонам железных дорог относятся полосы естественных лесов, прилегающих к земляному полотну, шириной 25 м в каждую сторону.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных и других объектов устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация предприятий, сооружений и иных объектов» определены размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от объектов, расположенных в границах разработки Генерального плана и на сопредельных территориях (см. таблицу 8.2-2). Разработанных и утвержденных проектов СЗЗ для предприятий, расположенных на указанной территории нет.

Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

Таблица 8.2-2

| № п/п | Наименование объекта | Размер СЗЗ, санитарных разрывов, м | Нормативные правовые акты, устанавливающие СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник (на с-в от с.Северное) | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | Скотомогильник (на с-в от д.Медведки, в р-не ур.Черемушки) | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | Скотомогильник (на ю-з от д.Медведки)- закрыт | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | Сибириядный скотомогильник (на с-в от д.Медведки) | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5. | Проектируемая свалка (около 900м. на запад от д. Медведки) | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6. | Свалка (500м. на ю-в от с.Северное ) | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7. | Конезавод ОАО «ПКЗ «Медведки» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8. | Территория перспективного развития конезавода ОАО «ПКЗ «Медведки» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 9. | Животноводческая ферма (разведение овец) в с.Северное | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 10. | Территория перспективного развития животноводческой фермы в с.Северное | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 11. | Проектируемое предприятие по деревопереработке в с.Северное | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 12. | Проектируемый зерносушильный комплекс в с.Северное | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 13. | Проектируемая ремонтная мастерская, гараж в с.Северное | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 14. | Проектируемый склад ГСМ в с.Северное | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 15. | Проектируемый материальный склад в с.Северное | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 16. | Проектируемая АЗС | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 17. | Проектируемая СТО | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 18. | Проектируемые очистные сооружения в с.Северное | 150 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 19. | Проектируемые очистные сооружения в д.Медведки | 150 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 20. | Предприятие по хранению и переработке с/х продукции в д.Леонтьево | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 21. | Предприятие по лесозаготовке и деревопереработке в д.Медведки | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 22. | Фермерское хозяйство в д.Медведки (предложение) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 23. | Проектируемая животноводческая ферма в д.Медведки | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 24. | Мастерская, гараж в д.Медведки | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 25. | Склад ГСМ в д.Медведки | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 26. | Склад минеральных удобрений в д.Леонтьево | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 27. | Территория для временного содержания лошадей в д.Леонтьево | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 28. | Проектируемая животноводческая ферма в д.Леонтьево | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 29. | Проектируемый склад ГСМ в д.Леонтьево | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 30. | Проектируемый материальный склад в д.Леонтьево | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 31. | ЗАО «Ортат», предприятие по упаковке лекарственных средств | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 32. | Материальный склад в д.Медведки | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 33. | Овощехранилище в д.Леонтьево | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 34. | Предприятие по лесозаготовке и деревопереработке в д.Сырнево | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 35. | Проектируемая животноводческая ферма в д. Сырнево | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 36. | Проектируемая животноводческая ферма в д. Перемилово | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 37. | Электроподстанция | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 38. | Котельные, топливо-дрова | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 39. | Кладбище (на восток от с.Северное) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 40. | Кладбище (на восток от с.Кишино) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 41. | Кладбище (на север от с.Троицкое) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Охранные зоны памятников истории и культуры.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 23 июля 2008 года) в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона регулирования застрой и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта). Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Охранная зона устанавливается для обеспечения сохранности объекта историко-культурного наследия и прилегающей к его территории исторически сложившейся среды для создания условий, способствующих выявлению исторической, научной, художественной или иной культурной ценности объекта историко-культурного наследия.

На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые могут оказать вредное воздействие на сохранность объекта историко-культурного наследия, на его историко-культурное восприятие.

Памятники археологии должны быть окружены охранной зоной 50 метров от границ памятников, при группе памятников – от границ крайних объектов, для памятников археологии, которым должна быть обеспечена обозримость, радиус охранной зоны должен быть равен 200 – 300 метров.

Особоохраняемые природные территории

В д.Медведки находится Парк конезавода Медведки площадью 0.5 га. который относится  к особо охраняемым природным территориям регионального значения:

Порядок использования территорий ООПТ устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Постановлениями местных органов власти, а также действующими градостроительными нормативами.

Перечень запрещенных и допустимых видов хозяйственной деятельности на территориях особо охраняемых природных территорий приводится в соответствующих отраслевых документах. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

  - Предложения по развитию жилищного строительства

    - Основные направления жилищного строительства

В настоящее время для комплексного решения жилищных проблем и реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» реализуется областная целевая  программа «Жилище» на 2006-2010 годы» (утверждена Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 N 1070 "Об областной целевой программе "Жилище" на 2006-2010 годы".

Основная цель Программы – формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания для жителей Костромской области.

Основные задачи Программы:

- создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального секторов экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья;

- обеспечение доступности ипотечных кредитов (займов) в соответствии с платежеспособным спросом граждан;

- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем перед отдельными категориями граждан.

В целях реализации областной целевой программы в Сусанинском районе разработаны и действуют:

-  Программа «Социально-экономическое развитие Сусанинского муниципального района Костромской области на 2008-2013г.г.  и на перспективу до 2025 года.

Основным результатом реализации данной программы должно стать комплексное решение жилищных проблем в районе, повышения качества  жилья и уровня его доступности для жителей района.

Для реализации намеченных направлений и показателей ввода жилья необходимо также:

- совершенствование государственной законодательной политики, стимулирующей финансирование строительства жилья;

- формирование в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации системы территориального планирования, создание условий для разработки правил землепользования и застройки, иной градостроительной документации, необходимой для жилищного строительства;

- обеспечение роста инвестиций, использование и развитие механизмов ипотечного кредитования;

- внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов;

- изменение структуры жилищного строительства, развитие домостроения из местных строительных материалов (структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения);

- внедрение экономических и административных рычагов, обеспечивающих сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации;

- передача незавершенных строительством объектов долгостроя эффективным застройщикам;

- создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;

- обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное строительство, коммунальной инфраструктурой, создание условий для привлечения кредитных средств и частных инвестиций для этих целей;

- привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ.

    - Прогнозная оценка объемов жилищного строительства на проектные сроки

В настоящей главе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения Северного сельского поселения и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы. Расчеты объемов жилищного фонда  выполнены с учетом существующего жилищного фонда, а также прогнозов роста обеспеченности населения жилой площадью. Планируемый рост жилой обеспеченностью в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Костромской области предполагается довести на первую очередь до 30,0 кв.м на человека, а на расчетный срок – до 40 кв.м на каждого жителя сельского поселения.

Таблица 9.1.2-1 Прогнозный объем жилого фонда

| Существующее положение |  |  | Первая очередь 2020 г. |  |  | Расчетный срок 2030г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население (человек) | Обеспеченность жильем (кв.м/чел.) | Жилищный фонд всего (кв.м) | Население (человек) | Обеспеченность жильем (кв.м/чел.) | Жилищный фонд всего (кв.м) | Население (человек) | Обеспеченность жильем (кв.м/чел.) | Жилищный фонд всего (кв.м) |
| 882 | 15,2 | 13441.34 | 888 | 30 | 26640 | 919 | 40 | 36760 |

Таким образом, для достижения показателей, заложенных в схемах территориального планирования Костромской области и Северного сельского поселения в период с 2010 по 2020 г.г. необходимо строить ежегодно в среднем около 1356.74 кв.м жилья всех форм собственности. С 2020 года по 2030 год  объемы строительства составят 1083.26 кв.м в год.

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда может увеличиться с 13441.34 м2 в 2010 г. до 36760 м2 в конце расчетного периода в 2030 г. (в 2,7 раза). На первую очередь (2020г.) он составит 26640,. м2  (2,0 раза)

Учитывая перспективную обеспеченность жилым фондом (30 кв. м общей площади на человека до 2020 года и 40 кв. м общей площади до 2030 г.), имеющийся ветхий фонд, а также выбывающий по ветхости жилищный фонд, объем нового жилищного строительства составит 13567.4 кв.м на первую очередь и 10832,6 кв.м на расчетный срок.

В таблице 9.1.2.-2 приведены объемы строительства нового жилья

Таблица 9.1.2-2 Прогнозный объем строительства жилья

| Наименование | Жилищный фонд м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь - 2020 г. |  |  | Расчетный срок - 2030г |  |  |
|  | всего | в т.ч. новый |  | всего | новый жилой фонд |  |
|  |  | всего 13567.4 | из них взамен ветхого (компенсац.) |  | всего 10832.6 | из них взамен ветхого (компенсац.) |
| Северное сельское поселение | 26640 |  | 367.4 | 36760 |  | 712.6 |

Таким образом, для достижения показателей, заложенных в схемах территориального планирования Костромской области и Северного сельского поселения в период с 2010 по 2020 г.г. необходимо строить ежегодно в среднем около 1356.74 кв.м жилья всех форм собственности. С 2020 года по 2030 год  объемы строительства составят 1083.26 кв.м в год.

  - Современные проблемы и тенденции развития сферы социально-культурного обслуживания

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания по многим показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании развития здравоохранения, просвещения в сельской местности и особенно учреждений культуры и искусства. Для Северного сельского поселения, как и для Костромской области в целом, характерен недостаточный уровень развития инфраструктуры сельской местности, характеризующийся удовлетворительным качеством дорог, недостаточным уровнем газификации, обеспеченности системами связи, проблемами с водоснабжением. Село отстало от города по уровню обустройства жилья, школ, больниц и других объектов социального и культурного обслуживания сельского населения.

Концентрация в городах и их ближайшем окружении объектов производственной базы и социально-культурного обслуживания усугубила контраст в социальном развитии остальной части области - отставание в сельской местности сферы обслуживания от нормативного уровня и от требований, предъявляемых к качеству обслуживания. Данной концентрацией также обусловлено наличие значительных потоков сельских жителей в городские округа и городские поселения не только за получением услуг уникального характера, но и для пользования учреждениями эпизодического, периодического, а также и повседневного пользования, что увеличило нагрузку на них как центры обслуживания.

В результате жители периферийной зоны области находятся в менее выгодном положении, чем жители зоны, прилегающей к г. Костроме и городам, так как вынуждены затрачивать значительно большее количество времени для получения полного комплекса услуг.

Проектные предложения по развитию сферы социально – культурного обслуживания направлены на получение комплексного социально-экономического эффекта путем рациональной функционально-планировочной организации сети объектов социальной инфраструктуры, включающей следующие основные отрасли обслуживания:

- культурно-просветительную (образовательные учреждения, театрально-зрелищные учреждения);

- лечебно-оздоровительную (медицинские учреждения, физкультурно-оздоровительные объекты).

В зависимости от нормативной частоты посещения населением объекты социально-культурного обслуживания дифференцируются на:

- повседневное обслуживание - посещаются каждым посетителем не менее З-х раз в неделю;

- периодическое обслуживание – посещаются от 2-х раз в неделю до  З-х раз в месяц;

- эпизодического обслуживания – посещаются от 1 раза в месяц.

Предложения по пространственно-территориальной организации социально-культурного обслуживания Северного сельского поселения базируются на:

- прогнозе перспективного развития поселения;

- предлагаемом развитии дорожно-транспортной сети;

- учете межселенных трудовых, социально-культурных связей;

- особенностях сложившейся социальной инфраструктуры.

В основу проектных предложений по развитию социальной инфраструктуры положен принцип ступенчатости обслуживания, предполагающий обеспечение населения наиболее полным комплексом услуг и концентрацией объектов так называемой «межселенной социальной инфраструктуры» в отдельных центрах.

Тенденция к пространственной кооперации объектов межселенной социальной инфраструктуры определяется действием следующих факторов:

- стремлением населения получить по возможности полный комплекс услуг в одном месте при минимуме затрат времени на транспортные передвижения;

- экономическими выгодами территориальной концентрации разнообразных функций в составе объединенного центра (снижением величины капитальных затрат и эксплуатационных расходов);

- очередности осуществления с постепенным повышением уровня обслуживания.

Под влиянием этих тенденций объекты социальной инфраструктуры объединяются в локальные центры обслуживания.

В этих центрах помимо объектов социально-культурного обслуживания, относящихся к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения, предполагается размещение учреждений и предприятий, выполняющих межселенные функции и удовлетворяющих потребности сопряженного населения.

Размещение таких центров «межселенного обслуживания» основывается на следующих положениях:

- населенный пункт выделяется в качестве центра межселенного обслуживания, если существующий или проектируемый в нем комплекс учреждений и предприятий относится к более высокому уровню организации системы культурно-бытового обслуживания, чем в соседних, расположенных в пределах «комфортной» для данного уровня транспортной доступности поселений;

- центр определенного ранга, помимо объектов, соответствующего этому рангу наиболее высокого уровня обслуживания, включает в свой состав также полный комплекс учреждений и предприятий, относящихся к остальным более низким уровням.

При выборе центров социально-культурного обслуживания учитывалось их административное, хозяйственное, культурное и историческое значение, а также величина и плотность населения территорий, находящихся в радиусе «комфортной» транспортной доступности.

Выстраивая ступенчатую систему обслуживания выделяются следующие уровни центров социально – культурного обслуживания, которыми  пользуется население Северного сельского поселения:

- областной (региональный), центр Костромской агломерации – город Кострома, центр с полным комплексом объектов периодического, эпизодического и уникального обслуживания;

- районный центр – п.г.т. Сусанино – наделенное статусом административного центра муниципального района с полным комплексом объектов периодического и частично эпизодического обслуживания;

- местные центры – совпадающие с административными центрами сельских поселений с полным комплексом учреждений периодического обслуживания;

- населенные пункты с элементарным набором учреждений повседневного обслуживания.

Учитывая приведенную общую характеристику принятой системы социально – культурного обслуживания, система центров эпизодического, периодического и повседневного обслуживания населения района представлена в таблице 9.2.1-1

Таблица 9.2.1-1 Система центров социально-культурного обслуживания населения

| Региональный (областной) центр обслуживания, центр Костромской агломерации | Районные центры обслуживания | Местные центры обслуживания |
| --- | --- | --- |
| г. Кострома | п.г.т. Сусанино | - с. Северное - д. Медведки |

Дифференциация по уровням учреждений и объектов социально – культурного обслуживания, призванных наиболее полно удовлетворить потребности  населения, приведена в   таблице  9.2.1-2

Таблица 9.2.1-2 Уровневое разделение объектов социально-культурного обслуживания

| Учреждения здравоохранения | Образовательные учреждения | Учреждения культуры и искусства | Учреждения физической культуры и спорта |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный (областной) уровень |  |  |  |
| Крупные медицинские центры, специализированные больницы взрослые и детские, клинические больницы, больницы восстановительного лечения | Высшие учебные заведения, учебные заведения начального профессионального и среднего специального образования, школа – интернат | Театры, музеи, выставочные залы, картинные галереи, драматические театры и ТЮЗы, универсальные развлекательные центры, цирк | Дворцы спорта, крупные стадионы, крупные спортивные комплексы, комплексы специальных, технических и прикладных видов спорта, учебно-тренировочные базы, бассейны |
| Межрайонный уровень |  |  |  |
| Межрайонные больницы, (в т. ч. со специализированными отделениями для детей и взрослых), многопрофильные поликлиники, диспансеры | Учебные заведения начального профессионального и среднего специального образования | Дома культуры, развлекательные комплексы, выставочные залы, краеведческие и мемориальные музеи | Комплекс спортивных сооружений (стадионы, спортзалы, бассейны открытые), специализированные детско-юношеские спортшколы (в т. ч. олимпийского резерва), физкультурно-рекреационные центры |
| Районный уровень |  |  |  |
| Районная больница, родильный дом (или отделение при больнице), женская консультация, районная поликлиника, аптека, станция скорой медицинской помощи | Специализированные школы, дом творчества детей и молодежи | Районный дом культуры, краеведческий музей, районная библиотека | Детско-юношеские спортшколы, комплекс спортивных сооружений (спортзалы, бассейны открытые), открытые плоскостные сооружения, спортзалы, парковые сооружения физической рекреации |
| Местный уровень |  |  |  |
| Участковая больница с ограниченным набором специальностей, поликлиника (отделение), амбулатория | Средняя школа | Сельский дом культуры или клуб библиотекой | Спортзал, открытое плоскостное сооружение |
| Уровень «для каждого населенного пункта» |  |  |  |
| Медпункт | Детский сад, начальная школа | Клуб | Спортплощадка |

  - Предложения по развитию социально-культурного потенциала поселения

Социальная политика поселения, как составной части района, в перспективе до 2030 года будет в основном осуществляться через реализацию приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, культурно-бытового обслуживания.

В соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут.

    - Предложения по развитию дошкольного образования

В качестве приоритетных задач функционирования и развития системы дошкольного образования определены следующие задачи:

- оптимизация сети дошкольных общеобразовательных учреждений и создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования;

- обновление содержания дошкольного образования;

- укрепление материально-технической базы.

В целях реализации данных задач необходимо использовать следующие механизмы:

- реорганизация сети дошкольных образовательных учреждений;

- развитие вариантных форм дошкольного образования на основе групп кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях;

- создание условий для организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста, с целью выравнивания стартовых возможностей при переходе в школу;

- оказание адресной поддержки социально незащищенным категориям семей, имеющим детей дошкольного возраста;

- поддержание социально приемлемого уровня родительской платы.

Согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» уровень обеспеченности детей (от 1 до 6 лет) дошкольными учреждениями в сельских поселениях должен составлять 85%. Площадь земельного участка должна быть не менее 40м 2  на место. Радиус обслуживания – 500 м. В  настоящее время в поселении 49  детей указанного возраста. На перспективу предполагается увеличение детей дошкольного возраста.  Так как здания, где размещаются детские сады в с.Северное и д.Медведки строились по типовому проекту как детские сады на 90 мест (без школы), необходимо на перспективу использовать их только как детские сады. Даже, если число детей  резко возрастет, количество мест будет достаточно. Для более эффективного использования фондов этих зданий   возможна передача (оформление в аренду) муниципальным и частным организациям для работы групп дошкольного образования детей старшего дошкольного возраста, размещения на освободившихся площадях социокультурных центров, центров воспитательной работы и ведения другой хозяйственной деятельности, не противоречащей основному назначению здания.

В наиболее отдаленных от с.Северное развиваемых населенных пунктах, д.Сырнево и д.Леонтьево необходимо предусмотреть детские сады с квартирой для воспитателя.

    - Предложения по развитию образования

Предложения по развитию образования предусматривают:

- совершенствование образовательного процесса в муниципальных учреждениях образования;

- кадровое обеспечение школ, создание условий для повышения квалификации педагогических кадров;

- оснащение школ учебным оборудованием;

- совершенствование системы дополнительного образования;

- развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков;

- стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы.

В системе образования согласно соответствующих программ предусматривается:

- обеспечение образовательных учреждений различным учебным оборудованием и спортинвентарем;

- замена оборудование столовых школ и детских дошкольных учреждений на более современное, что позволит улучшить качество питания детей.

В настоящее время в Северном  сельском поселении детей школьного возраста 77 чел.. На перспективу предполагается увеличение детей школьного возраста. Так как общеобразовательные школы  в д. Медведки и в с. Северное совмещены с детскими садами проектом предусматривается строительство школ с бассейном в населенных пунктах Северное и Медведки, согласно ранее выполненных генеральных планов.

    - Предложения по развитию здравоохранения

Основным принципом территориальной организации здравоохранения является повышение уровня обеспеченности населения базовыми услугами здравоохранения и, в первую очередь, диагностическими услугами.

Первоочередные направления развития здравоохранения в Северном сельском поселении следующие:

- укрепление и развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений;

- укомплектование учреждений здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами;

- обеспечение жильем медицинских работников;

- повышение уровня и качества оказания населению медицинской помощи;

- решение проблемы врачебных кадров через реализацию Программы «Обеспечение врачебными кадрами ЛПУ Сусанинского муниципального района»;

- развитие амбулаторно-поликлинической помощи через внедрение общеврачебной практики;

- формирование здорового образа жизни населения;

- развитие системы профилактики заболеваний.

- В Северном сельском поселении проживает 161 человек в возрасте 60 лет и более, некоторые живут одни в неблагоусторенных ветхих домах. На территории поселения и в районе нет специальных домов для инвалидов и людей пожилого возраста.

В целях улучшения системы здравоохранения в поселении планируется:

- строительство специальных жилых домов для ветеранов войны и труда и одиноких

престарелых (на 01.01.2010г-161 чел.) из расчета 60 домов (квартир) на 1000 чел. (с 60

лет) в количестве 10 квартир, из них на 1-ю очередь – 5 квартир.

- строительство специальных жилых домов для инвалидов на креслах-колясках и их

семей из расчета 0.5 домов на 1000 чел. всего населения в количестве 1 квартиры  на

расчетный срок.

- реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в с.Северном. Перенос ФАП в с. Северном и ФП в  д.Медведки в запланированные общественные центры.

    - Предложения по развитию культурного обслуживания и спорта

Учитывая, что развитие социально-культурной сферы является одним из главных факторов, определяющих создание полноценных условий труда, быта и отдыха населения, приоритетным направлением развития сферы социально-культурного обслуживания должно стать обеспечение жителей поселения наиболее полным комплексом услуг. Это потребует соответствующей реконструкции существующих зданий и сооружений в сфере культуры. Необходимо отметить ограниченные возможности учреждений культурно-бытового обслуживания по предоставлению услуг населению, а по отдельным отраслям – их низкий качественный уровень.

Общая вместимость учреждений культуры в Северном поселенияи составляет 300 мест, из которых 200 мест находятся  в с. Северное для обслуживания населения всего поселения. Обеспеченность сельского поселения в социально-культурных учреждениях на перспективу составляет 276 места для клубов, 6.9 тыс.ед. хранения книг в библиотеке и 5 читательских мест для читального зала.

Таблица 9.3.4.-1  Расчет потребности в объектах культуры и искусства

|  |  | Единица измерения | количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01.01.2009г. | на I очередь 2020г. | на расчетный срок 2030г. |
| 1. | Количество мест в учреждениях культуры и искусства в целом по поселению | посадочных мест | 300 | 400 | 400 |
| 2. | Нормативная обеспеченность | мест на 1000 человек | 300 | 300 | 300 |
| 3. | Фактическая обеспеченность местами в учреждениях культуры и искусства | мест на 1000 человек | 340 | 450 | 435 |

Таблица 9.3.4-2 Расчет потребности в библиотеках

|  |  | Единица измерения | количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01.01.2009г. | на I очередь 2020г. | на расчетный срок 2030г. |
| 1. | Количество томов в целом по поселению | количество томов | 13497 | 13497 | 13497 |
| 2. | Нормативная обеспеченность | томов 1000 человек | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| 3. | Фактическая обеспеченность | томов 1000 человек | 15302 | 15199 | 14687 |

Так как количество мест в доме культуре с.Северное недостаточно для всего населения поселения, проектом предложена его реконструкция  с расширением зала до 300 мест и расширением библиотеки с организацией читального зала. Здание дома культуры планируется включить в проектируемый общественный центр.

В связи с развитием физической культуры и спорта возникает необходимость в совершенствовании условий для занятия спортом.

В Северном сельском поселении спортивные помещения расположены в  школах, там  же работают секции ОФП.. В д.Медведки имеется спортивная площадка для занятий футболом, волейболом и другими играми.

Генеральным планом из спортивных сооружений предложены спортивные залы, шахматные кружки в общественных центрах и бассейны при школах в с.Северное и д.Медведки. Спортивный центр предложен в развивающемся населенном пункте Леонтьево. В д.Медведки также запроектирован спортивный центр на базе конезавода «Медведки», это предложение включено в перечень мероприятий по территориальному планированию Костромской области. Территория для этого спортивного центра запланирована около деревни Головинское, согласно ранее выполненному проекту.  Место для физкультурно-спортивных площадок в Северном сельском поселении отведено на территории проектируемой зоны отдыха в северной части с. Северное, на существующем участке и в южной части д.Медведки, в деревнях Починок, Леонтьево, Сырнево, Перемилово, Макарино, Мининское.

    - Предложения по развитию розничной торговли

Согласно СНиП обеспеченность населения сельских поселений предприятиями торговли (магазины) рассчитывается исходя из нормы 300 м2   торговой площади на 1000 жителей, в том числе – продовольственных товаров – 100 кв.м, непродовольственных товаров – 200 кв.м). Фактическая площадь магазинов розничной торговли, расположенных на территории Северного сельского поселения, составляет 152.5 кв.м. Требуемая нормативная торговая площадь на население 919 человек составляет 276 кв.м, что свидетельствует о не достаточной обеспеченностью торговой площадью.

Таблица 9.3.5-1 Расчет потребности в предприятиях розничной торговли

|  |  | Единица измерения | количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01.01.2010г. | на I очередь 2020г. | на расчетный срок 2030г. |
| 1. | Торговая площадь в целом по поселению | кв. м | 152,5 | 280 | 280 |
| 2. | Нормативная обеспеченность | кв. м 1000 человек | 300 | 300 | 300 |
| 3. | Фактическая обеспеченность предприятиями розничной торговли | кв. м 1000 человек | 173 | 315 | 305 |

Магазин предложено построить в д.Макарино, д.Перемилово. Кроме этого будет открыт существующий магазин в д. Мининское, который  в настоящее время  закрыт. Магазины в с.Северном ( «Татьяна») и в д.Медведки (ООО «Актар») будут входить в торговые центры.

Кроме этого необходимо расширение торговой площади в с. Северном в составе предлагаемого торгового центра.

    - Предложения по развитию общественного питания

В соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» количество местам в предприятиях общественного питания обеспечено не в полном объеме. Для достижения уровня нормативной обеспеченности (40 мест на 1 000 жителей), необходимо иметь объектов общественного питания с общим количеством 36 посадочных места на первую очередь и 37 — на расчетный срок.

Таблица 9.3. 6-1 Расчет потребности в предприятиях общественного питания

|  |  | Единица измерения | количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01.01.2010г. | на I очередь 2020г. | на расчетный срок 2030г. |
| 1. | Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания в целом по поселению | посадочных мест | - | 40 | 40 |
| 2. | Нормативная обеспеченность | посадочных мест на 1000 человек | 40 | 40 | 40 |
| 3. | Фактическая обеспеченность предприятиями общественного питания | посадочных мест на 1000 человек | - | 45 | 44 |

На территории Северного сельского поселения по состоянию на начало 2010 года предприятий общественного питания не существует. На 1 очередь предусмотрены помещения кафе в составе общественных  центров в с.Северное и д.Медведки с количеством мест для посетителей по 20.

    - Предложения по развитию бытового обслуживания

При расчетном нормативе 7 рабочих мест на 1 тыс. жителей фактическое количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания поселения должно составлять 6 рабочих мест на первую очередь и 6 - на расчетный срок.

Таблица 9.3.7-1  Расчет потребности в предприятиях бытового обслуживания

|  |  | Единица измерения | количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01.01.2010г. | на I очередь 2020г. | на расчетный срок 2030г. |
| 1. | Количество рабочих мест в целом по поселению | рабочих мест | - | 6 | 8 |
| 2. | Нормативная обеспеченность | рабочих мест на 1000 человек | 7 | 7 | 7 |
| 3. | Фактическая обеспеченность предприятиями общественного питания | рабочих мест на 1000 человек | - | 7 | 9 |

На территории Северного сельского поселения по состоянию на начало 2010 года предприятий бытового обслуживания не существует. На 1 очередь предусмотрено строительство этих предприятий в д. Сырнево и в составе торговых центров в с.Северное и д. Медведки. На расчетный срок – в д. Мининское и  д. Перемилово (в составе торгового центра).

Учитывая характер расселения (ввиду его низкой численности),  также целесообразно применение и передвижных пунктов обслуживания объектов периодического пользования (приезжающих один или несколько раз в месяц).

Основными предпосылками формирования и успешного функционирования объектов передвижного обслуживания являются:

- организация опорных баз размещения и хранения подвижных и технических средств, территориально связанных со стационарными учреждениями соответствующих отраслей обслуживания;

- развитие сети благоустроенных местных дорог, выходящих за пределы зон тяготения сложившихся или проектируемых центров и предприятий стационарного тип.

    - Предложения по равитию организаций  и учреждений управления и
 предприятий связи

На территории Северного сельского поселения действует отделение почтовой связи и АТС в с. Северное и д. Медведки.  Административные здания, конторы колхоза им.Калинина  и ОАО «ПКЗ «Медведки» размещаются в д.Запрудня и д.Медведки. Под эти учреждения приспособлены жилые дома и современным требованиям они не удовлетворяют. Поэтому проектом предложено перенести перечисленные помещения в проектируемые общественные центры с. Северное и д. Медведки.

    - Предложения по равитию  учреждений жилищно-коммунальногохозяйства.

Из объектов жилищно-коммунального хозяйства в Северном сельском поселении имеются кладбища традиционного захоронения. В соответствии с нормами градостроительного проектирования кладбища рассчитываются исходя из нормы 0.24 га площади на 1000 жителей, то есть общая площадь кладбищ на 1 очередь и расчетный срок  должна быть 0,2 га.

Расчет потребности в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства

(кладбища традиционного захоронения)

Таблица 9.3.9-1

|  |  | Единица измерения | количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01.01.2010г. | на I очередь 2020г. | на расчетный срок 2030г. |
| 1. | Количество рабочих мест в целом по поселению | га. | 9 | 9 | 9 |
| 2. | Нормативная обеспеченность | га. на 1000 человек | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| 3. | Фактическая обеспеченность предприятиями общественного питания | га. на 1000 человек | 10.2 | 10.1 | 9.8 |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

На данном этапе на территории Северного сельского поселения объекты туризма и отдыха - санатории, дома отдыха, турбазы и другие отсутствуют, но рекреационный потенциал поселения достаточно высок.

Учитывая сложившуюся транспортную доступность, инженерную инфраструктуру и природные условия, для размещения рекреационных объектов на территории Северного поселения и прокладки туристских маршрутов наиболее ценными являются с.Северное, с.Кишино, д.Медведки и долина реки Андоба.

Экологическая чистота природы, наличие особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения, уникальных памятников природы, охотничьих хозяйств и выделенных рыбопромысловых участков позволяет эффективно использовать природные богатства поселения и развивать экологические (природные виды туризма), а также охоту и рыбалку, зимний и летний отдых.

С учётом богатейшего историко-культурного и духовного потенциала, наиболее перспективными для развития туристической отрасли являются следующие виды туризма: культурно-познавательный, паломнический, сельский (экоагротуризм), событийный, экстремальный.

Развитие санаторно-рекреационной функции, совмещающей отдых, лечение и туризм, а также формирование инфраструктуры охотничьего и рыболовного туризма и сопутствующих им функций – организационно-хозяйственных, общественного обслуживания и обеспечения, могут стать перспективным и экономически прибыльным для поселения так и для района в целом.

В связи с возросшим интересом населения к истории страны и края появилась возможность эффективно использовать историко-культурное наследие в туристско-рекреационной деятельности.

Согласно Программы «Социально-экономическое развитие Сусанинского муниципального района Костромской области на 2008-2013 г.г. и на перспективу до 2025 года» в Северном сельском поселении из объектов туризма запланировано развитие конного туризма на базе конезавода «Медведки», которое предполагает создание туристической базы на 20-30 чел. И на перспективу планируется увеличение поголовья лошадей до 150 голов. На основание анализа существующего состояния и местоположения конюшен генеральным планом  предложена площадка для осуществления этого мероприятия на достаточном расстоянии от д.Меведки. Такое место было определено около д.Головинское ранее выполненным проектом. Расширение территории существующих конюшен (поголовье лошадей должно быть не более 100 голов) предложено к западу.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ

Северное сельское поселение расположено вдали от железнодорожных путей сообщения, поэтому главным средством связи являются автомобильные дороги.

Последние годы строительство новых автомобильных дорог  не производилось и развитие автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счёт капитального и ямочного ремонтов, а также улучшения типа покрытия.

Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры поселения, как и автодорожного комплекса Сусанинского района в целом, являются:

- доведение технического состояния существующей сети автомобильных дорог до уровня, соответствующего нормативным требованиям;

- создание сети местных автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающей удобную связь населенных пунктов с административным центром поселения;

- снижение отрицательных воздействий на безопасность дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу транспорта.

Проектная улично-дорожная сеть разработана на основе, существующей с учетом расположения промышленных предприятий и объектов культурно-бытового назначения в границах населенных пунктов. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* в проекте принята следующая классификация улиц и дорог:

- магистральные улицы;

- улицы и дороги местного значения;

- проезды.

Генеральным планом предлагается развитие населенных пунктов Северное, Медведки, Мининское, Леонтьево, Сырнево путем нового строительства.

При расширении населенных пунктов застройка должна производиться в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на расстоянии не менее 50 метров от края основной проезжей части, присоединение застраиваемой территории должно осуществляться к единому съезду с автодороги общего пользования.

Все существующие  улицы и дороги сохраняют своё значение, предусматривается лишь их реконструкция с доведением параметров до нормативных, при этом трассировки и ширина улиц в «Красных линиях» в исторически сложившейся планировке и застройки сохраняется.

Ширины проезжих частей приняты:

- на магистральной улице – 7-14 м;

- на улицах местного значения – 6,0 м:

- проездов – 3,5 м.  с устройством пешеходных тротуаров – 1.5 м.

Из объектов транспортной инфраструктуры на территории Северного сельского поселения нет автозаправочных станций (АЗС) и станций технического обслуживания (СТО).

Согласно Программы «Социально-экономическое развитие Сусанинского муниципального района Костромской области на 2008-2013 г.г. и на перспективу до 2025 года» в Северном сельском поселении запланировано на 1 очередь строительство дорог общего пользования  Мининское- Леонтьево ( 0.4 км), подъезд к Любимцево (0.6 км) и Перемилово-Макарино  (1.9 км.).

Кроме этого проектом предлагается капитальный ремонт автодорог общего пользования IV-V категории с доведением их параметров до нормативных, согласно п.4.4 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»:

- регионального значения «Кострома-Сусанино-Буй», «Судиславль-Северное» общей протяженностью в пределах поселения 20.0 км. - на расчетный срок

- регионального  значения «Подъезд к с.Северное» (0.9 км.) и  муниципального значения «Медведки-Завод» (0.3 км.) - на 1 очередь;

- строительство дороги «Медведки-Ломышки» протяженностью в пределах поселения 3.7 км.

- строительство дороги между населенными пунктами Северное и Макарино протяженностью 0.35 км.

- реконструкция существующих улиц населенных пунктов общей протяженностью 14.9 км с расчетными параметрами согласно п.6.18 
СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- строительство улиц в  новых проектируемых жилых районах в с.Северное,   д.Запрудня, д.Починок, д.Макарино, д.Перемилово, д.Медведки,  д.Леонтьево, д.Сырнево общей протяженностью 6.8 км с расчетными параметрами согласно п.6.18 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- организация на остановочных пунктах автобусов   туалетов;

- строительство станции техобслуживания (СТО) в с. Северное;

- строительство автозаправочной станции (АЗС) в с. Северное.

Генеральным планом предлагается строительство мостов через реку Макариха на проектируемой трассе Северное-Макариха и через реку Кунинка (около д.Медведки). Водоперепускные трубы предложены через ручьи в районе деревень Гульнево, Завод, Медведки и Жуково.

Обеспечение удобного сообщения с соседними районами и областной транспортной сетью в целом  создаст оптимальные условия для быстрого и бесперебойного обслуживания увеличивающихся грузо-и пассажиропотоков.

- ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса Северного сельского поселения должно происходить по принципу устойчивого развития, т. е. совершенствования социально-экономической сферы параллельно с экологической, при приоритете последней.

Сельская местность, как правило, ассоциируется с самым здоровым воздухом, кристально чистой ключевой водой, с лесами полными грибов и ягод, со зверьем, рыбами и другими живыми и растительными организмами. Но и сельскохозяйственная деятельность человека вносит в процесс деградации окружающей природной среды свою негативную долю.

Согласно ст. 12 федерального закона «Об экологической экспертизе», от 23 ноября 1995 года обязательной государственной экологической экспертизе подлежат проекты городской и поселковой административной черты, а также сельских населенных пунктов. Таким образом, проекты животноводческих комплексов должны пройти государственную экспертизу, которая может вынести отрицательное заключение по причине их неразумного размещения, вредных технологий и т. п. Строительство объекта возможно только при условии положительного заключения экологической экспертизы.

Основная особенность сельского хозяйства, в отличие от других отраслей материального производства, состоит в непосредственной связи его производственно-хозяйственной деятельности с использованием земли в качестве основного и ничем незаменимого средства производства. В сельском хозяйстве уровень общественного производства зависит главным образом от формы соединения рабочей силы с основным, причем, весьма специфичным средством производства - землей. Эта особенность сельского хозяйства - зависимость от природно-климатических факторов - носит постоянный и устойчивый характер. Помимо земли, в процессе сельскохозяйственной деятельности используется и подлежит охране целый комплекс различных природных объектов, составляющих объективные условия аграрного производства: недра, воды, растительность, животный мир. Поэтому в качестве объекта охраны окружающей среды в сельском хозяйстве необходимо рассматривать целостные природно-территориальные комплексы, состоящие из различных природных объектов, тесно связанных друг с другом и образующих единое целое. В условиях современной системы сельского хозяйства можно выделить два направления природоохранительной деятельности: охрану окружающей среды и всех ее элементов от вредного воздействия сельскохозяйственного производства и охрану сельского хозяйства от вредного воздействия антропогенной окружающей среды.

Актуальность проблемы охраны окружающей среды в сельском хозяйстве усиливается в современных условиях в связи с процессами загрязнения природных ресурсов, используемых в аграрном производстве, промышленными, строительными и другими несельскохозяйственными предприятиями. Эти загрязнения ведут к снижению плодородия почв и их продуктивности, ухудшению качества вод, атмосферы, наносят ущерб растениеводству и животноводству, что влечет недополучение сельскохозяйственной продукции и ухудшение ее качества.

В проекте приводится комплекс природоохранных мероприятий, исходя из первостепенности экологической и социальной эффективности решения наиболее важных проблем оздоровления окружающей среды по основным природоохранным направлениям:

- охрана атмосферного воздуха;

- охрана водных ресурсов:

- охрана поверхностных вод;

- охрана подземных вод;

- управление отходами производства и потребления;

- охрана почв;

- санитарно-защитные зоны объектов;

- охрана лесов.

  - Охрана атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. В качестве первоочередных мероприятий по охране атмосферного воздуха рекомендуется произвести инвентаризацию источников выбросов с целью определения объемов и состава выбрасываемых веществ.

В целом, фактическое загрязнение воздуха населенных мест поселения можно оценивать как допустимое, в связи с чем, на период реализации Генерального плана предлагаются следующие общепланировочные мероприятия:

  - Организационные мероприятия:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- выявление и рекультивация существующих переполненных и неудовлетворяющих санитарно-экологическим нормам участков компостирования твердых бытовых отходов (ТБО), разработка проектов и строительство новых полигонов ТБО, удовлетворяющих экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- разработка проектов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для всех предприятий, находящихся на территории поселения и установление нормативов по загрязнению атмосферного воздуха;

- газификация территории, в т. ч. перевод котельных на газовое топливо;

- организация системы экологического мониторинга;

  - Технологические мероприятия:

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- ремонт и очистка котельного оборудования, установка пылегазоочистного оборудования;

  - Планировочные мероприятия:

- расширение сети сельских автомобильных дорог с твердым покрытием и их благоустройство;

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- закрытие свалки в д.Медведки, которая находится в 200 м. от д.Медведки. Предлагается новое место свалки  западнее д.Медведки в 850 м. от него.

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Мероприятия по организации автотранспортного движения в первую очередь позволят уменьшить выбросы оксидов углерода и азота в населенных пунктах.

Газификация предприятий позволит снизить уровень загрязнения воздушного бассейна сернистым газом и пылью.

Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна, в первую очередь на предприятиях коммунального хозяйства и стройиндустрии, уменьшит количество пыли в атмосфере.

  - Охрана водных ресурсов

    - Охрана поверхностных вод

Среди первоочередных мероприятий в области оздоровления поверхностных водных объектов рекомендуется проведение реконструкции очистных сооружений канализации, выработавших свой срок и строительство новых очистных сооружений. Также необходимо разработать проекты предельно-допустимых сбросов (ПДС) для предприятий, сбрасывающих сточные воды в водоемы и заключить договора на проведение лабораторных исследований сточных вод.

Использование водных ресурсов должно основываться на результатах расчетов водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более оперативного и правильного планирования использования водных ресурсов. В сельской местности необходимо повышение уровня и качества водо- и газоснабжения.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- развитие систем централизованной канализации;

- строительство, реконструкция, ремонт очистных сооружений;

- оптимизация системы управления стоками;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- строительство на предприятиях локальных очистных сооружений;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- очищение на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих и птицеводческих комплексов (до степени, разрешенной к приему в систему канализации, или полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты).

    - Охрана подземных вод

Ресурсы подземных вод недостаточны для обеспечения перспективных хозяйственно-питьевых и производственных нужд, что требует проведения мероприятий по уточнению их запасов. Необходимо предусмотреть освоение разведанных подземных вод на заявленные потребности. В настоящее время в этом направлении ведутся работы. Необходимо, по возможности, максимально использовать подземные воды для хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения.

В населенных пунктах района необходимо предусмотреть развитие системы водоснабжения, включая строительство централизованных систем (водозаборов, водоочистных станций, водопроводных сетей), обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Подземные воды эксплуатационных горизонтов могут иметь как природное загрязнение, т. е. обусловленное исходным несоответствием нормативам по ряду естественных компонентов, так и техногенное загрязнение подземных вод, которое объясняется расположением действующих водозаборов в непосредственной близости от потенциальных источников загрязнения подземных вод (промышленные предприятия и объекты коммунального хозяйства) или связано с подтягиванием в процессе эксплуатации некондиционных природных вод. В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого, причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства, даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

В поселении необходима реализация мероприятий по улучшению качества питьевой воды, подаваемой населению.

Среди основных факторов, обуславливающих низкое качество воды, подаваемой населению, следует выделить:

- неудовлетворительное техническое состояние артезианских скважин (большинство из них требуют ремонта);

- неудовлетворительная работа по водоподготовке;

- отсутствие надлежащего контроля за качеством воды, забираемой из артезианских скважин;

- несоблюдение правил содержания санитарных охранных зон источников питьевого водоснабжения;

- наличие несанкционированных свалок, которые работают не в соответствии с экологическими требованиями, предъявляемыми к специализированным объектам для размещения отходов (например, гидроизоляция подстилающей поверхности, мониторинг за качеством и динамикой подземных вод и т. п.).

Следует иметь в виду, что техногенное загрязнение подземных вод не всегда проявляется по массово определяемым показателям и может быть установлено лишь по данным определений микроэлементного состава вод или специфической органики. Поэтому целесообразно провести более подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест. Кроме того, необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд режимных ограничений при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения…питьевого назначения»).

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, утверждение новых запасов подземных вод;

- оформление лицензий на право пользования подземными водами;

- на всех существующих водозаборах необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- по эксплуатационным скважинам, рассредоточенным по всей территории поселения, в связи с отсутствием по ним достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценить возможный водоотбор из той или иной скважины;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;

- применение оборотного водоснабжения на ряде промышленных предприятий;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Имеющаяся наблюдательная сеть по мониторингу загрязнения подземных вод недостаточна. Необходимо создать оптимальную наблюдательную сеть на крупных групповых водозаборах с утвержденными запасами подземных вод, а также на групповых водозаборах, работающих на участках с неутвержденными запасами подземных вод. Целесообразно провести более подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Необходима оптимизация водохозяйственного комплекса, в задачу которой входит перераспределение функции водопотребителей и снижение количества забираемой, а, следовательно, и сбрасываемой воды.

Для оптимизации водохозяйственного комплекса предлагаются следующие мероприятия:

- использование части очищенных стоков от сельского населения для нужд орошения в сельском хозяйстве;

- введение оборотной схемы водообеспечения на предприятиях по производству стройматериалов, предприятиях электроэнергетики и пищевой промышленности;

- использование повторно-последовательной схемы водоснабжения.

В условиях ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых технологий очистки. Необходимо также предусмотреть освоение разведанных подземных вод на заявленные потребности и максимально использовать подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Эффективная модернизация и развитие систем водоснабжения питьевой водой должны осуществляться последовательными этапами и планироваться на ближайший и долгосрочный периоды. На каждом этапе определяется организационно-техническое и финансовое обеспечение.

В последние годы наблюдается тенденция сокращения количества загрязненных сточных вод, поступающих в водные объекты в связи со спадом промышленного и сельскохозяйственного производства.

С хозяйственной и санитарно-гигиенической точек зрения следует отдавать предпочтение сооружению местной канализации раздельного типа, при которой фекальные отходы отводят в выгреб, а бытовые сточные воды – в септик и далее в местные фильтрующие системы. Выгреб чистят (обычно два раза в год – весной и осенью) с помощью погружного вибрационного насоса или фекального насоса любого типа с непосредственной подачей нечистот на компостную кучу для биотермальной переработки на месте. Сточные воды, прошедшие фильтрующие сооружения (фильтрат), в летнее время можно использовать для орошения приусадебного участка, а зимой – для накопления влаги намораживанием. Для этого от песчано-гравийных фильтров или фильтрующих траншей фильтрат направляют в накопитель с насосом, который принято называть насосной станцией перекачки. Таким образом, местная система канализации становится безотходной.

Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, в случае если нет возможности очистки и утилизации их содержимого на месте, стоки должны вывозиться на специально оборудованные сооружения – сливные станции, которые, как правило, должны размещаться вблизи очистных сооружений. Для навозной жижи должны устраиваться непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, после чего должны проводиться мероприятия по компостированию жижи на удобрения.

Актуально строительство локальных автономных очистных сооружений. Современный сельский дом также целесообразно оборудовать водосточной (ливневой) канализацией для отвода дождевых и талых вод с кровли дома в емкости, грунт или подземную дренажную систему орошения.

  - Охрана почв

В ст. 20 федерального закона «О животном мире» от 24.04.95 определено, что обязательной государственной экологической экспертизе подлежат удобрения, пестициды и биостимуляторы роста растений. Ст. 22 закона гласит, что любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира. Например, во время уборки урожая сельхозкультур и скашивания травы необходимо начинать со стороны, противоположной опушке, лесопосадке и т.п., чтобы дать возможность животным и птицам под прикрытием еще не скошенных культур переместиться в защитные места. На практике применяются и специальные механические приспособления для отпугивания диких животных и птиц во время сенокоса и зерноуборочных работ.

Задача правового регулирования применения химических средств в сельском хозяйстве заключается в соблюдении санитарных норм и правил по производству, транспортировке, хранению и использованию химических веществ. Список таких веществ утверждается ежегодно на межведомственной комиссии с участием Минсельхоза РФ, Минприроды РФ и других заинтересованных министерств и ведомств.

К сожалению, экологическое мировоззрение у многих руководителей и специалистов аграрной сферы пока не сформировалось, и по этой причине продолжается ведение сельскохозяйственного производства с грубыми нарушениями норм экологического законодательства. Экологический правопорядок, экологическая культура, этика природопользования и другие категории должны получить прописку в отечественном аграрном секторе экономики. Это соответствует направлениям аграрной политики, утвержденной в законе от 29.12.06 «О развитии сельского хозяйства».

В целях охраны здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия химических средств Закон об охране здоровья граждан от 12 июля 1993 г. запрещает без соответствующего разрешения Минздрава РФ применение новых химических средств и стимуляторов роста.

Действующее законодательство предусматривает целый ряд правовых мер охраны сельского хозяйства от вредного воздействия окружающей среды. Тем самым обеспечивается ее охрана от тех негативных изменений, которые возникают в результате деятельности промышленных, строительных и иных предприятий.

Так, в соответствии с водным законодательством, сельхозпредприятия имеют право на предъявление иска о возмещении ущерба, причиненного посевам, почвам загрязнением окружающей среды сточными неочищенными водами и другими отходами производства; в соответствии с Законом об охране атмосферного воздуха - о возмещении потерь в урожае сельскохозяйственных культур, происшедших в результате загрязнения сельхозугодий неочищенными и необезвреженными выбросами промышленных предприятий. Земельный кодекс РФ предусматривает обязанность предприятий, деятельность которых связана с нарушением почвенного покрова, снимать, хранить и наносить плодородный слой почвы на рекультивируемые земли или малопродуктивные угодья, а также по окончании необходимых работ приводить земельные участки в состояние, пригодное для их использования по назначению. Важной мерой, направленной на охрану сельскохозяйственных угодий, является возмещение потерь сельскохозяйственного производства при изъятии земель сельскохозяйственного назначения для несельскохозяйственных надобностей. Большое значение имеет также требование, касающееся недопущения нанесения ущерба сельскохозяйственному производству потравой посевов дикими животными.

Эффективность сельскохозяйственного производства, темпы его роста зависят от состояния почв, а также от правильной организации мероприятий по их охране. Однако в настоящее время состояние земель Российской Федерации, находящихся в сфере сельскохозяйственной деятельности, остается неудовлетворительным. Осуществляемые преобразования, изменение форм собственности и хозяйствования в агропромышленном комплексе не сопровождались в последние годы расширением применения природоохранных и ресурсосберегающих технологий.

Таким образом, основными мероприятиями в области оздоровления почвенного покрова на территории Северного сельского поселения следует считать:

1) инвентаризацию нарушенных земель с последующей их рекультивацией и экореабилитацией;

2) оптимизацию системы земледелия в направлении эффективного использования земли, сохранения и повышения плодородия почвы;

3) реализацию мероприятий по борьбе с эрозией почв.

Рекультивация – восстановление нарушенной хозяйственной деятельностью человека территории с использованием специальных технологий; включает восстановление почв, растительности и нередко ландшафта. Рекультивация имеет два этапа. Техническая рекультивация – этап рекультивации земель, включающий их подготовку для последующего целевого использования в народном хозяйстве, к ней относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортирование, нанесение почв плодородных пород, при необходимости коренная мелиорация, строительство дорог, специальных гидротехнических сооружений и т.д. (ГОСТ 17.5.1.01-83).

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению плодородия рекультивированных земель до комплексного природного потенциала. К ним относится посадка древесно-кустарниковых культур, посев многолетних трав, проведение агротехнических мероприятий, фитомелиоративные и другие работы, направленные на восстановление флоры и фауны. ГОСТом 17.5.1.02-85 определены следующие направления рекультивации: сельскохозяйственное – пашня, кормовые угодья (сенокосы, пастбища), многолетние насаждения; лесохозяйственное – лесонасаждения общего хозяйственного и пылезащитного направления, лесопитомники; водохозяйственное – водоемы для хозяйственно-бытовых, промышленных нужд, орошения рыбоводства; строительное – площадки под застройку, включая складирование отходов производств; природоохранное и санитарно-гигиеническое – задернение участков, противоэрозионные насаждения; закрепленные техническими средствами, участки самозарастания.

Разработку и ведение системы земледелия для каждого конкретного хозяйства необходимо вести в направлениях:

- обеспечения воспроизводства плодородия почв;

- усовершенствования системы земледелия и агротехнологии, сделав их наименее затратными и высокопроизводительными, добиться экологической безопасности производства;

- повышения урожаев с/х культур, сделать их стабильными;

- обеспечения должного качества с/х продукции;

- сохранения почвы, водных ресурсов и ландшафтов от деградации и загрязнения.

Для предотвращения дальнейшей деградации плодородия почв, прежде всего, необходимо обеспечить бездефицитный баланс содержания органического вещества. Это возможно экономично сделать только на основе биологизации земледелия (освоение плодосменных севооборотов, использование соломы и навоза на удобрения, возделывание промышленных культур на зеленый корм и сидерацию).

  - Управление отходами производства и потребления

Политика в сфере управления отходами, главным образом, должна ориентироваться на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование. Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Основным направлением работ по решению проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) являются:

- выявление и рекультивация переполненных и неудовлетворяющих нормам участков компостирования ТБО;

- оптимальная эксплуатация участков компостирования ТБО с последующей рекультивацией территорий;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки территории и повышение ее технического уровня;

- внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- оптимизация тарифов сбора, транспорта и утилизации ТБО;

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- ликвидация всех несанкционированных свалок, а также разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления.

На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. Также необходимо всем предприятиям и организациям, находящимся на территории поселения, разработать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), а также заключить договора на вывоз соответствующих отходов.

В качестве основных мероприятий по санитарной очистке следует предусмотреть:

- разработку «Схемы санитарной очистки»;

- обустройство площадок временного складирования твердых бытовых отходов;

- устройство нового полигона ТБО.

Широкое распространение в поселении имеет сельскохозяйственное загрязнение. Хранение навоза в поселении носит временный характер и происходит непосредственно около существующих ферм. В дальнейшем сельскохозяйственные отходы используются для удобрения сельскохозяйственных полей. Согласно п. 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» при хранении сельскохозяйственных отходов необходимо соблюдать санитарно-защитные зоны до жилой застройки и условия хранения. Основными известными методами переработки сельскохозяйственных отходов являются: компостирование - сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства; вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей; термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения; анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

  - Санитарно-защитные зоны объектов

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промышленных, коммунальных и других объектов устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не допускается размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. Предприятия пищевых отраслей промышленности, склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории промпредприятия других отраслей промышленности.

Животноводческие фермы и комплексы, предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, поверхности водосборов водоемов и атмосферного воздуха. Нарушение указанных требований влечет за собой ограничение, приостановление, либо прекращение экологически вредной деятельности сельскохозяйственных и иных объектов по предписанию специально уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 определены размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от объектов, расположенных в границах разработки генерального плана, которые представлены в таблице 12.5-1.

Разработанных и утвержденных проектов СЗЗ для предприятий, расположенных на указанной территории нет.

Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

Таблица 12.5-1

| № п/п | Наименование объекта | Размер СЗЗ, санитарных разрывов, м | Нормативные правовые акты, устанавливающие СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник (на с-в от с.Северное) | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | Скотомогильник (на с-в от д.Медведки, в р-не ур.Черемушки) | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | Скотомогильник (на ю-з от д.Медведки)- закрыт | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | Сибириядный скотомогильник (на с-в от д.Медведки) | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5. | Проектируемая свалка (около 900м. на запад от д. Медведки) | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6. | Свалка (500м. на ю-в от с.Северное ) | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7. | Конезавод ОАО «ПКЗ «Медведки» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8. | Территория перспективного развития конезавода ОАО «ПКЗ «Медведки» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 9. | Животноводческая ферма (разведение овец) в с.Северное | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 10. | Территория перспективного развития животноводческой фермы в с.Северное | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 11. | Проектируемое предприятие по деревопереработке в с.Северное | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 12. | Проектируемый зерносушильный комплекс в с.Северное | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 13. | Проектируемая ремонтная мастерская, гараж в с.Северное | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 14. | Проектируемый склад ГСМ в с.Северное | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 15. | Проектируемый материальный склад в с.Северное | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 16. | Проектируемая АЗС | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 17. | Проектируемая СТО | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 18. | Проектируемые очистные сооружения в с.Северное | 150 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 19. | Проектируемые очистные сооружения в д.Медведки | 150 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 20. | Предприятие по хранению и переработке с/х продукции в д.Леонтьево | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 21. | Предприятие по лесозаготовке и деревопереработке в д.Медведки | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 22. | Фермерское хозяйство в д.Медведки (предложение) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 23. | Проектируемая животноводческая ферма в д.Медведки | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 24. | Мастерская, гараж в д.Медведки | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 25. | Склад ГСМ в д.Медведки | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 26. | Склад минеральных удобрений в д.Леонтьево | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 27. | Территория для временного содержания лошадей в д.Леонтьево | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 28. | Проектируемая животноводческая ферма в д.Леонтьево | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 29. | Проектируемый склад ГСМ в д.Леонтьево | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 30. | Проектируемый материальный склад в д.Леонтьево | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 31. | ЗАО «Ортат», предприятие по упаковке лекарственных средств | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 32. | Материальный склад в д.Медведки | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 33. | Овощехранилище в д.Леонтьево | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 34. | Предприятие по лесозаготовке и деревопереработке в д.Сырнево | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 35. | Проектируемая животноводческая ферма в д. Сырнево | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 36. | Проектируемая животноводческая ферма в д. Перемилово | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 37. | Электроподстанция | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 38. | Котельные, топливо-дрова | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 39. | Кладбище (на восток от с.Северное) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 40. | Кладбище (на восток от с.Кишино) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 41. | Кладбище (на север от с.Троицкое) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

  - Охрана лесов

Леса являются главным природным богатством Сусанинского муниципального района. Несмотря на то, что леса района образованы, преимущественно, мягколиственными породами, запасы древесины и расчетная лесосека достаточно высоки для устойчивого функционирования лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий.

Основой осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах Сусанинского лесничества является лесохозяйственный регламент. Лесохозяйственный регламент обязателен для исполнения гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах Сусанинского лесничества. Срок действия лесохозяйственного регламента составляет 10 лет.

Основной причиной экологических проблем является халатное, потребительское отношение к природе со стороны местного населения. Без решения ключевых экологических проблем невозможно и перспективное социально-экономическое развитие района.

Воспроизводство лесов ценными породами деревьев пока идет крайне медленно. Требуется уже в ближайшее время значительно увеличить объёмы лесовосстановительных работ, в первую очередь, за счет создания лесных культур.

В области сохранения лесных ресурсов существует необходимость усиления контроля за вырубкой лесов посредством проведения совместных рейдов с представителями лесхоза, ОВД, администраций сельского поселения; информирования населения о фактах незаконных рубок и ответственности за них через средства массовой информации. С целью изменения потребительского отношения к природе различных целевых групп местного населения необходимо проводить эколого-просветительскую работу с различными целевыми группами населения (дети, школьники, предприятия, семейные клубы) в разных формах – организация экологических клубов, акций, праздников для местных жителей с целью воспитания чувства бережного отношения к природе и экологической ответственности; проводить информационную кампанию по воспитанию экологического сознания в СМИ, а также на общественных собраниях, сельских сходах, круглых столах и т. п.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Предложения по развитию объектов и сетей энергоснабжения.

Северное сельское поселение в настоящее время располагает достаточным электроэнергетическим потенциалом.

Покрытие энергетических нагрузок района на расчетный срок реализации генплана до 2030года  предусматривается от существующих и проектируемых трансформаторных подстанций ТП.

В зонах проектируемых жилых застроек по сельскому поселению, спортивного центра (на базе конезавода «Медведки») и при строительстве живодноводческих ферм предусматривается установка 14 трансформаторных подстанций  единичной мощностью от 25кВА до 160кВА общей мощностью 1400кВА.

Необходимо проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий.

В настоящее время основной задачей развития электрических сетей является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения всех потребителей.

При этом не следует ожидать значительного роста нагрузок и потребления электроэнергии в промышленности и сельском хозяйстве.

Перспективные нагрузки жилищно-коммунального сектора*

|  | 1 очередь 2020 г. | Проектный срок 2030г |
| --- | --- | --- |
| Население, чел. | 888 | 919 |
| Годовое электропотребление, тыс.кВт.ч | 844 | 874 |
| Максимальная электрическая нагрузка, кВт | 292 | 302 |

*Согласно СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) показатель расхода электропотребления принят для Северного сельского поселения - 950кВт.ч/чел. в год, использование максимума электрической нагрузки -4100ч/год.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009г. | Первая очередь строительства 2020г. | Вторая очередь строительства 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Источники покрытия электронагрузок: ОАО “МРСК Центра “Костромаэнерго” | тыс.кВА | 4,6 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Годовое потребление Электроэнергии (в том числе: жилищно-коммунальный сектор, промышленность и прочие) | тыс.кВт.ч/год | 838 | 844 | 874 |
| 3 | Потребление электроэнергии на 1 человека в год (в том числе: жилищно-коммунальный сектор, промышленность и прочие) | кВт.ч/год | * | 950 | 950 |
| 4 | Протяженность воздушных линий электропередач напряжением 35кВ | км | 26 | 26 | 26 |

*нет данных.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения  в связи с запланированным  градостроительным развитием Северного сельского поселения и на основе “Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети”, утвержденных приказом  №213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы  учитывают изменения и дополнения “Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД34.20.185-94”

  - Предложения по развитию объектов и сетей газоснабжения.

В соответствии с Областной целевой программой «Развитие газификации Костромской области до 2015 года», утвержденной постановлением Костромской областной думы от 21.04.2005 № 3602, ОАО «Промгаз» разработана схема газификации сельских поселений муниципального района. Программой предусматривается газификация:

- .Сырнево

- Запрудня

- Северное

- Леонтьево

- Медведки

Источником газоснабжения является межпоселковый газопровод высокого давления Кострома — Кузнецово — Василёво — Бычиха.

Предусматривается прокладка межпоселковых газопроводов высокого давления до газифицируемых населённых пунктов, где устанавливаются газорегуляторные пункты (ГРПШ) для снижения давления газа с высокого до среднего (0,3 МПа). От ГРПШ прокладываются уличные распределительные газопроводы для подключения коммунально-бытовых потребителей и предприятий. Трассировка и длина уличных распределительных газопроводов — определяется при разработке проектов на населённые пункты.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009г. | Первая очередь строительства 2020г. | Вторая очередь строительства 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Межпоселковые газопроводы | км | — | 20,0 | — |
|  | Газопроводы – отводы (в/д) к населённым пунктам | км | — | 4,5 |  |

Общая протяженность межпоселковых распределительных газопроводов по территории Северного сельского поселения ~24,5 км

  - Предложения по развитию объектов и сетей водоснабжения.

Раздел «Водоснабжение» генерального плана Северного  сельского поселения Сусанинского муниципального района Костромской области разработан с учетом комплексного освоения планируемой территории.

. В настоящее время в состав Северного сельского поселения вошли Северное и Медведковское  поселения.

Административным центром является с. Северное  с населением  257 чел.

В наиболее крупных населенных пунктах Северного  сельского поселения: в с. Северное, д.Запрудня, д.Починок, д. Макарино, д. Медведки,  д. Леонтьево, д. Сырнево, д. Перемилово, д. Мининское  перспективно развивать системы централизованного водоснабжения.

В материалах генерального плана установлены следующие сроки его реализации:

первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные мероприятия – 2020 год;

расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проектные решения – 2030 год.

В основу проектной схемы водоснабжения положены следующие материалы:

Анкетные данные, предоставленные Администрацией Северного  сельского поселения.

Проектные решения в разделе «Водоснабжение» генерального плана являются основанием для разработки последующих стадий проектирования по развитию системы водоснабжения  Северного сельского поселения.

Первая очередь строительства до 2020 г.г.

Количество воды, необходимое на хозяйственно-питьевые нужды, на первую очередь строительства по следующим населенным пунктам составляет:

- с. Северное  - 72,0 м3/сут.

- д. Запрудня  - 15,2 м3/сут.

- д. Починок  - 16,1 м3/сут.

- д. Макарино  - 7,2 м3/сут.

- д. Леонтьево  - 15,5 м3/сут.

- д. Сырнево  - 15,2 м3/сут.

- д. Перемилово  - 15,6 м3/сут.

- д. Медведки  - 86,6 м3/сут.

- д. Мининское  - 1,2 м3/сут.

на нужды сельскохозяйственных предприятий составляет:

- ООО «ДИК-ДЕБА» с. Северное    - 1,5 м3/сут.

- ОАО ПКЗ «Медведки» д. Медведки  - 4,2 м3/сут.

- Турбаза ОАО ПКЗ д. Медведки  - 12,0 м3/сут.

- МТФ д. Медведки  - 5,0 м3/сут.

- МТФ д. Леонтьево  - 5,0 м3/сут.

- МТФ д. Сырнево  - 5,0 м3/сут.

- МТФ д. Перемилово  - 5,0 м3/сут.

Обеспечение чистой питьевой водой на первую очередь, намечается  за счет  использования существующих скважин:

- существующая скважина в с. Северное, (д. Запрудня, д. Починок)       производительностью 110,5 м3/сут (при 17-ти часовой работе скважины),

-  существующая скважина в д. Леонтьево производительностью 26,0 м3/сут (при 3-х часовой работе скважины),

- существующая скважина в д. Сырнево  производительностью 22,5 м3/сут (при 5-ти часовой работе скважины),

- существующая скважина в д. Перемилово, д. Макарино  производительностью 19,5 м3/сут (при 3-х часовой работе скважины),

- существующая скважина в д. Медведки  производительностью 97,5 м3/сут (при 15-ти часовой работе скважины),

- и строительства новых скважин :-                                                                                      проектируемая скважина в д. Мининское   производительностью 4,5м3/сут (при  часовой работе скважины).

До строительства необходимо произвести разведку запасов подземных вод, а также специализированной проектной организации заказать проект на разработку (бурение) скважины в д. Мининское , ее месторасположение уточнить при рабочем проектировании.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» необходимо предусмотреть по одной резервной скважине на  водозаборах в с. Северное, д.Запрудня, д.Починок, д. Макарино, д. Медведки,  д. Леонтьево, д. Сырнево, д. Перемилово, д. Мининское ( месторасположение уточнить при рабочем проектировании).

Все существующие артскважины, для которых не выдержана зона санитарной охраны, подлежат  тампонажу.

На I очередь в д. Медведки планируется строительство турбазы ОАО ПКЗ «Медведки»  на 150 лошадей. Количество воды, необходимое турбазе на хозяйственно-питьевые нужды, на первую очередь строительства намечается за счет строительства новых источников водоснабжения – артскважин.

Животноводческие фермы в д. Медведки,  д. Леонтьево, д. Сырнево, д. Перемилово снабжаются водой из существующих скважин этих поселков.  На первую очередь строительства обеспечение водой сельхозпредприятий намечается за счет существующих и строительства резервных артскважин.

Для животноводческой фермы в с. Северное  планируется строительство  самостоятельной скважины ( месторасположение уточнить при рабочем проектировании).

В соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» социально-значимые объекты необходимо оборудовать системами внутреннего водопровода.

На первую очередь необходимо провести анализ питьевой воды из источников питьевого водоснабжения на соответствие ее качества установленным требованиям. В условиях ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых технологий очистки воды. Необходимость строительства станций обезжелезивания определить после проведения дополнительных анализов воды.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения  водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

На территории водозаборных сооружений необходимо выполнять мероприятия по обеспечению зон санитарной охраны.

В населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, на первую очередь строительства необходимо предусмотреть реконструкцию существующих водозаборных сооружений (шахтных колодцев, каптажа родников и т. п.) с оборудованием их механизированными водоподъемниками.

В наиболее крупных населенных пунктах планируется реконструкция системы водоснабжения с заменой существующих сетей, выработавших срок эксплуатации,  а также строительство новых участков сетей.

Расчетный срок – период 2020-2030 г.г.

Количество воды, необходимое на хозяйственно-питьевые нужды, на расчетный срок по следующим населенным пунктам  составляет:

- с. Северное  - 83,3 м3/сут.

- д. Запрудня  - 17,5 м3/сут.

- д. Починок  - 20,3 м3/сут.

- д. Макарино  - 8,6 м3/сут.

- д. Леонтьево  - 17,9 м3/сут.

- д. Сырнево  - 17,9 м3/сут.

- д. Перемилово  - 18,2 м3/сут.

- д. Медведки  - 100,4 м3/сут.

- д. Мининское  - 6,6 м3/сут.

на нужды сельскохозяйственных предприятий составляет:

- ООО «ДИК-ДЕБА» с. Северное    - 1,5 м3/сут.

- ОАО ПКЗ «Медведки» д. Медведки  - 4,2 м3/сут.

- Турбаза ОАО ПКЗ д. Медведки  - 12,0 м3/сут.

- МТФ д. Медведки  - 5,0 м3/сут.

- МТФ д. Леонтьево  - 5,0 м3/сут.

- МТФ д. Сырнево  - 5,0 м3/сут.

- МТФ д. Перемилово  - 5,0 м3/сут.

Обеспечение чистой питьевой водой на расчетный срок, намечается  за счет сохранения и дальнейшего развития существующих источников водоснабжения.

Учитывая, что вся система водоснабжения на текущий период имеет значительный износ, в рамках реализации основных решений разрабатываемого генплана на первую очередь строительства и на расчетный срок, предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения в с. Северное, д.Запрудня, д.Починок, д. Макарино, д. Медведки,  д. Леонтьево, д. Сырнево, д. Перемилово, д. Мининское.  Планируется строительство новых  водопроводных сетей и реконструкция существующих, выработавших срок эксплуатации.

Перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения и последовательность их выполнения.

| Месторасположение | Перечень мероприятий | Очерёдность выполнения |
| --- | --- | --- |
| с. Северное, д. Медведки, д. Мининское | Бурение артезианских скважин – 3 шт. Разработка проекта ЗСО. | 1 очередь |
| с. Северное, д. Леонтьево, д.Сырнево, д. Медведки, д. Перемилово, Мининское | Бурение резервной скважины (по 1 шт.) | 1 очередь |
| с. Северное, д. Леонтьево, д.Сырнево, д. Медведки, д. Перемилово, Мининское | Разработка проектов ЗСО для всех резервных скважин. | 1 очередь |
| Все населённые пункты | Проведение анализа питьевой воды из всех источников (скважины, колодцы, родники) | 1 очередь |
| с. Северное, д. Запрудня, д. Починок | Строительство водопроводных сетей 3,4 / 4,9 км | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Макарино | Строительство водопроводных сетей 0,6 / 1,3 км | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Леонтьево | Строительство водопроводных сетей 0,9 / 0,4 км | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Сырнево | Строительство водопроводных сетей 0,7 / 1,6 км | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Перемилово | Строительство водопроводных сетей 0,9 / 0,3 км | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Медведки, д. Завод | Строительство водопроводных сетей 5,3 / 1,5 км | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Мининское | Строительство водопроводных сетей 1,5 / 0,5 км | 1 очередь/ расчетный срок |
| Все населённые пункты | Тампонаж бесхозных скважин | 1 очередь |

  - Предложения по развитию объектов и сетей водоотведения.

Раздел «Канализация» генерального плана Северного  сельского поселения  разработан с учетом  градостроительного развития поселения.

В материалах генерального плана установлены следующие сроки его реализации:

первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные мероприятия – 2020 год;

расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проектные решения – 2030 год.

В основу проектной схемы канализации положены следующие материалы:

Анкетные данные, предоставленные Администрацией Северного сельского    поселения.

Проектные решения в разделе «Канализация» генерального плана являются основанием для разработки последующих стадий проектирования по развитию системы канализации Северного сельского поселения.

На первую очередь предусматривается канализовать социально-значимые объекты, планируемые к обустройству внутренним водопроводом. На первую очередь целесообразно предусмотреть строительство общей централизованной канализации и очистных сооружений в  с. Северное, д.Запрудня, д.Починок,  д. Медведки,  д. Леонтьево, д. Сырнево. Технологию очистки определить при рабочем проектировании, принимая наилучшие доступные технологии, отвечающие современным требованиям.

На расчетный срок предусматривается  расширение очистных сооружений.

Для навозной жижи должны устраиваться непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, после чего должны проводиться мероприятия по компостированию жижи на удобрения.

В неканализованных населенных пунктах: д. Макарино, д. Перемилово, д. Мининское, д. Завод  и других населенных пунктов перспективно использование люфт-клозетов или биотуалетов.

Для существующих и проектируемых животноводческих ферм в с. Северное, д. Медведки, д. Леонтьево, д. Сырнево, д. Перемилово, а также проектируемой турбазы в д. Медведки  рекомендуется строительство собственных локальных канализационных очистных сооружений с соблюдением санитарно-защитной зоны.  Показатели по очистке сточных вод должны соответствовать перечню рыбохозяйственных нормативов.

На период строительства централизованной канализации и канализационных очистных в  с. Северное, д.Запрудня, д.Починок,  д. Медведки,  д. Леонтьево, д. Сырнево предусмотреть строительство сливных станций, располагаемых рядом с площадками очистных сооружений  для приема стоков из выгребов д. Макарино, д. Перемилово, д. Мининское, д.Завод  и других населенных пунктов.

После утверждения Генерального плана необходимо разработать технический проект канализования населенных пунктов Северного сельского поселения на всю перспективную территорию, а так же выполнить проект новых очистных сооружений на перспективный объем стоков с использованием новых технологий очистки.

Предложения по развитию сетей и объектов канализации на первую 
очередь строительства и на расчетный срок.

На первую очередь предусматривается канализовать социально-значимые объекты, планируемые к обустройству внутренним  водопроводом.

На первую очередь строительства и на расчетный срок, для улучшения работы сооружений и сетей водоотведения,  проектом предлагается:

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 100,0 м3/сут. для  с. Северное, д. Запрудня, д. Починок.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 13,0 м3/сут. в д. Леонтьево.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 13,0 м3/сут. в  д. Сырнево.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 75,0 м3/сут. в д. Медведки.

- Строительство  канализационных  насосных станций в с. Северное, д. Сырнево.

- Строительство  канализационных самотечных и напорных сетей в с. Северное, д.Запрудня, д.Починок, д. Медведки,  д. Леонтьево, д. Сырнево.

- Строительство сливных станций в с. Северное,,  д. Медведки,  д. Леонтьево, д. Сырнево.

- Строительство локальных очистных сооружений канализации .для сельскохозяйственных предприятий в  с. Северное,  д. Медведки,  д. Леонтьево, д. Сырнево, д. Перемилово.

Для стоков производственных и жилых объектов, которые экономически нецелесообразно направлять на централизованные системы канализации, необходимо устройство локальных очистных сооружений с обеспечением степени очистки, отвечающей нормативным требованиям.

После утверждения Генерального плана необходимо разработать технический проект канализования  Северного сельского поселения на всю перспективную территорию, а так же выполнить проект очистных сооружений на перспективный объем стоков с использованием новых технологий очистки.

Перечень мероприятий по развитию систем водоотведения и последовательность их выполнения.

| Месторасположение | Перечень мероприятий | Очерёдность выполнения |
| --- | --- | --- |
| с. Северное | Строительство / расширение канализационных очистных сооружений (производительностью 80,0/100,0 м³/сут) | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Леонтьево | Строительство / расширение канализационных очистных сооружений (производительностью 11,0/13,0 м³/сут) | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Сырнево. | Строительство / расширение канализационных очистных сооружений (производительностью 11,0/13,0 м³/сут) | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Медведки | Строительство / расширение канализационных очистных сооружений (производительностью 60,0/75,0 м³/сут) | 1 очередь/ расчетный срок |
| с. Северное, д. Запрудня, д. Починок | Строительство канализационных насосных станций – 2 шт. | расчетный срок |
| д. Сырнево. | Строительство канализационных насосных станций – 1 шт. | расчетный срок |
| с. Северное, д. Леонтьево, д.Сырнево, д. Медведки | Строительство сливной станции – 4 шт | 1 очередь |
| с. Северное, д. Запрудня, д. Починок | Строительство канализационных сетей 3,0 /2,7 км | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Леонтьево | Строительство канализационных сетей 1,7 / 0,2 км | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Сырнево. | Строительство канализационных сетей 1,8 / 0,7 км | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Медведки | Строительство канализационных сетей 2,5 км | 1 очередь |
| с. Северное, д. Леонтьево, д.Сырнево, д. Медведки, д. Перемилово | Строительство локальных очистных сооружений на производственных, животноводческих и жилых объектах. | 1 очередь |

  - Предложения по развитию объектов и сетей связи.

Северное сельское поселение в настоящее время располагает достаточным потенциалом по телефонизации на все сроки проектирования. Телефонизация предусматривается от существующих АТС  поселения.

Основные задачи развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле и радиовещания в Северном сельском поселении должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии;

- развитие почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов «Интернет» для населения;

-увеличение количество программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема;

-подготовка сети телевизионного вещания к переходу на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения.

Для реализации указанных задач необходима разработка и совершенствование сети телефонизации общего пользования, телевизионного и радиовещания области с целью построения современной информационной инфраструктуры, в основе которой лежит многофункциональная мультимедийная транспортная сеть.

Таблица 13.5-1

| Nп/п | Показатели | Ед.изм. | Современное состояние на 2009год | Проектный срок Iочередь 2020год | Проектный срок IIочередь 2030год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность кабельных линий связи по опорам | Км. | 60,635 | 60,635 | 60,635 |
| 2 | Охват населения телевизионным вещанием | % сельского населения | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | 100жителей | 21 | 21 | 20 |

  - Предложения по развитию источников и сетей теплоснабжения.

Мероприятия перспективного развития источников теплоснабжения в Северном сельском поселении  должны быть направлены на реконструкцию, модернизацию и строительство новых источников теплоснабжения с использованием энергосберегающего оборудования и с учетом перспективного перевода котельных на газообразное топливо.

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы.

Для поддержания установленного температурного графика в котельных необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии.

Необходимо проводить анализ контрольных проб котельного топлива.

В котельных необходимо установить автоматику безопасности, чтобы избежать аварийных ситуаций и угроз для обслуживающего персонала. Также необходимо оснастить котельные системой контроля за содержанием СН4 и СО в помещении котельной и внедрять систему телекоммуникаций.

Перечень основных источников теплоснабжения Северного сельского поселения

Таблица 13.6-1

| № | Наименование котельной (адрес, номер котельной) | Вид топлива | Годовой расход топлива , ТУТ | Котлы |  | Установ. мощн. Гкал/час | Подключ. тепл нагр Гкал/час | Протяж. сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип | кол-во |  |  |  |
|  | Котельная школы в Медведках | уголь, дрова | 108,5 | Универсал | 1 |  |  |  |
|  | Дом культуры в Медведках | дрова | 9,4 | КЧМ-5 | 1 |  |  |  |
|  | Администрация н.п. Медведки | дрова | 15,1 | нетиповой | 1 |  |  |  |
|  | Котельная школы в Северном | уголь, дрова | 66,6 | КЧМ-5 | 3 |  |  |  |
|  | Дом культуры в Северном | уголь, дрова | 30,4 | нетиповой | 1 |  |  |  |

  - Предложения по защите территорий и инженерной подготовке.

Создание  условий  по  обеспечению  пригодности  территорий  для  различных  видов  градостроительного  использования  и  обеспечению  оптимальных  санитарно-гигиенических  и микроклиматических  условий.

В  соответствии  с  архитектурно-планировочными  решениями  и  природно-климатическими  условиями  основными  мероприятиями  по  инженерной  подготовке  территории  являются:

- организация поверхностного стока и строительство очистных 
сооружений дождевых стоков;

- защита территории от затопления, подтопления и заболачивания;

- понижение уровня грунтовых вод;

- берегоукрепление;

- противооползневые мероприятия.

- рекультивация месторождений строительных материалов и торфа.

    - Перечень мероприятий по инженерной подготовке территории, отводу и очистке поверхностных вод, защите территорий от подтоплений.

1.   Так  как    дождевая  канализация в населенных пунктах Северного сельского поселения  отсутствует, а также отсутствуют очистные  сооружения  дождевых  стоков на выпусках дождевых стоков и  на  промышленных  предприятиях,  проектом  предусматриваются следу-  ющие мероприятия  по  инженерной  подготовке  территорий:

до  2020-го  года

•  осуществление отвода дождевых стоков на существующих улицах открытым способом по лоткам проезжей части, канавам и кюветам с организацией водоотведения с внутренних частей

кварталов на рельеф;

•  строительство локальных очистных сооружений на существующих предприятиях, требующих

по производственным условиям очистки дождевых стоков;

до  2030 года

•  осуществление отвода дождевых стоков на проектируемых улицах открытым способом по лоткам проезжей части, канавам и кюветам с организацией водоотведения с внутренних частей кварталов на рельеф;

•  строительство локальных очистных сооружений на проектируемых предприятиях (АЗС,  станции техобслуживания, животноводческих ферм. деревообрабатывающем предприятии идр.),  требующих по производственным условиям очистки дождевых стоков.

2.  Необходимо предусмотреть комплекс мер по защите берегов водотоков и малых рек от эрозии путем устройства берегоукрепительных мероприятий, это:

•  использование современных материалов (геосеток и георешеток) для защиты от эрозивных процессов;

•  очистки и частичного углубления русел водотоков, соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных полос.

•  ликвидация аварийных неочищенных хозяйственно-фекальных сбросов.

Осуществление инженерных мероприятий по защите территорий от заболачивания способствует улучшению экологической ситуации в населенных пунктах, повышению уровня благоуст ройства территорий и более комфортных условий проживания населения.

Эти мероприятия заключаются в:

•  осушении болот сетью открытых водостоков;

•  устройстве дренажных систем;

•    подсыпке  грунта  до  отметок  паводка  1-2-х % обеспечиваемости и  четкой организации  поверхностного  стока  путем  выполнения  вертикальной  планировки  территории;

•  поддержании в рабочем состоянии открытых водоотводных и дренажных систем;

•  очистке и частичном углублении русел водотоков, соблюдении режима водоохранных зон и прибрежных полос.

- На территории Северного сельского поселения осваиваются 3-и месторождения торфа, а именно: Минино, Жуково, Северное. По мере их разработки необходимо выполнять рекультивацию земель.

Рекультивация осуществляется последовательно в два этапа. Первый – технический, включает в себя работы, создающие необходимые условия для дальнейшего использования  рекультивируемых земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв. Второй этап – биологический, включает в себя комплекс

агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение свойств почвы.

    - Этапы реализации предложений по инженерной подготовке и
защите территории.

В данном разделе определены этапы реализации предлагаемых мероприятий.

Строительство  очистных сооружений на предприятиях, где это необходимо,  предполагается выполнить  на первую очередь.

На первую очередь и расчетный срок  предлагается  выполнить проектирование  и строительство  очистных сооружений в с.Северном и д.Медведки.

Мероприятия по понижению  уровня грунтовых  вод  тесно  связаны с мероприятиями, выполняемыми при защите территорий  от  подтопления. Они включают в себя  работы по организации водостоков открытого и закрытого типов, подсыпке территорий при проявлении местных напоров грунтовых  вод грунтом,  пригодным для строительства, устройству локальных дренажей, отводу грунтовых  вод в сети дождевой  канализации, поддержании в рабочем состоянии открытых водоотводных и дренажных систем.

    - Рекультивация месторождений строительных материалов и торфа

На территории Северного сельского поселения находятся три месторождения песчано-гравийных смесей: одно – Озеряйки – осваивается, два – Мининское и Исуповское – не осваивается. Кроме этого  осваиваются три месторождения торфа, а именно: Минино, Жуково, Северное. По мере их разработки необходимо выполнять рекультивацию земель.

Рекультивация осуществляется последовательно в два этапа. Первый – технический, включает в себя работы, создающие необходимые условия для дальнейшего использования  рекультивируемых земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв. Второй этап – биологический, включает в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение свойств почвы.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Основные мероприятия по охране памятников истории и культуры связаны с проведением научных исследований в данной области, организацией государственной охраны, реставрации и поиском способов современного использования всей совокупности историко-культурного наследия.

Правовой базой для предложений по охране памятников истории и культуры являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (2004 г., декабрь, № 191-ФЗ);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (2002 г., июнь, №73-ФЗ);

- Закон Костромской области от 01.04.2004 г. №184-ЗКО (ред. от 08 06.2009 г.) «Об объектах культурного наследия  (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области»;

Предложения по исследованию историко-культурного наследия.

В задачи научных исследований историко-культурного наследия входит:

- выявление объектов культурного наследия, составление списков объектов, имеющих признаки историко-культурного наследия, их экспертиза и представление на утверждение в качестве памятников истории и культуры регионального значения или утверждение муниципалитетом в качестве местных объектов историко-культурного наследия;

- выявление древних антропогенных ландшафтов;

- изучение развития ремесел и промышленности и выявление исторических путей сообщения;

- составление списка объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение поддержки и сохранения;

- составление карты уникальных территорий, которые могли бы претендовать на статус культурных ландшафтов.

Предложения по совершенствованию учета и охранного зонирования историко-культурного потенциала.

Предложения по совершенствованию учета и охранного зонирования историко-культурного потенциала состоят:

- в установлении границ территории объекта;

- приведении памятников археологии в состояние, соответствующее их правовому статусу объектов культурного наследия;

- в разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия (или корректировке имеющихся, но не отвечающих требованиям изменившегося законодательства) и утверждения их в установленном порядке.

Установление границ территорий объекта. К данной категории принадлежат территории объектов культурного наследия: памятников истории и культуры, ансамблей, достопримечательных мест, объектов археологического наследия. Использование этих объектов осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (2002 г., июнь, №73-ФЗ), а регламентация хозяйственной деятельности – на основе проекта зон охраны объектов культурного наследия. Территория памятника устанавливается органом, в ведении которого находится объект культурного наследия, после чего утверждается в вышестоящей организации.

Границы территорий объектов культурного наследия могут быть зафиксированы лишь при выполнении проектов зон охраны памятников и затем внесены в соответствующие разделы генеральных планов поселений, Правил землепользования и застройки.

Границы территорий объектов культурного наследия вступают в силу с момента включения их в список недвижимых памятников истории и культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством. В пределах обнаруженного объекта археологического наследия все земляные и строительные работы ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований. Работы и иные действия по использованию памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

Установление границ охранных зон. В соответствии с Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 23 июля 2008 года) и положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской федерации (от 26 апреля 2008г. №315) в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта). Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Охранная зона устанавливается для обеспечения сохранности объекта историко-культурного наследия и прилегающей к его территории исторически сложившейся среды, для создания условий, способствующих выявлению исторической, научной, художественной или иной культурной ценности объекта историко-культурного наследия.

На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые могут оказать вредное воздействие на сохранность объекта историко-культурного наследия, на его историко-культурное восприятие.

В настоящее время на территории сельского поселения ни для одного объекта культурного наследия охранные зоны памятников истории и культуры не установлены.

Предложения по сохранению и развитию местностей, имеющих особый характер наследия и особые условия его использования.

Предложения по сохранению и развитию местностей, имеющих особый характер наследия и особые условия его использования, предполагают:

- разработку, утверждение и реализацию целевых программ по сохранению объектов наследия, туристско-рекреационному использованию местностей, имеющих ценные объекты наследия;

- составления перечня труднодоступных отдельных территорий и местностей, находящихся в депрессивном состоянии, но имеющих значимую историю и, следовательно, требующих охраны;

- разработку градостроительных проектов, в которых соблюдались бы требования сохранения наследия;

- учет требований законодательства по охране объектов историко-культурного наследия при разработке проектов на строительство промышленных и гражданских объектов и осуществлении хозяйственной деятельности на планируемой территории;

- соблюдение регламентов, установленных  проектами зон охраны объектов историко-культурного наследия при осуществлении хозяйственной деятельности на территориях с особыми условиями использования.

Предложения по сохранению, регенерации и использованию объектов и территорий историко-культурного наследия.

К предложениям по сохранению, регенерации и использования объектов и территорий историко-культурного наследия относятся:

- обеспечение безусловного сохранения объектов историко-культурного наследия, предметов градостроительной охраны, ценных средовых характеристик с возможностью проведения мероприятий для преобразования объектов недвижимости, которые необходимы для их соответствия требованиям современной жизни;

- установление на территориях объектов историко-культурного наследия, на иных исторических территориях, а также на территориях зон охраны объектов историко-культурного наследия режимов охраны и режимов регулирования градостроительной деятельности, соответствующих требованиям законодательства об охране объектов историко-культурного наследия;

- реконструкция, реорганизация, ликвидация на территориях сохраняемых объектов историко-культурного наследия объектов, не соответствующих требованиям законодательства об охране объектов историко-культурного наследия и о регулировании градостроительной деятельности на исторических территориях;

- восстановление на исторических территориях утраченных или нарушенных элементов исторической планировки, застройки, ландшафта;

- обеспечение преемственности градостроительного развития, основанной на сохранении объектов историко-культурного наследия, исторически сложившейся архитектурно- пространственной и планировочной структуры территории.

Решение задач по сохранению, регенерации и использованию объектов и территорий историко-культурного наследия предполагает реализацию следующих предложений:

- формирование системы общественных зон, градостроительных комплексов и ансамблей представительского, культурного, досугового, и туристического профиля, объединенных системой общественных пространств и пешеходных коммуникаций;

- сохранение, восстановление и воссоздание исторических элементов природного ландшафта, садово-парковых и усадебно-парковых ансамблей и комплексов, сохранение и развитие системы озеленения жилых и общественных территорий.

Обоснование предложений по развитию туристско-рекреационного потенциала

На данном этапе на территории Северного сельского поселения объекты туризма и отдыха - санатории, дома отдыха, турбазы и другие отсутствуют, но рекреационный потенциал поселения достаточно высок.

Учитывая сложившуюся транспортную доступность, инженерную инфраструктуру и природные условия, для размещения рекреационных объектов на территории Северного поселения и прокладки туристских маршрутов наиболее ценными являются с.Северное, с.Кишино, д.Медведки и долина реки Андоба.

Экологическая чистота природы, наличие особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения, уникальных памятников природы, охотничьих хозяйств и выделенных рыбопромысловых участков позволяет эффективно использовать природные богатства поселения и развивать экологические (природные виды туризма), а также охоту и рыбалку, зимний и летний отдых.

С учётом богатейшего историко-культурного и духовного потенциала, наиболее перспективными для развития туристической отрасли являются следующие виды туризма: культурно-познавательный, паломнический, сельский (экоагротуризм), событийный, экстремальный.

Развитие санаторно-рекреационной функции, совмещающей отдых, лечение и туризм, а также формирование инфраструктуры охотничьего и рыболовного туризма и сопутствующих им функций – организационно-хозяйственных, общественного обслуживания и обеспечения, могут стать перспективным и экономически прибыльным для поселения так и для района в целом.

В связи с возросшим интересом населения к истории страны и края появилась возможность эффективно использовать историко-культурное наследие в туристско-рекреационной деятельности.

Согласно Программы «Социально-экономическое развитие Сусанинского муниципального района Костромской области на 2008-2013 г.г. и на перспективу до 2025 года» в Северном сельском поселении из объектов туризма запланировано развитие конного туризма на базе конезавода «Медведки», которое предполагает создание туристической базы на 20-30 чел. И на перспективу планируется увеличение поголовья лошадей до 150 голов. На основание анализа существующего состояния и местоположения конюшен генеральным планом  предложена площадка для осуществления этого мероприятия на достаточном расстоянии от д.Меведки. Такое место было определено около д.Головинское ранее выполненным проектом. Расширение территории существующих конюшен (поголовье лошадей должно быть не более 100 голов) предложено к западу.

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

Перечень мероприятий по проекту генерального плана Северного сельского поселения включает в себя предложения по размещению, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, развития производственной базы, социальной сферы, транспортного обслуживания населения и инженерного обеспечения территории, а также развитию рекреационного использования территории и сохранению объектов культурного наследия.

Таблица 15-1

| Месторасположение | Перечень мероприятий |  | Очерёдность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Предложения по сохранению и рациональному использованию историко-культурного наследия |  |  |  |
| Северное сельское поселение |  | Разработка и утверждение проектов охранных зон памятников истории, культуры и археологии. | Первая очередь |
| 2. Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |
| с. Северное |  | Реконструкция дома культуры с увеличением числа посадочных мест в зале до 300 мест | Первая очередь |
| д. Починок |  | Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, перенос его в проектируемый общественный центр | Первая очередь |
| с. Северное |  | Строительство общественного центра в составе: -помещения администрации сельского поселения -администативные помещения -почта, АТС -кафе на 20 пос. мест -спортивный зал - ФАП | Первая очередь |
| с. Северное |  | Строительство центра детского творчества в составе: -кружковые -выставочный зал | Первая очередь |
| с. Северное |  | Строительство бани на 25 мест с прачечной самообслуживания на 90 кг в смену | Первая очередь |
| с. Северное |  | Строительство торгового центра в составе: -расширение магазина -предприятие бытового обслуживания на 3 раб. места | Первая очередь |
| с. Северное |  | Строительство квартир для ветеранов войны и труда - 5 квартир - 5 квартир | Первая очередь Расчетный срок |
| с. Северное |  | Строительство 1 квартиры для инвалидов на креслах-колясках | Расчетный срок |
| с. Северное |  | Строительство средней школы с бассейном | Расчетный срок |
| с. Северное |  | Реконструкция детского сада | Расчетный срок |
| д. Медведки |  | Строительство спортивного центра (на базе конезавода «Медведки») | Первая очередь |
| д. Медведки |  | Строительство общественного центра (в комплексе с существующим домом культуры) в составе: -администативные помещения -почта, АТС -кафе на 20 пос. мест -спортивный зал - ФАП - выставочный зал - кружковые | Первая очередь |
| д. Медведки |  | Строительство торгового центра в составе: -существующего магазина -предприятие бытового обслуживания на 2 раб. места | Первая очередь |
| д. Медведки |  | Строительство общеобразовательной школы с бассейном | Расчетный срок |
| д. Медведки |  | Реконструкция детского сада | Расчетный срок |
| д. Леонтьево |  | Строительство детского сада с квартирой для воспитателя | Первая очередь |
| д. Сырнево |  | Строительство детского сада с квартирой для воспитателя | Первая очередь |
| с. Северное, д. Медведки, д. Леонтьево, д. Сырнево |  | Обустройство зоны отдыха, со строительством площадок отдыха, спорта, детских площадок | Первая очередь |
| д. Перемилово, д.Макарино, д.Мининское |  | Обустройство зоны отдыха, со строительством площадок отдыха, спорта, детских площадок | Расчетный срок |
| д. Леонтьево |  | Строительство спортивного центра | Первая очередь |
| д. Перемилово |  | Строительство торгового центра (магазин, предприятие бытового обслуживания на 1 раб. место) | Первая очередь |
| д. Сырнево, д.Мининское |  | Строительство предприятия бытового обслуживания на 1 раб. место | Расчетный срок |
| д.Макарино |  | Строительство магазина | Расчетный срок |
| д. Сырнево |  | Строительство центра детского творчества | Первая очередь |
| д.Мининское |  | Завершение строительства кафе-закусочной и восстановление магазина | Первая очередь |
| 3. Агропромышленный комплекс |  |  |  |
| д. Медведки |  | Мероприятия по расширению конезавода «Медведки» с увеличением поголовья лошадей до 150 голов | Первая очередь |
| с.Северное, д. Медведки, д.Леонтьево, д.Сырнево, д.Перемилово |  | Развитие животноводческих ферм (на базе не используемых производственных территорий) | Первая очередь , расчетный срок |
| д. Медведки, с.Кишино, с.Троицкое, д.Кузьмино |  | Организация фермерских хозяйств (на базе неиспользуемых производственных территорий) | Первая очередь, расчетный срок |
| с. Северное |  | Строительство сельскохозяйственных объектов ( комплекс зерносушильный, мастерская, гараж, пилорама, материальный склад) на базе бывших территорий | Первая очередь, расчетный срок |
| с. Северное |  | Перенос склада ГСМ | Первая очередь |
| д.Леонтьево |  | Строительство материального склада | Расчетный срок |
| д.Леонтьево |  | Строительство склада ГСМ | Расчетный срок |
| 4. Размещение объектов в области капитального жилищного строительства |  |  |  |
| с. Северное, д. Запрудня, д. Медведки, д. Починок, д. Сырнево, д. Макарино, д. Леонтьево, д. Мининское, д.Перемилово |  | Освоение площадок под жилищное строительство с. Северное – 11.3 га д. Запрудня - 0.5 га д. Медведки – 8.0 га. д. Починок - 10.9 га. д. Сырнево - 4.6 га. д. Макарино - 5.1 га. д. Леонтьево - 0.5 га. д. Мининское – 2.2 га. д.Перемилово - 0.7 га. | Первая очередь, расчетный срок |
| с. Северное, д. Медведки, д. Починок, д. Сырнево, д. Макарино, д. Леонтьево, д. Мининское |  | Перевод земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» - с. Северное - 4.6 га; - д. Медведки - 11.7 га; - д. Починок - 15.5 га; - д. Сырнево - 7.5 га; - д. Макарино - 3.7 га; - д. Леонтьево - 2.0 га; - д. Мининское - 1.0 га; | Первая очередь |
| с. Северное, д. Перемилово |  | Перевод земель категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» - с. Северное - 8.5 га; - д. Перемилово – 1.8 га; | Расчетный срок |
| 5. Строительство объектов транспортной инфраструктуры. |  |  |  |
| 5.1. Строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц населенных пунктов |  |  |  |
| Северное сельское поселение |  | Капитальный ремонт автодороги Кострома-Сусанино-Буй (16.2 км. в пределах поселения) | Расчетный срок |
| Северное сельское поселение |  | Капитальный ремонт автодороги «Судиславль-Северное» (3.8 км. в пределах поселения) | Расчетный срок |
| Северное сельское поселение |  | Строительство автодороги «Мининское- Леонтьево» - 0.4 км. | Первая очередь |
| Северное сельское поселение |  | Капитальный ремонт автодороги «Подъезд к с.Северное» - 0.9 км. | Первая очередь |
| Северное сельское поселение |  | Капитальный ремонт автодороги «Медведки - Завод» - 0.3 км. | Первая очередь |
| Северное сельское поселение |  | Строительство автодороги «Перемилово- Макарино» - 1.9 км. | Первая очередь |
| Северное сельское поселение |  | Строительство дороги «Подъезд к д.Любимцево» - 0.6 км. | Первая очередь |
| Северное сельское поселение |  | Строительство дороги «Северное-Макарино» - 0.35 км. | Расчетный срок |
| Северное сельское поселение |  | Строительство автодороги «Медведки- Ломышки» - 3.7 км. | Расчетный срок |
| Северное сельское поселение |  | Капитальный ремонт улиц населенных пунктов - 12.0 км. | Первая очередь, расчетный срок |
| Северное сельское поселение |  | Строительство улиц в перспективных населенных пунктах - 6.8 км. | Первая очередь, расчетный срок |
| 5.2. Строительство объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| с. Северное |  | Строительство станции технического обслуживаня (СТО) | Первая очередь, расчетный срок |
| с. Северное |  | Строительство автозаправочной станции (АЗС) | Первая очередь, расчетный срок |
| Северное сельское поселение |  | Строительство мостов через р. Макариха р.Кунинка | Первая очередь, расчетный срок |
| 6. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 6.1. Строительство сетей газоснабжения |  |  |  |
| Северное сельское поселение | Межпоселковые газопроводы – 20.0 км. |  | Первая очередь |
|  | Газопроводы – отводы (в/д) к населенным пунктам - 4.5 км. |  | Первая очередь |
| 6.2. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения |  |  |  |
| с. Северное | Реконструкция, модернизация котельных |  | Первая очередь |
| д. Медведки | Реконструкция, модернизация котельных |  | Первая очередь |
| 6.3. Предложения по развитию систем водоснабжения |  |  |  |
| с. Северное, д. Медведки, д. Мининское | Бурение артезианских скважин – 3 шт. Разработка проекта ЗСО. |  | 1 очередь |
| с. Северное, д. Леонтьево, д.Сырнево, д. Медведки, д. Перемилово, Мининское | Бурение резервной скважины (по 1 шт.) |  | 1 очередь |
| с. Северное, д. Леонтьево, д.Сырнево, д. Медведки, д. Перемилово, Мининское | Разработка проектов ЗСО для всех резервных скважин. |  | 1 очередь |
| Все населённые пункты | Проведение анализа питьевой воды из всех источников (скважины, колодцы, родники) |  | 1 очередь |
| с. Северное, д. Запрудня, д. Починок | Строительство водопроводных сетей 3,4 / 4,9 км |  | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Макарино | Строительство водопроводных сетей 0,6 / 1,3 км |  | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Леонтьево | Строительство водопроводных сетей 0,9 / 0,4 км |  | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Сырнево | Строительство водопроводных сетей 0,7 / 1,6 км |  | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Перемилово | Строительство водопроводных сетей 0,9 / 0,3 км |  | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Медведки, д. Завод | Строительство водопроводных сетей 5,3 / 1,5 км |  | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Мининское | Строительство водопроводных сетей 1,5 / 0,5 км |  | 1 очередь/ расчетный срок |
| Все населённые пункты | Тампонаж бесхозных скважин |  | 1 очередь |
| 6.4. Предложения по развитию систем водоотведения |  |  |  |
| с. Северное | Строительство / расширение канализационных очистных сооружений (производительностью 80,0/100,0 м³/сут) |  | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Леонтьево | Строительство / расширение канализационных очистных сооружений (производительностью 11,0/13,0 м³/сут) |  | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Сырнево. | Строительство / расширение канализационных очистных сооружений (производительностью 11,0/13,0 м³/сут) |  | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Медведки | Строительство / расширение канализационных очистных сооружений (производительностью 60,0/75,0 м³/сут) |  | 1 очередь/ расчетный срок |
| с. Северное, д. Запрудня, д. Починок | Строительство канализационных насосных станций – 2 шт. |  | расчетный срок |
| д. Сырнево. | Строительство канализационных насосных станций – 1 шт. |  | расчетный срок |
| с. Северное, д. Леонтьево, д.Сырнево, д. Медведки | Строительство сливной станции – 4 шт |  | 1 очередь |
| с. Северное, д. Запрудня, д. Починок | Строительство канализационных сетей 3,0 /2,7 км |  | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Леонтьево | Строительство канализационных сетей 1,7 / 0,2 км |  | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Сырнево. | Строительство канализационных сетей 1,8 / 0,7 км |  | 1 очередь/ расчетный срок |
| д. Медведки | Строительство канализационных сетей 2,5 км |  | 1 очередь |
| с. Северное, д. Леонтьево, д.Сырнево, д. Медведки, д. Перемилово | Строительство локальных очистных сооружений на производственных, животноводческих и жилых объектах. |  | 1 очередь |
| 7. Связь |  |  |  |
| Северное сельское поселение | развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии |  | 1 очередь/ расчетный срок |
| Северное сельское поселение | развитие почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов «Интернет» для населения |  |  |
| Северное сельское поселение | увеличение количество программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема |  | 1 очередь/ расчетный срок |
| Северное сельское поселение | подготовка сети телевизионного вещания к переходу на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения |  | 1 очередь/ расчетный срок |
| 8. Предложения по ГО и ЧС |  |  |  |
| Северное сельское поселение | Строительство пожарного депо. |  | Первая очередь, расчетный срок |
| Северное сельское поселение | Строительство искусственных водоемов во всех населенных пунктах, где отсутствуют естественные открытые водоисточники, которые можно использовать в качестве пожарного запаса воды, с одновременным строительством дорог для обеспечения подъезда пожарных экипажей к открытым источникам воды |  | Первая очередь |
| Северное сельское поселение | Оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем |  | Первая очередь |
| 9. Благоустройство и озеленение |  |  |  |
| Северное сельское поселение | Разработка проектов и устройство санитарно-защитных зон от промышленных, коммунальных объектов и сооружений транспорта. |  | Первая очередь |

- ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 16-1

| № п/п | Показатели | Единица измерения |  | Современное состояние на 2010г. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах в том числе: | га |  | 18521.3 | 18521.3 | 18521.3 |
|  | - сельскохозяйственного назначения |  |  | 6339.0 | 6287.8 | 6270.8 |
|  | - населенных пунктов |  |  | 319.3 | 365.3 | 375.6 |
|  | - промышленности, энергетики, транспорта, и иного специального назначения |  |  | 183.6 | 188.8 | 195.5 |
|  | - особо охраняемых территорий и объектов |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  | - лесного фонда |  |  | 11641.7 | 11641.7 | 11641.7 |
|  | - водного фонда |  |  | 37.2 | 37.2 | 37.2 |
|  | Население |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения, всего | чел. |  | 882 | 888 | 919 |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд всего | м² |  | 13441.34 | 26640.0 | 36760.0 |
|  | Объекты социального и культурно – бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест |  | 24 | 40 | 120 |
|  | Общеобразовательные школы | мест |  | 41 | 182 | 250 |
|  | Амбулаторные учреждения | объект |  | 2 | 2 | 2 |
|  | Предприятия торговли | м. кв торг.пл. | 300 | 152.5 | 280 | 280 |
|  | Предприятия общественного питания | посадоч. мест | 40 | - | 40 | 40 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 | - | 7 | 7 |
|  | Учреждения культуры и искусства | мест | 300 | 300 | 400 | 400 |
|  | Библиотеки | томов | 6000 | 13497 | 13497 | 13497 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения | площадь зала м² | 540 | - | 108 | 684 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
|  | Протяжённость дорог в сельском поселении, всего | км |  | 38.9 | 41.8 | 45.5 |
|  | в т.ч. с твердым покрытием |  |  | 33.0 | 40.4 | 45.5 |
|  | Протяженность улиц в населенных пунктах | км |  | 14,9 | 18,0 | 21,8 |
|  | в т.ч. с твердым покрытием |  |  | - | - | 21,8 |
|  | Инженерная инфраструктура и благоустройство |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 7.1 | с. Северное, д.Запрудня, д. Починок |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление - всего | куб. м/сут. |  | * | 103,50 | 121,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | -"- |  | * | 76,30 | 93,3,0 |
|  | - полив | -"- |  | * | 25,70 | 26,70 |
|  | - ООО «ДИК-ДЕБА» |  |  | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 7.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м /сут. |  | * | 110,50 | 85,00 |
| 7.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. |  | * | 208,20 | 244,00 |
| 7.1.4 | Протяженность сетей | км |  | 2.00 | 3.00 | 5.70 |
| 7.2 | д. Перемилово, д. Макарино |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Водопотребление – всего | куб. м/сут. |  | * | 19,30 | 22,30 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | -"- |  | * | 10,70 | 13,40 |
|  | - полив | -"- |  | * | 3,60 | 3,90 |
|  | - МТФ |  |  | * | 5,00 | 5,00 |
| 7.2.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м /сут. |  | * | 19,50 | 26,00 |
| 7.2.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. |  | * | 206,00 | 243,00 |
| 7.2.4 | Протяженность сетей | км |  | 1,20 | 1,50 | 3,10 |
| 7.3 | д. Леонтьево |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Водопотребление – всего | куб м/сут. |  | * | 20,50 | 22,90 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | -"- |  | * | 11,70 | 14,00 |
|  | - полив | -"- |  | * | 3,80 | 3,90 |
|  | - МТФ |  |  | * | 5,00 | 5,00 |
| 7.3.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м /сут. |  | * | 26,00 | 26,00 |
| 7.3.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. |  | * | 216,00 | 254,00 |
| 7.3.4 | Протяженность сетей | км |  | 0,80 | 0,90 | 1,30 |
| 7.4 | д. Сырнево |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Водопотребление – всего | куб м/сут. |  | * | 20,20 | 22,90 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | -"- |  | * | 11,50 | 14,00 |
|  | - полив | -"- |  | * | 3,70 | 3,90 |
|  | - МТФ |  |  | * | 5,00 | 5,00 |
| 7.4.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м /сут. |  | * | 22,50 | 30,00 |
| 7.4.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. |  | * | 217,00 | 254,00 |
| 7.4.4 | Протяженность сетей | км |  | 1,10 | 1,10 | 2,70 |
| 7.5 | д. Медведки |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Водопотребление – всего | куб м/сут. |  | * | 107,80 | 121,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | -"- |  | * | 64,60 | 78,00 |
|  | - полив | -"- |  | * | 22,00 | 22,30 |
|  | - МТФ |  |  | * | 5,00 | 5,00 |
|  | -ОАО ПКЗ «Медведки» |  |  | * | 4,2 | 4,2 |
|  | -Турбаза ОАО ПКЗ |  |  | - | 12,0 | 12,0 |
| 7.5.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м /сут. |  | * | 97,50 | 110,50 |
| 7.5.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. |  | 165,00 | 205,00 | 245,00 |
| 7.5.4 | Протяженность сетей | км |  | 10,00 | 10,00 | 11,50 |
| 7.6 | д. Мининское |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | Водопотребление – всего | куб м/сут. |  | * | 1,20 | 6,60 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | -"- |  | * | 0,90 | 5,20 |
|  | - полив | -"- |  | * | 0,30 | 1,40 |
| 7.6.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м /сут. |  | * | 4,50 | 9,00 |
| 7.6.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. |  | * | 225,00 | 260,00 |
| 7.6.4 | Протяженность сетей | км |  | - | 1,50 | 2,00 |
|  | Канализация |  |  |  |  |  |
| 8.1 | с. Северное |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Общее поступление хозяйственно-бытовых сточных вод | куб.м/сут |  | - | 79,30 | 96,80 |
| 8.1.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- |  | - | 80,00 | 100,00 |
| 8.1.3 | Протяженность сетей | км |  | - | 3,00 | 5,70 |
| 8.2 | д. Леонтьево |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Общее поступление хозяйственно-бытовых сточных вод | куб.м/сут |  | - | 10,30 | 12,30 |
| 8.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- |  | - | 11,00 | 13,00 |
| 8.2.3 | Протяженность сетей | км |  | - | 1,70 | 1,90 |
| 8.3 | п. Сырнево |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Общее поступление хозяйственно-бытовых сточных вод | куб.м/сут |  | - | 10,20 | 12,60 |
| 8.3.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- |  | - | 11,00 | 13,00 |
| 8.3.3 | Протяженность сетей | км |  | - | 1,80 | 2,50 |
| 8.4 | д. Медведки |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Общее поступление хозяйственно-бытовых сточных вод | куб.м/сут |  | - | 60,20 | 72,50 |
| 8.4.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- |  | - | 60,00 | 75,00 |
| 8.4.3 | Протяженность сетей | км |  | * | 2,50 | 2,50 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Годовое потребление электроэнергии (в том числе: жилищно-коммунальный сектор, промышленность и прочие) | тыс. кВтч/год |  | 838 | 844 | 874 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год ( в том числе: жилищно-коммунальный сектор, промышленность и прочие) | кВтч/ в год |  | * | 950 | 950 |
|  | Источники покрытия электроэнергии | тыс.кВА |  | 4.6 | 6.0 | 6.0 |
|  | Протяжённость сетей 35 кВ | км |  | 26 | 26 | 26 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Годовое потребление тепла | Гкал |  | 1288 | 1290 | 1290 |
|  | Протяжённость сетей | км |  | - | - | - |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Источники подачи газа |  |  | баллоны | ГГРП |  |
|  | Протяжённость сетей | км |  | - | 24.5 | 24.5 |
|  | Связь |  |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % насел. |  | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | 100 жителей |  | 21 | 21 | 20 |
|  | Протяженность кабельных линий связи по опорам | км |  | 60.635 | 60.635 | 60.635 |
|  | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |
|  | Строительство канализационных очистных сооружений | объект |  | - | - | 2 |
|  | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
|  | Усовершенствованные свалки | ед/га |  | 2/0.52 | 2/0.52 | 2/0.52 |
|  | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | ед/га |  | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
|  | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |  |
|  | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | Предлагаются мероприятия по озеленению улиц и создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог. Организация системы контроля за выбросами автотранспорта, модернизация и ремонт котельного оборудования, ликвидация несанкционированных свалок, строительство новых полигонов ТБО |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия по охране и рациональному природопользованию |  |  |  |  |  |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Разработка генерального плана Северного сельского поселения как градостроительного документа предполагает и соответствующие механизмы его реализации.

Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих градостроительную деятельность (и в т.ч. реализацию генерального плана), включает в себя:

  - правовое обеспечение;

  - экономический механизм реализации;

  - организационный механизм;

  - информационное обеспечение;

  - научное обеспечение;

  - проектное обеспечение;

  - кадровое обеспечение.

Система включает механизмы как федерального и регионального уровней, так и муниципального.

К механизмам федерального уровня относятся: нормативно-правовые документы федерального уровня, стратегические, прогнозные и программные документы социально-экономического развития Российской Федерации, градостроительные документы, определяющие градостроительную политику на территории Российской Федерации, национальные проекты.

Главные директивные документы федерального уровня:

  - Градостроительный  кодекс Российской Федерации;

  - Земельный кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;

  - Федеральные целевые программы (ФЦП).

К механизмам регионального уровня относятся: нормативно-правовые, стратегические и прогнозные документы регионального уровня; комплексные и целевые программы социально-экономического развития области; программы развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы; градостроительные документы разного уровня и характера; крупные инвестиционные проекты; наличие организационных структур по реализации Схемы и других градостроительных документов, проведение мониторинга их реализация.

К механизмам муниципального уровня относятся: нормативно-правовые, документы муниципального уровня; программы социально-экономического развития поселения; программы развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы; проекты планировок; крупные инвестиционные проекты; наличие организационных структур по реализации Генерального плана и других градостроительных документов, проведение мониторинга их реализация.

Для реализации проектных предложений Генерального плана целесообразно разработать:

  - Проект реализации генерального плана Северного сельского поселения;

  - Правила землепользования и застройки сельских населенных пунктов Северного сельского поселения;

  - Проекты охранных зон памятников истории и культуры;

  - Проекты организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

  - Предложение по оптимизации системы образования (дошкольного и школьного), здравоохранения, культурно-бытового обслуживания.

Для реализации Генерального плана следует также организовать мониторинг градостроительной, санитарно-экологической деятельности, состояния и использования объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий